ANEXO do MOP/RQUAL:

Requisitos do Processo de Aferição dos indicadores: IND1, IND2 e IND3

_____________________________________________________________________________________________________________

Índice

1	Escopo e Objetivos deste Anexo	3

1.1	Definições dos indicadores	3

1.2	Termos e Definições	4

2	Processo de aferição	4

2.1	Coleta de dados	5

2.1.1	Plano Amostral prévio	5

2.1.2	Base de Dados Coletados	5

2.1.2.1	Campos da Base de Dados Coletados	6

2.1.2.2	Descritivo de alguns campos da Base de Dados Coletados	7

2.1.3	Responsabilidades e regras de disponibilização	9

2.1.4	Rotina de validação para recebimento dos arquivos da Base de Dados Coletados	9

2.1.5	Base de Dados Processados	12

2.1.6	Checagem de pós-processamento	15

2.1.7	Base de Parcelas Agregadas	16

3	Cálculo de indicadores	19

3.1	Da Obrigatoriedade de Coleta (Gabarito de Oferta)	20

3.2	Da Validade Estatística	20

3.3	Ponderação (Pesos)	20

3.4	Granularidade	20

3.5	Critérios e fórmulas	20

3.6	Unidade de medida	22

3.7	Polaridade	22

4	Anexos Referenciados	23

5	Anexos	23

Anexo A – Metodologia estatística para determinação de quantidade mínima de medições por tecnologia.	23

A.1.1	Plano amostral	23

A.1.2	Descrição da população amostrada	23

A.1.3	Metodologia estatística e técnica de amostragem	23

A.1.4	Definição de parâmetros da amostragem	25

Anexo B – Fluxo de procedimento de Gerenciamento de Alteração de Fórmulas.	28

# Escopo e Objetivos deste Anexo

O presente anexo é integrante do Manual Operacional do RQUAL (MOP RQUAL), previsto na Resolução nº 717/2019 da Anatel, e trata da especificação do processo de aferição dos indicadores denominados IND1, IND2 e IND3, conforme extrato abaixo do RQUAL, abrangendo os processos para coleta, processamento, agregação de dados e cálculo dos citados indicadores.

Ressalta-se que, para um entendimento geral do modelo de regulação para acompanhamento da qualidade, recomenda-se a prévia leitura do texto principal do MOP-RQUAL.

Em complemento a este documento, também se faz necessário que a Prestadora esteja de posse da Especificação Funcional do respectivo Anexo do MOP-RQUAL, de elaboração e distribuição pela ESAQ, contendo o descritivo de cada campo e procedimento a ser adotado.

| Grupo | Acrônimo | Indicador | Serviços | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redes | IND1 | Conexão de Chamadas na Rede de Acesso | SMP | Expressa o desempenho da rede de acesso em relação ao atendimento de tentativas de conexão para chamadas de voz |
| Redes | IND2 | Queda de Chamadas | SMP | Expressa a capacidade da rede de retenção das chamadas de voz |
| Redes | IND3 | Conexão de Dados Medida na Rede de Acesso | SMP | Expressa o desempenho da rede de acesso para atendimento da demanda de conexão de dados |

Tabela 1 – Descrição dos indicadores do presente Anexo

## Definições dos indicadores

#### IND1 - Conexão de Chamadas na Rede de Acesso

Este indicador expressa o desempenho da rede de acesso em relação ao atendimento de tentativas de conexão para chamadas de voz, tendo como objetivo, representar a facilidade para que o usuário se conecte à rede de acesso móvel ao tentar realizar uma chamada de voz.

#### IND2 - Queda de Chamadas na Rede de Acesso

Este indicador expressa a capacidade da rede de acesso de retenção de chamadas de voz, tendo como objetivo, representar a ineficiência da rede de acesso móvel, relacionada a ocorrência de desconexões de chamadas de voz não acionadas pelos usuários (queda de chamadas).

#### IND3 - Conexão de Dados Medida na Rede de Acesso

Este indicador expressa o desempenho da rede de acesso para atendimento da demanda de conexão de dados, tendo como objetivo, representar a facilidade para que o usuário acesse a rede de acesso móvel ao tentar realizar a conexão de dados.

## Termos e Definições

De modo a permitir um melhor entendimento dos procedimentos aplicados, bem como dos resultados obtidos, contidos neste documento, faz-se necessário detalhar alguns conceitos técnicos inerentes à coleta dos citados indicadores:

- Contadores - medidas obtidas através de contadores lógicos dos eventos de performance, tráfego e recursos baseado nos protocolos de rede (Control Plane e User Plane), também conhecidos como “Performance counters”.

- Célula - subdivisão de recursos lógicos do setor, que está diretamente relacionado as portadoras alocando um determinado número de canais de voz/dados para a originar e/ou terminar chamadas dentro daquela área.

- ERB/Site - sigla de Estação Radio Base, também conhecida como Cell Site, é um dos elementos de uma rede celular, popularmente chamado de antena ou torre de celular, de qualquer tecnologia (GSM, UMTS, LTE etc.). Cada área (setor) de cobertura de uma ERB é chamada de célula.

- Rede de Acesso – porção da rede celular em que o usuário se conecta com o restante da rede, visualmente identificada como sendo a ERB/Site.

- Setor - subdivisão de recursos da ERB, que está diretamente relacionado à direção do sistema irradiante (antenas) instalada na torre.

- OSS - Operation Support Subsystem – entidade funcional a partir da qual a Prestadora de rede monitora e controla o sistema fornecendo uma visão geral da rede e dando suporte às atividades de manutenção de diferentes organizações de operação e manutenção.

- Rodovia - estrada de rodagem ou uma via de transporte interurbano de alta velocidade destinada ao tráfego de veículos que se movem sobre rodas;

- Área Rural - área compreendida até a distância geodésia igual a 30km (trinta quilômetros) dos limites da localidade sede dos municípios brasileiros.

- Ponderador - conjunto de contadores de rede, que refletem o tráfego de acordo com a tecnologia. São utilizados no cálculo, ponderando os IND1 e IND3 de acordo com o tráfego de cada tecnologia.

# Processo de aferição

A Seção 2 do MOP-RQUAL descreve de modo geral todo o fluxo do processamento das informações no processo de aferição, e deve ser de prévio conhecimento para melhor compreensão dos itens a seguir, que trata mais especificamente dos indicadores IND1, IND2 e IND3.

## Coleta de dados

A coleta para cálculo dos indicadores IND1, IND2 e IND3 será proveniente dos seguintes arquivos:

- Contadores de Desempenho na Rede de Acesso - que apresentam os resultados das interações ocorridas na interface aérea da rede celular;

- Bases de inventário - que contém toda planta de ERBs da Prestadora, por tecnologia.

Na Figura 1 está descrito um processo genérico de envio dos Contadores de Desempenho, passando pela extração, armazenamento, processamento (parse) e envio a ESAQ.

Figura 1 - Processo genérico de envio dos Contadores de Desempenho

Ainda, conforme prevê o art. 21 do RQUAL, toda estrutura de coleta da Prestadora, deve ser documentada e disponibilizada à ESAQ, contendo os métodos, ferramentas utilizadas para controle e entrega dos dados de OSS, base de dados, frequência de atualização e mecanismo para controle de qualidade do arquivo. Essa documentação se encontra disponibilizada em Anexo Restrito referente a cada Prestadora, por conter informações técnicas e operacionais.

### Plano Amostral prévio

NÃO APLICÁVEL - Para os IND1, IND2 e IND3 serão coletados os dados referentes a todas as tentativas de conexão (voz e dados) e a todas as chamadas estabelecidas, não havendo, portanto, definição de plano amostral prévio para a coleta de dados.

### Base de Dados Coletados

A coleta tanto dos arquivos de Contadores de Desempenho na Rede de Acesso quanto das Bases de inventário é de responsabilidade de cada Prestadora, devendo ser reportada à ESAQ, todos os registros relativos ao mês de referência.

### Campos da Base de Dados Coletados

#### Contadores de Desempenho na Rede de Acesso

Os arquivos de Contadores de Desempenho na Rede de Acesso são coletados de forma automática pelos subsistemas de operação OSS (Operation Support Subsystem) da Prestadora, e contêm informações dos registros de utilização do serviço móvel pelo usuário, segregadas por células da planta, e agrupados por hora dos contadores.

Por sua vez, os contadores também se diferenciam conforme a tecnologia de prestação, o fabricante do equipamento da rede de acesso e a versão da rede (release). Sendo assim, os arquivos de Contadores de Desempenho devem ser encaminhados preferencialmente sob uma nomenclatura de arquivo padronizado no seguinte formato: PRESTADORA_DDMMAA_FORNECEDOR_TECNOLOGIA_VERSAO.

Os campos existentes nos arquivos de Contadores de Desempenho são os apresentados na Tabela 2, a seguir:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| DATA_HORA | Data e hora, no formato dd/mm/aaaa HH:MM:SS |
| CELULA | Nome da célula |
| CONTADOR_1 | Tipo de contador de rede |
| CONTADOR_2 | Tipo de contador de rede |
| ... | Tipo de contador de rede |
| CONTADOR_N | Tipo de contador de rede |

Tabela 2 - Campos mínimos Base de Dados Coletados - Arquivo de Contadores de Desempenho

#### Bases de inventário

Os arquivos das Bases de inventário apresentam as informações físicas de cada célula da planta do serviço celular, tais como: sua localização (coordenadas, município) e de rede (fabricante, tecnologia, elemento de rede).

Os arquivos das Bases de inventário devem ser encaminhados preferencialmente sob uma nomenclatura de arquivo padronizado no seguinte formato:  PRESTADORA_DDMMAA_INVENTARIO. De qualquer modo, todas as informações deverão ser encaminhadas através do checklist de cada Prestadora.

Os campos existentes nos arquivos com as Bases de inventário são os apresentados na Tabela 3, a seguir:

| ID | Campo | Descritivo de campo | Obrigatoriedade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CELULA | Identificador único de células nos sistemas da Prestadora. | Obrigatório |
| 2 | SITE | Identificador único da ERB nos sistemas da Prestadora. | Obrigatório |
| 3 | ZONA | Para municípios com mais de 2 (dois) milhões de habitantes (sob demanda). | Opcional |
| 4 | ID_ERB_ANATEL (STEL) | Identificador único da ERB no sistema Mosaico. | Opcional |
| 5 | CGI_ECGI | Identificador global da célula. | Obrigatório |
| 6 | LATITUDE | Latitude da ERB, no formato decimal. | Obrigatório |
| 7 | LONGITUDE | Longitude da ERB, no formato decimal. | Obrigatório |
| 8 | TIPO_DE_REGIAO | Característica de uso comum da ERB (ou da célula), havendo as opções: 0 - Desativado, sem tráfego; 1 - Condição normal; 2 - Rodovias; 3 - Rural; 4 - Eventos; 5 - Sites isolados; 6 - Sites em implementação; 7 - Sites Satélites; 8 - Túneis; 9 - Casos excepcionais (Fronteiras Internacionais, Presídios com bloqueadores etc.); 10 - Baixo Tráfego. (Mais de uma opção inserir lista separado por “¦”) | Opcional |
| 9 | MUNICIPIO | Código IBGE (Mais de uma opção inserir lista separado por “¦”) | Obrigatório |
| 10 | NOME_DO_MUNICIPIO | Nome do Município definido no IBGE | Opcional |
| 11 | UF | Nome da UF | Opcional |
| 12 | CN | Códigos Nacionais (DDD) | Opcional |
| 13 | FABRICANTE | Identificador de fabricante | Obrigatório |
| 14 | VERSAO_DE_SOFTWARE | Identificador de versão de software. | Opcional |
| 15 | TECNOLOGIA | Sigla da tecnologia de acesso (ex: GSM, UMTS, LTE). | Obrigatório |
| 16 | CONTROLADORA | BSC / RNC | Opcional |

Tabela 3 - Campos Base de Dados Coletados - Arquivo Bases de inventário

Em todo reporte de arquivo devem constar todos os campos listados, sendo obrigatório ou opcional somente o preenchimento do conteúdo do respectivo campo.

Relativo a tecnologia 4G/LTE a coleta se refere também aos parâmetros relativos a Voz sobre o LTE (VoLTE).

Será adotado o gabarito de oferta para identificação da oferta de serviço de cada Prestadora, utilizando as regras definidas para este fim. Com isso, fica caracterizada a obrigatoriedade de coleta para todos os municípios identificados no gabarito de oferta de cada Prestadora, entretanto, a coleta/extração de dados por parte da Prestadora não deve estar sob hipótese alguma delimitada sistematicamente para os municípios constantes do gabarito de oferta.

### Descritivo de alguns campos da Base de Dados Coletados

Abaixo alguns detalhes referentes a alguns dos campos listados:

CELULA: identificador atribuído pela própria Prestadora, e deve constar de forma idêntica tanto no arquivo Contadores de Desempenho quanto no de Bases de inventário, sendo o campo chave de ligação entre os dois arquivos.

MUNICIPIO: para situações em que determinada ERB esteja disponibilizando o serviço também para um outro município (município vizinho), o campo MUNICIPIO deve constar com o Código IBGE do Município de sua localização física e no mesmo campo, fazendo uso do separador pipe (‘|’), com o Código IBGE  do outro município também atendido.

ID_ERB_ANATEL (STEL): Identificador único de Estação Radio Base no sistema Mosaico, da Anatel. Caso a Prestadora não tenha conhecimento desses identificadores únicos, basta consultar no endereço: https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/outorga/telefonia-movel/lista-de-estacoes. De qualquer forma, o preenchimento desse campo não deve ser critério para restringir qualquer envio de dados à ESAQ, devendo ser enviado à ESAQ tudo o que for coletado, bem como toda planta de células/ERBs em operação na rede móvel.

TIPO DE REGIAO: de preenchimento Não Obrigatório. Na ausência do preenchimento por parte da Prestadora o campo receberá o valor correspondente a “Condição Normal”, referente a elementos ativos e que não se enquadram em nenhuma outra regra de “Tipo de Região”. Abaixo algumas considerações:

- Desativada/sem tráfego: referente a elemento desativado ou que se encontra em fase de criação, antes dos testes e ainda não gerando tráfego. Também pode ocorrer de alguma Prestadora não enviar no inventário as células/sites desativadas ou sem tráfego.

- Rodovias: referente a elemento para atendimento exclusivo a vias de transporte interurbano de alta velocidade destinada ao tráfego de veículos.

- Atendimento Rural: referente a elemento localizado em áreas compreendidas até a distância geodésia igual a 30 (trinta) km dos limites da localidade sede dos municípios brasileiros, caracterizado por não conter núcleo urbano.

- Atendimento a Eventos: referente a elemento destinado a atendimento de eventos de grande porte, que cubram locais assim definidos pela Anatel/Prestadora, como por exemplo: Rock In Rio, Festas de final de ano com grande público.

É esperado que, à exceção da classificação do Atendimento a Eventos, que haja uma estabilidade na classificação da célula ao longo dos meses.

A qualquer momento a classificação atribuída pela Prestadora está sujeita a fiscalização da Anatel, cabendo ao coordenador do GTQUAL o entendimento final em situações de classificação divergentes.

### Responsabilidades e regras de disponibilização

A responsabilidade da coleta e envio dos arquivos fonte da Base de Dados Coletados é da Prestadora, que deve proceder com as suas disponibilizações com periodicidade mensal, sendo o prazo de entrega até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da coleta, postergável ao próximo dia útil quando o dia 10 (dez) seja um final de semana ou feriado nacional.

Os dados deverão ser encaminhados pela Prestadora ao seu respectivo repositório SFTP na ESAQ, em arquivo no formato por exemplo “.csv”, “.txt” ou algum formato não proprietário, mediante nomenclatura descrita na tabela abaixo, podendo os arquivos serem compactados conforme necessidade da ferramenta, exemplo: 7zip.

Em resumo, deverão ser encaminhados à ESAQ os seguintes arquivos:

| Arquivo | Nomenclatura do arquivo |
| --- | --- |
| Contadores de Desempenho na Rede de Acesso | PRESTADORA_DDMMAA_FORNECEDOR_TECNOLOGIA_VERSAO |
| Bases de inventário | PRESTADORA_DDMMAA_INVENTARIO |

Tabela 4 – Arquivos a serem encaminhados

Ainda, sempre que uma célula vier a sofrer alguma modificação de tecnologia, fabricante, atualização de software (versão de rede/release), devem ser avisadas com antecedência para a ESAQ, conforme procedimento descritivo disponibilizado na seção 5 Anexo B – Fluxo de procedimento de Gerenciamento de Alteração de Fórmulas, de forma que possa ser aplicada a fórmula adequada em cada célula, a cada período de coleta. Esse ajuste de fórmula deverá seguir um processo de mudança dentro do GTQUAL, e com previsão de implementação pela ESAQ, para que o sistema fique apto a receber os novos contadores.

Todas as alterações serão registradas de forma que, em caso de necessidade de reprocessamento ou solicitação da Anatel, possa ser utilizada a fórmula vigente correspondente ao período da coleta.

Não obstante, conforme já informado, também deve ter sido entregue à ESAQ documentação com a estrutura de coleta da Prestadora, que deve ser atualizado sempre que vier a sofrer alguma alteração.

### Rotina de validação para recebimento dos arquivos da Base de Dados Coletados

Os arquivos enviados ao repositório da ESAQ passam por uma validação prévia com o objetivo de alertar a Prestadora sobre a qualidade dos dados enviados.

A ação de disponibilizar o arquivo à ESAQ não cumpre a plenitude do envio, tendo em vista que parte da validação dos arquivos da Base de Dados Coletados ocorre com a emissão de um alerta. A Prestadora deve ficar atenta quanto a mensagem de retorno relativo ao envio de arquivo, que pode vir a ser totalmente negado ou conter a identificação de inconsistências que irão desconsiderar parte dos dados reportados.

Para o presente indicador serão realizadas 2 (duas) rotinas de validação, na ordem apresentada neste documento: a) Primeira Rotina; b) Segunda Rotina.

A Primeira Rotina de validação compreende a avaliação quanto a estrutura do arquivo e de comparação relativa à expectativa de quantidade de dados recepcionados. Essa rotina atua com a negação para o recebimento do arquivo quando identificadas as seguintes inconsistências:

- Conformidade com a estrutura física pré-determinada: relativo ao formato de arquivo, nomenclatura do arquivo, quantidade de colunas, adequado preenchimento dos cabeçalhos obrigatórios, etc.

- Conformidade com a estrutura de formatação pré-determinada: relativo a codificação, separadores de campos, delimitadores de texto.

- Conformidade com o conteúdo aguardado do arquivo de Bases de Inventário: checagem da quantidade de dados recebida, comparando a quantidade células recebidas na base de inventário com relação à média histórica de 3 (três) meses de dados, existente em base para arquivo com as mesmas características (prestadora, indicador). Para esta regra será negado o arquivo caso a variação seja maior que 2% (dois porcento).

- Conformidade com o conteúdo aguardado do arquivo de Contadores de desempenho: checagem da quantidade de dados recebida, comparando a quantidade de linhas previstas, que será feito considerando 24h (vinte e quatro horas) x média dos 3 (três) últimos meses da quantidade de células, existente em base para arquivo com as mesmas características (prestadora, indicador). Para esta regra será negado o arquivo caso a variação seja maior que 2% (dois porcento).

Ainda, será realizada uma avaliação quanto a quantidade de registros inconsistentes, de acordo com o critério avaliação:

- Checagem de percentual de linhas inválidas acima do permitido do arquivo de Bases de Inventário. Para esta regra será negado o arquivo caso a quantidade seja maior que 5% (cinco porcento) e será enviado um alerta caso contrário, sendo avaliadas as seguintes regras:

  - Checagem se os campos obrigatórios estão preenchidos;

  - Validação do formato de dados: string, datetime e integer para os campos obrigatórios;

  - “LAT/LONG” em decimal com “,”;

  - “IBGE” preenchido com 7 (sete) dígitos;

  - “TECNOLOGIA” preenchido com um dos valores a seguir: 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, GSM, UMTS e New Radio.

- Checagem de percentual de linhas inválidas acima do permitido do arquivo de Contadores de desempenho. Para esta regra será negado o arquivo caso a quantidade seja maior que 5% (cinco porcento) e será enviado um alerta caso contrário, sendo avaliadas as seguintes regras:

  - Checagem se os campos obrigatórios da base de contadores estão preenchidos;

  - Validação do formato de dados: string, datetime e integer para os campos obrigatórios.

A Segunda Rotina de validação compreende a avaliação quanto integridade no preenchimento dos campos, quanto a integridade do conteúdo e também relativo a regras de negócio pré-estabelecidas, essas consideradas como sendo de fator externo interpretado como de exceção e que poderiam influenciar nos resultados gerados.

As validações descritas nas Tabela 5 e Tabela 6, respectivamente referentes aos arquivos de Contadores de Desempenho e ao de Bases de inventário, em ordem de execução, são as que compõem a Segunda Rotina de validação, e receberão um Código de Medição específico, conforme forem se identificando dentro dos critérios de validação. Os limites e alertas gerados pela checagem, bem como a periodicidade, serão definidos a partir das medições experimentais.

E ao final das rotinas de validação, em suma, todos os registros em que não se tenha sido identificado inconsistência ou enquadrado em alguma regra de negócio prevista é considerado qualificável, recebendo assim o Código de Medição ‘00’, de Registro Válido. Os demais, ficam associados a um dos Códigos de Medição listados nas Tabela 5 e 6, o que os vem caracterizar como uma desqualificação para fins de composição no cálculo do indicador, ao mesmo tempo que habilita o acompanhamento quantitativo.

| Códigos de Medição - Segunda Rotina | Regra | Descrição | Tipo de Descarte |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Célula sem contador – Contador Nulo ou Vazio | Células informadas sem dados relativos a contadores. (Em branco e caractere inválidos). | Integridade do conteúdo |
| 40 | Fora do Range | O valor do contador encontra-se fora de uma faixa pré-estabelecida. Valores negativos ou valores maiores que 1.000.000.000. Não aplicável aos contadores utilizados nos ponderadores. | Integridade do conteúdo |
| 04 | Célula não associada | Célula informada pelo contador, porém sem informações na base de inventário. | Integridade do conteúdo |
| 41 | Domínio de parcelas valores negativos e valores acima de 100% - Valor Inesperado | Serão descartadas os registros por indicador que tiverem obtido as seguintes condições: A<0 ou B<=0 ou C<0 ou D<=0 ou A>B ou C>D. Também será feito a verificação nos ponderadores: PIND1 =< 0 e PIND3 =< 0. | Integridade do conteúdo |
| 03 | Registros duplicados | Descarte de registros duplicados para mesma célula e hora. | Integridade do conteúdo |
| 90 | Excludente aprovado | Descarte de registros com código de marcação=’0’, de requerimento excludente qualificável. | Regra de Negócio |
| 00 | Registro Válido | Código atribuído à uma medição ou conjunto de medições qualificadas. | Qualificável |

Tabela 5 – Códigos da Segunda Rotina de validação para os IND1 a 3 - Arquivo de Contadores de desempenho

| Códigos de Medição - Segunda Rotina | Regra | Descrição | Tipo de Descarte |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Validação de Campo - Inventário | Código atribuído a campos vazios: Tecnologia, Fabricante IBGE ou Célula não preenchida. | Integridade do conteúdo |
| 99 | Registro inválido na Primeira Rotina de validação | Registro inválido na Primeira Rotina, salvo os campos TECNOLOGIA, FABRICANTE, COD_IBGE e CELULA; | Integridade do conteúdo |
| 43 | Identificador Município | As medidas serão descartadas sempre que a regra de identificação do Município/COD_IBGE não encontrar o município para agregação. | Integridade do conteúdo |
| 03 | Registros duplicados | Descarte de registros duplicados para mesma célula e fabricante. | Integridade do conteúdo |
| 44 | Célula desativada | Campo Tipo de Região com valor = 0 (Desativado, sem tráfego). | Regra de Negócio |
| 46 | Setor em implementação | Campo Tipo de Região = 6 (Sites em implementação). | Regra de Negócio |
| 45 | Setor de Rodovia | Campo Tipo de Região = 2 (Rodovias). | Regra de Negócio |
| 00 | Registro Válido | Código atribuído à uma medição ou conjunto de medições qualificadas. | Qualificável |

Tabela 6 - Códigos da Segunda Rotina de validação para os IND1 a 3 - Arquivo de Bases de Inventário

### Base de Dados Processados

Ao final do processo de validação há então a diferenciação do que é considerado dado válido para vir a compor o cálculo do indicador, daqueles dados a serem desconsiderados. Após as rotinas de validação, a ESAQ disponibiliza os dados nos relatórios da Base de Dados Processados.

A Base de Dados Processados é a primeira etapa de disponibilização em formato sistêmico dos dados recepcionados, de consulta, tanto pela Anatel quanto pelas Prestadoras, nos seus respectivos conjuntos de dados.

O processamento na ESAQ ocorre traduzindo os dados dos contadores, considerando as respectivas informações de tecnologia, fabricante e versão da rede (release) de cada célula, informações essas obtidas a partir dos arquivos de Bases de inventário. Esse processamento consiste em uma coletânea de fórmulas, construídas a partir de critérios acordados e especificadas pelos próprios fabricantes dos equipamentos, variando para cada tecnologia, fabricante e versão da rede (release), estando dispostas no Anexo do MOP-RQUAL.

Para os IND1, IND2 e IND3 estão previstos dois relatórios, um com a consolidação dos dados referentes aos arquivos de Contadores de Desempenho, contendo campos descritos na Tabela 7, e outro com os dados referentes ao arquivo de Bases de inventário, conforme Tabela 8:

| Campo | Descritivo de campo |
| --- | --- |
| ANO | Ano ao qual os dados se referem (Numérico: AAAA) |
| MES | Mês ao qual os dados se referem (Numérico: MM) |
| SERVIÇO | Sigla do serviço (ex: SMP) |
| PRESTADORA | Nome da Prestadora |
| ID_PRESTADORA | Identificador de Prestadora |
| UF | Sigla da UF referente ao Município |
| NOME_DO_MUNICIPIO | Nome do Município |
| CODIGO_IBGE | Código IBGE do Município |
| ZONA | Nome da Zona, para municípios com mais de 2 (dois) milhões de habitantes (pedido sob demanda). |
| TECNOLOGIA | Geração tecnológica da tecnologia de acesso (ex. 2G, 3G, 4G, 5G-NSA, 5G-SA). |
| CGI_ECGI | Identificador global da célula. |
| CELULA | Identificador único de células no sistema da Prestadora. |
| SITE | Identificador único da ERB nos sistemas da Prestadora. |
| ID_ERB_ANATEL (STEL) | Identificador único da ERB no sistema Mosaico (se houver, senão em branco). |
| LATITUDE | Latitude da ERB, no formato decimal. |
| LONGITUDE | Longitude da ERB, no formato decimal. |
| TIPO_DE_REGIAO | Característica de uso comum da ERB (ou da célula), havendo as opções: 0 - Desativado, sem tráfego; 1 - Condição normal; 2 - Rodovias; 3 - Rural; 4 - Eventos; 5 - Sites isolados; 6 - Sites em implementação; 7 - Sites Satélites; 8 - Túneis; 9 - Casos excepcionais (Fronteiras Internacionais, Presídios com bloqueadores etc.); 10 - Baixo Tráfego. |
| FABRICANTE | Identificador de fabricante. |
| VERSAO_DE_SOFTWARE | Identificador de versão de software. |
| CONTROLADORA | BSC / RNC |
| CENTRAL | MSC/MGW/MME |
| DATA_HORA | Data e hora no formato dd/mm/aaaa HH:MM:SS. |
| AIND1 | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de sinalização e controle para estabelecer uma chamada de voz. |
| BIND1 | Quantidade de tentativas qualificáveis de acessar o canal de sinalização e controle para estabelecer uma chamada de voz. |
| PIND1 | Ponderador de tráfego para as tecnologias 2G, 3G e 4G. |
| CIND1 | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz. |
| DIND1 | Quantidade de tentativas qualificáveis de acessar o canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz. |
| AIND2 | Quantidade de quedas de chamadas qualificáveis no canal de voz (3G e 4G). |
| AIND2_BTS | Quantidade de quedas de chamadas qualificáveis no canal de voz para o cálculo do indicador por célula (2G). |
| BIND2 | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz (3G e 4G). |
| BIND2_BTS | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz para o cálculo do indicador por célula (2G). |
| AIND3 | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de dados. |
| BIND3 | Quantidade de tentativas de acesso qualificáveis ao canal de dados. |
| PIND3 | Ponderador de tráfego para as tecnologias 2G, 3G e 4G. |
| CODIGO_DE_MEDICAO_IND1 | Códigos de medição apresentados na Tabela 5. Existe um complemento com os códigos 43, 44, 45 e 46 oriundos da Tabela 6 (Bases de Inventário). |
| CODIGO_DE_MEDICAO_IND2 | Códigos de medição apresentados na Tabela 5. Existe um complemento com os códigos 43, 44, 45 e 46 oriundos da Tabela 6 (Bases de Inventário). |
| CODIGO_DE_MEDICAO_IND3 | Códigos de medição apresentados na Tabela 5. Existe um complemento com os códigos 43, 44, 45 e 46 oriundos da Tabela 6 (Bases de Inventário). |
| CODIGO_DE_MARCACAO | Código de marcação atribuído devido a um requerimento de Excludente apresentado, conforme tratamento descrito no Anexo específico de Excludente. |

Tabela 7 - Base de Dados Processados – Arquivo de Contadores de Desempenho

| Campo | Descritivo de campo |
| --- | --- |
| ANO | Ano ao qual os dados se referem (Numérico: AAAA) |
| MES | Mês ao qual os dados se referem (Numérico: MM) |
| SERVIÇO | Sigla do serviço (ex: SMP) |
| PRESTADORA | Nome da Prestadora |
| ID_PRESTADORA | Identificador de Prestadora |
| UF | Sigla da UF referente ao Município |
| NOME_DO_MUNICIPIO | Nome do Município |
| CODIGO_IBGE | Código IBGE do Município |
| ZONA | Nome da Zona, para municípios com mais de 2 (dois) milhões de habitantes (pedido sob demanda). |
| CELULA | Identificador único de células nos sistemas da Prestadora. |
| SITE | Identificador único da ERB nos sistemas da Prestadora. |
| ID_ERB_ANATEL (STEL) | Identificador único da ERB no sistema Mosaico (se houver, senão em branco). |
| CGI_ECGI | Identificador global da célula. |
| LATITUDE | Latitude da ERB, no formato decimal. |
| LONGITUDE | Longitude da ERB, no formato decimal. |
| TIPO_DE_REGIAO | Característica de uso comum da ERB (ou da célula), havendo as opções: 0 - Desativado, sem tráfego; 1 - Condição normal; 2 - Rodovias; 3 - Rural; 4 - Eventos; 5 - Sites isolados; 6 - Sites em implementação; 7 - Sites Satélites; 8 - Túneis; 9 - Casos excepcionais (Fronteiras Internacionais, Presídios com bloqueadores etc.); 10 - Baixo Tráfego. |
| FABRICANTE | Identificador de fabricante |
| VERSAO_DE_SOFTWARE | Identificador de versão de software |
| TECNOLOGIA | Geração tecnológica da tecnologia de acesso (Ex. 2G, 3G, 4G, 5G-NSA, 5G-SA). |
| CONTROLADORA | BSC / RNC |
| CENTRAL | MSC / MGW / MME |
| CODIGO_DE_MEDICAO | Códigos de medição apresentados na Tabela 6. |

Tabela 8 - Base de Dados Processados – Arquivo de Bases de inventário

### Checagem de pós-processamento

Disponibilizados os dados nos relatórios da Base de Dados Processados, a ESAQ disponibiliza uma checagem de pós-processamento com o objetivo de alertar a Prestadora sobre os dados gerados previamente à geração dos indicadores, de forma que possam ser informadas sobre possíveis inconsistências nos dados, tais como:

- Comparação mês a mês da evolução de quantidade de setores por UF e tecnologia.

- Checagem de novos municípios com nova oferta de serviço pela Prestadora por tecnologia.

- Checagem de municípios com oferta de serviço descontinuada pela Prestadora por tecnologia.

- Comparação mês a mês da evolução de quantidade de descartes por UF, tecnologia, Município e Geral.

### Base de Parcelas Agregadas

De posse das informações constantes na Base de Dados Processados, ocorre um agrupamento de informações, considerando características semelhantes de maneira a dar visibilidade a certos indicadores de forma conjunta ou por contexto.

Nesta etapa ocorre uma consolidação dos dados referente a cada Município em cada período de coleta, em um processo de agregação de dados em parcelas, que irão compor o cálculo do indicador.

A partir desse processo, é constituída a Base de Parcelas Agregadas, também sob responsabilidade da ESAQ, de atualização e disponibilização com periodicidade mensal.

Não obstante, os registros, que na Base de Dados Processados receberam Códigos de Medição atribuídos pelas rotinas de validação, também são agregados em parcelas para fins de acompanhamento e, também constituem a Base de Parcelas Agregadas.

Os campos existentes nos relatórios da Base de Parcelas Agregadas são os apresentados nas Tabela 9, Tabela 10 e Tabela 11.

| Campo | Descritivo de campo |
| --- | --- |
| ANO | Ano ao qual os dados se referem (Numérico: AAAA) |
| MÊS | Mês ao qual os dados se referem (Numérico: MM) |
| SERVIÇO | Sigla do serviço (ex: SMP) |
| PRESTADORA | Nome da Prestadora |
| ID_PRESTADORA | Identificador de Prestadora |
| UF | Sigla da UF referente ao Município |
| NOME_DO_MUNICIPIO | Nome do Município |
| CODIGO_IBGE | Código IBGE do Município |
| TECNOLOGIA | Geração tecnológica da tecnologia de acesso (ex. 2G, 3G, 4G, 5G-NSA, 5G-SA). |
| AIND1 | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de sinalização e controle para estabelecer uma chamada de voz. |
| BIND1 | Quantidade de tentativas qualificáveis de acessar o canal de sinalização e controle para estabelecer uma chamada de voz. |
| CIND1 | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz. |
| DIND1 | Quantidade de tentativas qualificáveis de acessar o canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz. |
| Z1IND1 | Quantidade de requisições não-qualificáveis para acesso ao canal de sinalização. |
| Z2IND1 | Quantidade de requisições não-qualificáveis para acesso ao canal de tráfego. |
| AIND2 | Quantidade de quedas de chamadas qualificáveis no canal de voz. |
| BIND2 | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz. |
| Z1IND2 | Quantidade de acessos não-qualificáveis. |
| AIND3 | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de dados. |
| BIND3 | Quantidade de tentativas de acesso qualificáveis ao canal de dados. |
| Z1IND3 | Quantidade de tentativas de acesso não-qualificáveis. |
| PIND1 | Ponderador de tráfego para as tecnologias 2G, 3G e 4G. |
| PIND3 | Ponderador de tráfego para as tecnologias 2G, 3G e 4G. |
| Excludente Qualificável | Quantidade de registros de excludentes aprovados pela ANATEL. |
| Excludente Não Qualificável | Quantidade de registros de excludentes rejeitados pela ANATEL. |
| Excludente Pendente Análise | Quantidade de registros de excludentes pendentes de análise pela ANATEL. |

Tabela 9 – Campos Base de Parcelas Agregadas dos IND1 a 3 por Mês/Município

| Campo | Descritivo de campo |
| --- | --- |
| ANO | Ano ao qual os dados se referem (Numérico: AAAA) |
| MÊS | Mês ao qual os dados se referem (Numérico: MM) |
| SERVIÇO | Sigla do serviço (ex: SMP) |
| PRESTADORA | Nome da Prestadora |
| ID_PRESTADORA | Identificador de Prestadora |
| UF | Sigla da UF referente ao Município |
| NOME_DO_MUNICIPIO | Nome do Município |
| CODIGO_IBGE | Código IBGE do Município |
| ZONA | Nome da Zona, para municípios com mais de 2 (dois) milhões de habitantes (pedido sob demanda). |
| TECNOLOGIA | Geração tecnológica da tecnologia de acesso (ex. 2G, 3G, 4G, 5G-NSA, 5G-SA). |
| AIND1 | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de sinalização e controle para estabelecer uma chamada de voz. |
| BIND1 | Quantidade de tentativas qualificáveis de acessar o canal de sinalização e controle para estabelecer uma chamada de voz. |
| CIND1 | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz. |
| DIND1 | Quantidade de tentativas qualificáveis de acessar o canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz. |
| Z1IND1 | Quantidade de requisições não-qualificáveis para acesso ao canal de sinalização. |
| Z2IND1 | Quantidade de requisições não-qualificáveis para acesso ao canal de tráfego. |
| AIND2 | Quantidade de quedas de chamadas qualificáveis no canal de voz. |
| BIND2 | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz. |
| Z1IND2 | Quantidade de acessos não-qualificáveis. |
| AIND3 | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de dados. |
| BIND3 | Quantidade de tentativas de acesso qualificáveis ao canal de dados. |
| Z1IND3 | Quantidade de tentativas de acesso não-qualificáveis. |
| PIND1 | Ponderador de tráfego para as tecnologias 2G, 3G e 4G. |
| PIND3 | Ponderador de tráfego para as tecnologias 2G, 3G e 4G. |
| Excludente Qualificável | Quantidade de registros de excludentes aprovados pela ANATEL. |
| Excludente Não Qualificável | Quantidade de registros de excludentes rejeitados pela ANATEL. |
| Excludente Pendente Análise | Quantidade de registros de excludentes pendentes de análise pela ANATEL. |

Tabela 10 - Campos Base de Parcelas Agregadas dos IND1 a 3 por Mês/Zona

| Campo | Descritivo de campo |
| --- | --- |
| ANO | Ano ao qual os dados se referem (Numérico: AAAA) |
| MÊS | Mês ao qual os dados se referem (Numérico: MM) |
| SERVIÇO | Sigla do serviço (ex: SMP) |
| PRESTADORA | Nome da Prestadora |
| ID_PRESTADORA | Identificador de Prestadora |
| UF | Sigla da UF referente ao Município |
| NOME_DO_MUNICIPIO | Nome do Município |
| CODIGO_IBGE | Código IBGE do Município |
| TECNOLOGIA | Geração tecnológica da tecnologia de acesso (ex. 2G, 3G, 4G, 5G-NSA, 5G-SA). |
| CELULA | Identificador único de células no sistema da Prestadora. |
| LATITUDE | Latitude da ERB, no formato decimal. |
| LONGITUDE | Longitude da ERB, no formato decimal. |
| AIND1 | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de sinalização e controle para estabelecer uma chamada de voz, no mês de referência. |
| BIND1 | Quantidade de tentativas qualificáveis de acessar o canal de sinalização e controle para estabelecer uma chamada de voz, no mês de referência. |
| CIND1 | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz, no mês de referência. |
| DIND1 | Quantidade de tentativas qualificáveis de acessar o canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz, no mês de referência. |
| Z1IND1 | Quantidade de requisições não-qualificáveis para acesso ao canal de sinalização, no mês de referência. |
| Z2IND1 | Quantidade de requisições não-qualificáveis para acesso ao canal de tráfego, no mês de referência. |
| AIND2 | Quantidade de quedas de chamadas qualificáveis no canal de voz, no mês de referência. |
| BIND2 | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz, no mês de referência. |
| Z1IND2 | Quantidade de acessos não-qualificáveis, no mês de referência. |
| AIND3 | Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de dados, no mês de referência. |
| BIND3 | Quantidade de tentativas de acesso qualificáveis ao canal de dados, no mês de referência. |
| Z1IND3 | Quantidade de tentativas de acesso não-qualificáveis, no mês de referência. |
| PIND1 | Ponderador de tráfego para as tecnologias 2G, 3G e 4G. |
| PIND3 | Ponderador de tráfego para as tecnologias 2G, 3G e 4G. |
| Excludente Qualificável | Quantidade de registros de excludentes aprovados pela ANATEL. |
| Excludente Não Qualificável | Quantidade de registros de excludentes rejeitados pela ANATEL. |
| Excludente Pendente Análise | Quantidade de registros de excludentes pendentes de análise pela ANATEL. |

Tabela 11 - Campos Base de Parcelas Agregadas dos IND1 a 3 por Mês/Célula

A parcela Z com a quantidade de registros não-qualificáveis, considera o total de registros descartados tanto por Integridade do Conteúdo quanto por Regra de Negócio, conforme descritos nas Tabela 5 e 6.

# Cálculo de indicadores

A partir das informações constantes na Base de Parcelas Agregadas é efetuado o cálculo do indicador considerando cada parcela a que tenha sido atribuída o código de Registro Válido (Código de Medição ‘00’), sendo os resultados apurados constituindo a Base de Indicadores Calculados, representando, enfim, o valor apurado para cada indicador, de cada Prestadora, em cada período de coleta.

## Da Obrigatoriedade de Coleta (Gabarito de Oferta)

Será adotado o gabarito de oferta para identificação da oferta de serviço de cada Prestadora, utilizando as regras definidas para este fim, conforme descrito no MOP-RQUAL e respectivo Anexo.

Dessa forma, todos os municípios em que a Prestadora estiver identificada no gabarito de oferta, no caso dos IND1, IND2 e IND3, para serviço SMP, deverá constar com um respectivo resultado calculado para esses indicadores.

## Da Validade Estatística

Por meio da metodologia estatística descrita no Anexo A, ao final deste documento, foi obtido o valor mínimo de 385 (trezentos e oitenta e cinco) medições para o cálculo relativo à determinada tecnologia. Esse quantitativo deve ser avaliado na parcela B, ou seja, no denominador dos indicadores (não é avaliado nos ponderadores), e verificado apenas no momento da consolidação por tecnologia/Município/mês.

Em outras palavras, o município que no final do mês para determinada tecnologia (ex: 2G/3G/4G), não conseguir na parcela B o mínimo de 385 (trezentos e oitenta e cinco) medições, se caracterizará por não ter obtida a validade estatística requerida para o modelo estatístico adotado, devendo então ser desconsiderado do cálculo do indicador qualquer dado advinda dessa tecnologia.

## Ponderação (Pesos)

Nos IND1 e IND3 as parcelas referentes a cada tecnologia são ponderadas pelo respectivo tráfego de cada uma das tecnologias.

## Granularidade

Os indicadores IND1, IND2 e IND3 serão calculados a partir da granularidade referente ao Município.

Quando implementado o campo Zona, para os municípios com mais de 2 (dois) milhões de habitantes, adicionalmente também haverá acompanhamento nessa granularidade.

## Critérios e fórmulas

As fórmulas de cálculo dos IND1, IND2 e IND3 são as constantes a seguir na Tabela 12:

| Acrônimo | Indicador | Representação Matemática | Parcelas |
| --- | --- | --- | --- |
| IND1 por tecnologia | Conexão de Chamadas na Rede de Acesso | IND1= AIND1BIND1 ∙CIND1DIND1. 100% | AIND1: Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de sinalização e controle para estabelecer uma chamada de voz, no mês de referência. BIND1: Quantidade de tentativas qualificáveis de acessar o canal de sinalização e controle para estabelecer uma chamada de voz, no mês de referência. CIND1: Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz, no mês de referência. DIND1: Quantidade de tentativas qualificáveis de acessar o canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz, no mês de referência. |
|  |  | PIND1: Fórmulas do ponderador conforme especificado pelo fabricante no Anexo do MOP-RQUAL | PIND1: Ponderador de tráfego para as tecnologias 2G, 3G e 4G. |
| IND1 |  | (PIND1_2G * IND1_2G + PIND1_3G * IND1_3G + PIND1_4G * IND1_4G) / (PIND1_2G + PIND1_3G + PIND1_4G) | Cálculo do indicador sem separação por tecnologia, no mês de referência. |
| IND2 | Queda de Chamadas | IND2= AIND2BIND2. 100% | AIND2: Quantidade de quedas de chamadas qualificáveis no canal de voz, no mês de referência. BIND2: Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz, no mês de referência. |
|  |  | IND2_BSC: Fórmulas para o cálculo conforme especificado pelo fabricante no Anexo do MOP-RQUAL | AIND2_BSC: Quantidade de quedas de chamadas qualificáveis no canal de voz para o cálculo do indicador por município (2G), no mês de referência. BIND2_BSC Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz para o cálculo do indicador por município (2G), no mês de referência. |
|  |  | IND2_BTS: Fórmulas para o cálculo conforme especificado pelo fabricante no Anexo do MOP-RQUAL | AIND2_BTS: Quantidade de quedas de chamadas qualificáveis no canal de voz para o cálculo do indicador por célula (2G), no mês de referência. BIND2_BTS: Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de tráfego para estabelecer uma chamada de voz para o cálculo do indicador por célula (2G), no mês de referência. |
| IND3 Por tecnologia | Conexão de Dados na Rede de Acesso | IND3= AIND3BIND3. 100% | AIND3: Quantidade de acessos qualificáveis ao canal de dados, no mês de referência. BIND3: Quantidade de tentativas de acesso qualificáveis ao canal de dados, no mês de referência. |
|  |  | PIND3: Fórmulas do ponderador conforme especificado pelo fabricante no Anexo do MOP-RQUAL | PIND3: Ponderador de tráfego para as tecnologias 2G, 3G e 4G. |
| IND3 |  | (PIND3_2G * IND3_2G + PIND3_3G * IND3_3G + PIND3_4G * IND3_4G) / (PIND3_2G + PIND3_3G + PIND3_4G) | Cálculo do indicador sem separação por tecnologia, no mês de referência. |

Tabela 12 - Cálculo dos Indicadores IND1, IND2 e IND3

Importante destacar que a contribuição dos dados das parcelas referente a cada uma das tecnologias é ponderada pelo respectivo tráfego em cada uma das tecnologias.

Ademais, estão previstos dois formatos de cálculo para o IND1 e IND3, um de forma agrupada, e outro de forma segregada por tecnologia. Esclarece-se o indicador oficial como sendo o apresentado de forma agrupada, e o indicador por tecnologia para fins de acompanhamento.

## Unidade de medida

Os indicadores IND1, IND2 e IND3 devem ser calculados em valores percentuais (%), com truncamento na quarta casa decimal.

## Polaridade

Para os indicadores IND1 e IND3, quanto maior o valor calculado, melhor o resultado.

Para o indicador IND2, quanto menor o valor calculado, melhor o resultado.

# Anexos Referenciados

- Anexo do MOP-RQUAL: Gabarito de Oferta.

- Anexo do MOP-RQUAL: Fórmulas adotadas para Processo de Aferição dos IND1, IND2 e IND3, considerando fabricantes e versão da rede (release).

- Anexo do MOP-RQUAL: Requisitos sobre Tratamento de Excludentes.

# Anexos

### Anexo A – Metodologia estatística para determinação de quantidade mínima de medições por tecnologia.

### A.1.1	Plano amostral

Para o tratamento estatístico, a população está dividida em células estatísticas, as quais são baseadas seguintes dimensões: Município e Prestadora. Sendo assim, defina-se célula estatística como sendo o(s) município(s) no(s) qual(is) a Prestadora atua.

O Plano Amostral define a quantidade mínima de medições por célula estatística a serem aferidas de acordo com a distribuição geográfica.

### A.1.2	Descrição da população amostrada

As amostras são calculadas a partir dos contadores de rede, que englobam todos os eventos ocorridos na rede, para todas as células do município. Dessa forma, todos os municípios que a Prestadora esteja ofertando o serviço devem possuir medições.

- Horário de coleta - não há restrição de horário para as medições dos indicadores referentes acesso e queda de chamadas.

- Localização do usuário - os usuários estão distribuídos nacionalmente entre os municípios reconhecidos pelo IBGE e nos quais as Prestadoras atuam.

- Termos contratuais - considerados apenas acessos gerados a partir de clientes do SMP.

- Garantia de aleatoriedade e estratos - o processo ocorre de maneira aleatória, uma vez que os contadores de rede refletem todos os eventos que ocorreram no município.

### A.1.3	Metodologia estatística e técnica de amostragem

Serão adotados os modelos Normal (ou Gaussiano), apresentado na Figura 1, cuja aplicação da respectiva fórmula, permite a determinação do tamanho da amostra e o modelo Binomial, apresentado na Figura 2, em que a respectiva fórmula fornece o cálculo do tamanho da amostra.

| Anexo A Figura 1 - Modelo Normal – Média Populacional | Anexo A Figura 2 - Modelo Binomial - Proporção Populacional |
| --- | --- |

O teste bilateral, mostrado na Figura 3, é utilizado para identificar se a proporção medida na amostra pode ser considerada igual ao valor verificado na população, ou seja, se está dentro ou fora dos limites superior e inferior P±e (usando o erro amostral máximo desejado). Nesse teste bilateral, os parâmetros de hipóteses empregados foram:

- Proporção populacional (P): é a proporção verificada na população;

- Proporção de medidas (p): é a proporção verificada na amostra;

- Erro (e): é o erro amostral máximo desejado, sendo a diferença entre a proporção amostral e a verdadeira proporcional populacional.

Anexo A Figura 3 - Diferença entre os testes de hipóteses

Considerando a adoção do intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco porcento), por meio do teste bilateral, procura-se o valor correspondente a metade do nível de confiança: 0,4750, conforme a tabela de distribuição Normal representada na Figura 4. O valor crítico ‘z’ então é obtido desta tabela, sendo formado pela parte inteira e primeira decimal (eixo ‘y’) e correspondente a “1,9”, e bem como pela segunda decimal (eixo ‘x’) e correspondente a “6”, totalizando, portanto, no valor crítico ‘z’ de 1,960.

Anexo A Figura 4 - Tabela de Distribuição Normal

Considerando o pior cenário, sem utilizar a base histórica para auxiliar no cálculo da proporção de medidas ‘p’ foi constatado que o valor que maximiza a quantidade de amostras é 0,5, conforme Figura 5. Foi estipulado como valor máximo de erro 5% (cinco porcento).

### A.1.4	Definição de parâmetros da amostragem

Conforme a fórmula definida para o tamanho da amostra com base na estimativa da proporção populacional, os parâmetros necessários para seu cálculo são:

- Intervalo de confiança: foi adotado o valor de 95% (noventa e cinco porcento), usualmente empregado em cálculos estatísticos;

- Valor crítico (z): é o valor obtido referente a um intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco porcento) quando utilizado o teste bilateral;

- Proporção de medidas (p): é a proporção verificada na amostra, calculada com base em histórico de resultados dos indicadores;

- Erro (e): é o erro amostral máximo desejado, sendo a diferença entre a proporção amostral e a verdadeira proporcional populacional. O valor de erro adotado irá influenciar diretamente na quantidade de coletores utilizados na medição, tendo em vista que para uma maior acuracidade são necessárias amostras maiores.

Para os indicadores baseados em contadores de rede, o modelo estatístico elaborado levou em consideração os valores da Tabela 1 os parâmetros da amostragem.

| Proporção de medidas (p) | 0,5 |
| --- | --- |
| Erro (e) | 5,00% |
| Valor crítico (z) | 1,960 |
| Distribuição geográfica da amostra | Municipal |
| Tempo de renovação da amostra | Automática |

Anexo A Tabela 1 - Parâmetros Adotados

As variáveis desse modelo estatístico foram definidas da seguinte forma:

- Proporção de medidas ‘p’: percentual de maximização da quantidade de amostras;

- Erro amostral ‘e’: 5% (cinco porcento);

- Valor crítico ‘z’: valor obtido a partir do teste de hipótese bilateral, para o nível de confiança de 95% (noventa e cinco porcento).

Para se estimar o tamanho da amostra foi utilizada a fórmula para cálculo amostral apresentada na Equação 1. O resultado encontrado foi de 385 (trezentos e oitenta e cinco).

Figura 5 - Tamanho da Amostra X Valor de 'p'

n= z2.p.(1-p)e2

Anexo A Equação 1 - Cálculo Amostral

Em outras palavras, havendo em uma célula estatística uma quantidade de 385 (trezentos e oitenta e cinco) tentativas de acessos por Prestadora, a validade estatística estará garantida por apresentar erro amostral inferior ao erro amostral máximo desejado. A cada nova aferição acrescentada ao mínimo, o resultado da medição praticamente não apresentará diferença.

Para melhor entendimento de como um evento pode impactar o indicador está sendo apresentado na Figura 6 a porcentagem que um evento impacta no indicador com relação ao número de amostras. Dessa forma é possível verificar que em uma quantidade de eventos de 385 (trezentos e oitenta e cinco), um único evento representa somente a variação de 0,3% no valor final do indicador.

Anexo A Figura 6 - Variação Absoluta do Indicador

A quantidade mínima de 385 (trezentos e oitenta e cinco) medições deve ser avaliada na parcela B, ou seja, no denominador dos indicadores (não é avaliado nos ponderadores), devendo essa parcela ser verificada apenas no momento da consolidação por Prestadora/tecnologia/Município/mês, ou seja o município que no final do mês para determinada tecnologia (2G/3G/4G), não conseguir na parcela B o mínimo de 385 (trezentos e oitenta e cinco) medições, não terá validade estatística e a tecnologia deverá ser descartada do cálculo final do indicador.

| Amostra mínima de medições por tecnologia | 385 medições |
| --- | --- |

Anexo A Tabela 2 - Resultado do tamanho das amostras do SMP

### Anexo B – Fluxo de procedimento de Gerenciamento de Alteração de Fórmulas.

Anexo B Figura 1 - Fluxo de procedimento de Gerenciamento de Alteração de Fórmulas