ANEXO do MOP/RQUAL:

Requisitos do Processo de Aferição dos indicadores: IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 – para o SCM

_____________________________________________________________________________________________________________

Índice

1	Escopo e Objetivos deste Anexo	3

1.1	Definições dos indicadores	4

1.2	Termos e Definições	5

2	Processo de aferição	5

2.1	Coleta de dados	6

2.1.1	Plano Amostral prévio	7

2.1.2	Base de Dados Coletados	7

2.1.2.1	Localização dos Servidores de Teste	7

2.1.2.2	Garantia de aleatoriedade	7

2.1.2.3	Período de Realização dos testes	8

2.1.2.4	Homologação das soluções de medição	8

2.1.2.5	Campos da Base de Dados Coletados	8

2.1.3	Responsabilidades e regras de disponibilização	10

2.1.4	Rotina de validação para recebimento dos arquivos da Base de Dados Coletados	11

2.1.5	Base de Dados Processados	14

2.1.6	Checagem de pós-processamento	16

2.1.7	Base de Parcelas Agregadas	16

3	Cálculo de indicadores	21

3.1	Da Obrigatoriedade de Coleta (Gabarito de Oferta)	21

3.2	Da Validade Estatística	21

3.3	Ponderação (Pesos)	22

3.4	Granularidade	22

3.5	Valores de Corte para referência	23

3.6	Critérios e fórmulas	24

3.7	Unidade de medida	27

3.8	Polaridade	27

4	Anexos Referenciados	27

5	Anexos	27

Anexo A – Metodologia estatística para determinação de quantidade mínima de medições por tecnologia.	27

A.1.1	Plano amostral	27

A.1.2	Descrição da população amostrada	27

A.1.3	Metodologia estatística e técnica de amostragem	28

A.1.4	Definição de parâmetros da amostragem	30

# Escopo e Objetivos deste Anexo

O presente anexo é integrante do Manual Operacional do RQUAL (MOP-RQUAL), previsto na Resolução nº 717/2019 da Anatel, e trata da especificação do processo de aferição dos indicadores denominados IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5, conforme extrato abaixo do RQUAL, neste documento estritamente referente ao serviço SCM, abrangendo os processos para coleta, processamento, agregação de dados e cálculo dos citados indicadores.

Ressalta-se que, para um entendimento geral do modelo de regulação para acompanhamento da qualidade, recomenda-se a prévia leitura do texto principal do MOP-RQUAL.

Em complemento a este documento, também se faz necessário que a Prestadora esteja de posse da Especificação Funcional do respectivo Anexo do MOP-RQUAL, de elaboração e distribuição pela ESAQ, contendo o descritivo de cada campo e procedimento a ser adotado.

| Grupo | Acrônimo | Indicador | Serviços | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redes | IND4 | Cumprimento da Velocidade de download e upload | SMP e SCM | Expressa a capacidade da rede em relação ao cumprimento das referências ou valores contratados de volume de dados transmitidos por segundo |
| Redes | IND5 | Latência bidirecional da Conexão de Dados | SMP e SCM | Expressa o desempenho da rede em relação ao tempo de transmissão de pacotes de dados |
| Redes | IND6 | Variação de Latência da Conexão de Dados | SMP e SCM | Expressa o desempenho da rede em relação à variação do tempo de transmissão de pacotes de dados |
| Redes | IND7 | Perda de Pacotes da Conexão de Dados | SMP e SCM | Expressa a capacidade da rede de entregar os pacotes de dados ao destino sem ocorrência de perdas |
| Informativo de redes | INF4 | Velocidade de download e upload | SMP e SCM | Expressa a capacidade da rede para transferência de dados por segundo (popularmente conhecida como velocidade) para download e upload |
| Informativo de redes | INF5 | Experiência do Uso de Aplicativos em Redes de Dados | SMP | Expressa os resultados dos Indicadores da Rede de forma relacionada com a experiência de uso pelos consumidores nas aplicações mais utilizadas |

Tabela 1 – Descrição dos indicadores do presente Anexo

## Definições dos indicadores

#### IND4 - Cumprimento da Velocidade de download e upload

Este indicador expressa a capacidade da rede em relação ao cumprimento das referências de qualidade, tendo como objetivo representar o desempenho da rede em cumprir a velocidade utilizada como referência.

#### IND5 - Latência bidirecional da Conexão de Dados

Este indicador expressa o desempenho da rede em relação ao tempo de transmissão de pacotes de dados, tendo como objetivo representar o desempenho da rede em relação ao tempo em que um pacote de dados percorre a rede de um determinado ponto até seu destino e retorna à sua origem.

#### IND6 - Variação de Latência da Conexão de Dados

Este indicador expressa o desempenho da rede em relação à variação do tempo de transmissão de pacotes de dados, tendo como objetivo representar o desempenho da rede em relação à variação do atraso na transmissão de pacotes sequenciais de dados, o que impacta nas transmissões em tempo real. A variação da latência também é chamada de jitter.

#### IND7 - Perda de Pacotes da Conexão de Dados

Este indicador expressa a capacidade da rede de entregar os pacotes de dados ao destino sem ocorrência de perdas, tendo como objetivo representar o desempenho da rede em relação ao descarte de pacotes de dados enviados e não entregues no destino.

#### INF4 - Velocidade de download e upload

Este indicador expressa a capacidade da rede para transferência de dados por segundo (popularmente conhecida como velocidade) para download e upload, tendo como objetivo representar o desempenho da rede quanto a velocidade aferida na rede.

#### INF5 - Experiência do Uso de Aplicativos em Redes de Dados

Este indicador expressa a capacidade da rede relacionada com a experiência de uso pelos consumidores nas aplicações mais utilizadas pelos consumidores, tais como Skype, Youtube, Netflix e navegação web, tendo como objetivo representar a viabilidade da rede para utilização pelo usuário dessas aplicações.

## Termos e Definições

De modo a permitir um melhor entendimento dos procedimentos aplicados, bem como dos resultados obtidos, contidos neste documento, faz-se necessário detalhar alguns conceitos técnicos inerentes à coleta dos citados indicadores:

- Apuração consolidada - indicador que será apurado de forma consolidada com os resultados obtidos no download e upload.

- APP - abreviação para a palavra Aplicativo, que é um programa de software obtido em lojas virtual específica, presente em dispositivos móveis, como celulares, tablets, ou smart-TVs.

- ASN - Access Service Network.

- Base Coletada mínimo - dados brutos gerados a partir dos coletores de acordo com o layout pré-estabelecido para envio de medições em arquivo.

- CDN - Content Delivery Network

- Coletor de medição - equipamento ou aplicativo com o software oficial de medição nas versões homologadas, que realiza as medições.

- DL - Download / UL - Upload

- Medidas Autônomas - medições passivas coletadas em segundo plano nos terminais móveis dos usuários, mediante aceite prévio.

- Medidas iniciadas pelo usuário - medições ativas, em que a realização do teste foi requisitada em determinado momento pelo usuário por meio de aplicativo e interface específicos.

- Período de Aferição - para fins do presente documento, o intervalo compreendido entre 10h (dez horas) e 23h (vinte e três horas), do horário local.

- Peering - conexão de redes separadas com o objetivo de troca de tráfego entre os seus usuários.

- POP - é o ponto de presença da Prestadora onde se encontram os equipamentos de acesso ao usuário e da rede IP que se interligam a Internet.

- Raw Data - dados brutos (primários) gerados a partir dos coletores contendo as medições realizadas.

- Taxa de transmissão média contratada - resultado calculado a cada execução de um teste relacionando o volume de dados trafegados pelo tempo de execução no download e upload.

- WiFi - abreviação de Wireless Fidelity, é uma tecnologia de comunicação que não faz uso de fios/cabos, e geralmente é transmitida através de frequências de rádio, infravermelhos etc.

# Processo de aferição

A Seção 2 do MOP-RQUAL descreve de modo geral todo o fluxo do processamento das informações no processo de aferição, e deve ser de prévio conhecimento para melhor compreensão dos itens a seguir, que trata mais especificamente dos indicadores IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5, para o SCM.

## Coleta de dados

Por meio de soluções de aplicativos ou por meio de seus coletores, as Prestadoras podem obter informações importantes de desempenho, permitindo assim avaliar com aspectos técnicos os serviços que estão sendo entregues ao usuário.

A coleta para cálculo dos IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5, referente ao SCM, considera o modelo de aferição de convivência, sendo proveniente de resultados apurados a partir da medição em soluções como do APP-ESAQ, bem como soluções de aplicativos das prestadoras (APP-Meu Prestadora).

Dessa forma, as fontes de coleta a serem consideradas são:

1) APP-Meu Prestadora;

2) APP-ESAQ com medidas autônomas (não iniciadas pelo usuário);

3) APP-ESAQ com medidas iniciadas pelo usuário.

A solução de medição embarcada no APP-Meu Prestadora será responsável por aferições na área de atuação da Prestadora com medições agendadas de forma autônoma, com SDK embarcado em aplicativos de relacionamento digital das prestadoras com o consumidor, e considerando as medidas realizadas na conexão SCM do usuário, ou seja, por meio do WiFi. Esses coletores realizam medidas sem que o usuário seja impactado, pois os testes são espaçados de tal forma que haja o mínimo de impacto na experiência do usuário. Em outras palavras, este modelo é caracterizado pela coleta de dados de desempenho das conexões do SCM por meio dos smartphones dos usuários quando os testes de medição ocorrerem por meio da rede sem fio (WiFi).

A solução do APP-ESAQ pode realizar aferições de forma autônoma e voluntária. As medições que são realizadas (iniciadas) pelos próprios usuários também ficam armazenadas localmente (equipamento do usuário) para acompanhamento do histórico dos resultados.

A coleta para cálculo dos IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5, referente ao SCM, será proveniente dos seguintes arquivos:

- Testes de medição - que contém todos os resultados provenientes de testes de medição de conexão de banda larga fixa registrados para o mês de referência.

Ainda, conforme prevê o art. 21 do RQUAL, toda estrutura de coleta da Prestadora, deve ser documentada e disponibilizada à ESAQ, contendo os métodos, ferramentas utilizadas para controle e entrega dos dados, base de dados, frequência de atualização, localização de servidores de testes, aleatoriedade dos agendamentos de medições e mecanismo para controle de qualidade do arquivo. Essa documentação se encontra disponibilizada em Anexo Restrito referente a cada Prestadora, por conter informações técnicas e operacionais.

### Plano Amostral prévio

Para os IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5, referente ao SCM, foi arbitrado que serão coletados os dados referentes a todos os Municípios em que a Prestadora possuir ao menos 900 (novecentos) acessos, de acordo as regras definidas para o gabarito de oferta, conforme descrito no MOP-RQUAL e respectivo Anexo.

### Base de Dados Coletados

A coleta dos resultados dos testes de medição relativo à solução embarcada no APP-Meu Prestadora para a banda larga fixa é de responsabilidade de cada Prestadora, devendo ser reportados para uma base única a ser consolidada na ESAQ.

### Localização dos Servidores de Teste

Os testes de medição devem ser realizados contra servidores de teste, que devem estar em locais em que se considera que melhor refletem experiência do usuário, inerentes às evoluções de redes e termos utilizados, devendo, assim, atender uma das duas condições no mesmo site/POP:

- Possuir um agregador de conteúdo (ex: CDN, Cache, etc.);

- Possuir interconexão com outro ASN (Peering, outro provedor, Link, etc.).

Satisfeitas as condições apresentadas de site/POP, não há restrição física adicional para a localização do servidor de teste, que poderá ocorrer em ambiente on-net da Prestadora, ou off-net.

Cabe à Prestadora o cumprimento integral das condições apresentadas de site/POP, os quais serão geridos e validados pela ESAQ.

A solução APP-ESAQ preferencialmente procurará a rede de servidores on-net das Prestadoras, e não obtendo sucesso, remeterá para a infraestrutura off-net mantida pela própria ESAQ.

### Garantia de aleatoriedade

É responsabilidade da Prestadora, com supervisão da ESAQ, garantir que o processo de disparo das medidas autônomas ocorra de maneira aleatória, objetivando a transparência e fidedignidade do modelo.

Em todas as fontes de coleta, as medidas precisam ser distribuídas aleatoriamente com o objetivo de melhor representar a prestação do serviço em cada município.

### Período de Realização dos testes

Para fins do processo de aferição dos indicadores somente serão consideradas os testes de medições realizados no período compreendido entre 10h (dez horas) e 23h (vinte e três horas) do horário local do teste, sendo esse intervalo então denominado Período de Aferição.

### Homologação das soluções de medição

As soluções de medição devem ser homologadas de forma que cada um seja avaliada quanto a sua capacidade de gerar medidas com exatidão e precisão em relação a uma referência comum, intitulada ‘régua’.

A régua é o medidor de referência contra o qual todas as soluções de medição serão comparadas no processo de homologação. As definições técnicas de como devem ocorrer os testes e sua precisão estão descritas no caderno de testes, que deverão ser executados por um órgão de notório reconhecimento de capacidade pela indústria, devidamente aprovado pelo GTQUAL.

### Campos da Base de Dados Coletados

Os campos existentes nos arquivos com Testes de medição, referente ao SCM, são os apresentados na Tabela 2, a seguir:

| ID | Campo | Descritivo de campo | Obrigatoriedade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TECNOLOGIA | Sigla da tecnologia de acesso (ex: ADSL, GPON, CABLE, etc). | Opcional |
| 2 | TIPO_DE_REDE | Tipo de rede utilizada no teste (ex: WiFi). | Obrigatório |
| 3 | FABRICANTE | Identificador de fabricante do dispositivo móvel. | Obrigatório |
| 4 | MODELO | Identificador de modelo do dispositivo móvel. | Obrigatório |
| 5 | VERSAO_DO_SOFTWARE _MEDICAO | Versão do software de medição (biblioteca da solução). | Obrigatório |
| 6 | VERSAO_DE_FIRMWARE | Identificador de versão de firmware do CPE. | Opcional |
| 7 | FABRICANTE_DISPOSITIVO | Fabricante do CPE. | Opcional |
| 8 | MODELO_DISPOSITIVO | Modelo do CPE. | Opcional |
| 9 | MEMORIA_TOTAL | Memória RAM total do dispositivo. | Obrigatório |
| 10 | MEMORIA_LIVRE | Memória RAM livre do dispositivo. | Obrigatório |
| 11 | USO_PROCESSADOR | Percentual de uso do processador do dispositivo. | Obrigatório |
| 12 | TIPO_SISTEMA_OPERACIONAL | Tipo do Sistema Operacional (ex: Android). | Obrigatório |
| 13 | VERSAO_SISTEMA_OPERACIONAL | Versão do Sistema Operacional. | Obrigatório |
| 14 | NIVEL_DA_BATERIA | Nível da bateria do dispositivo. | Obrigatório |
| 15 | LATITUDE | Latitude da medição | Obrigatório |
| 16 | LONGITUDE | Longitude da medição | Obrigatório |
| 17 | UF | Unidade Federativa do coletor | Opcional |
| 18 | CN | Código Nacional do coletor | Opcional |
| 19 | MUNICIPIO | Identificador de município (IBGE) do coletor. | Obrigatório |
| 20 | ID_COLETOR | Identificador único do dispositivo móvel. | Obrigatório |
| 21 | IP_PUBLICO | IP público do CPE. | Obrigatório |
| 22 | PONTO_DE_TESTE | Endereço IP ou hostname do servidor de medição. | Obrigatório |
| 23 | DOWNLOAD_KBPS | Resultado da Medição instantânea calculada de Download, em kbps. | Obrigatório |
| 24 | UPLOAD_KBPS | Resultado da Medição instantânea calculada de Upload, em kbps. | Obrigatório |
| 25 | DATA_HORA_LOCAL | Data e hora local do coletor do início do teste. | Obrigatório |
| 26 | LATENCIA_MS | Resultado da Medição calculada da Latência Bidirecional, em ms. | Obrigatório |
| 27 | JITTER_MS | esultado da Medição calculada da Variação da Latência – jitter, em ms. | Obrigatório |
| 28 | TOTAL_DE_PACOTES_ENVIADOS | Número total de pacotes enviados. | Obrigatório |
| 29 | TOTAL_DE_PACOTES_PERDIDOS | Número total de pacotes perdidos. | Obrigatório |
| 30 | PERDA_DE_PACOTES_PORCENTAGEM | Resultado da Medição calculada da Perda de Pacotes da Rede em percentual. | Obrigatório |
| 31 | SSID | Nome da rede sem fio gerada pelo CPE. | Obrigatório |
| 32 | BSSID | MAC Address da interface wifi do CPE. | Obrigatório |
| 33 | PADRAO_WIFI | Indicação do padrão do WiFi utilizado. | Opcional |
| 34 | BANDA_FREQUENCIA | Indicação da banda de frequência utilizada. | Opcional |
| 35 | NÍVEL_SINAL | Nível de sinal do WiFi. | Obrigatório |
| 36 | VELOCIDADE_MAXIMA_TEORICA | Velocidade máxima teórica do protocolo. | Opcional |
| 37 | MACADDRESS | Mac Address de Série do CPE. | Opcional |
| 38 | TEMPO_EXECUCAO_UPLOAD | Tempo de execução do Teste Upload (s) | Opcional |
| 39 | TEMPO_EXECUCAO_DOWNLOAD | Tempo de execução do Teste Download (s) | Opcional |
| 40 | TEMPO_EXECUCAO_LATENCIA | Tempo de execução do Teste Latência (ms) | Opcional |
| 41 | TEMPO_EXECUCAO_JITTER | Tempo de execução do Teste jitter (ms) | Opcional |
| 42 | TEMPO_EXECUCAO_PERDA_PACOTE | Tempo de execução do Teste Perda de Pacotes (ms) | Opcional |
| 43 | BYTES_ DOWNLOAD | Volume de Bytes no teste de Download | Opcional |
| 44 | BYTES_UPLOAD | Volume de Bytes no teste de Upload | Opcional |
| 45 | BYTES_LATENCIA | Volume de Bytes no teste de Latência | Opcional |
| 46 | BYTES_JITTER | Volume de Bytes no teste de jitter | Opcional |
| 47 | BYTES_PERDA_PACOTE | Volume de Bytes no teste de Perda de Pacotes | Opcional |
| 48 | TRAFEGO_CONCORRENTE_DOWN | Quantidade de tráfego durante o teste de Download | Opcional |
| 49 | TRAFEGO_CONCORRENTE_UP | Quantidade de tráfego durante o teste de Upload | Opcional |
| 50 | WARM_UP | Tempo do processo de warm up (ms) | Opcional |
| 51 | BYTES_WARM_UP | Volume em Bytes do processo de warm | Opcional |
| 52 | TAMANHO_DO_PACOTE | Tamanho dos pacotes para teste de latência. | Opcional |
| 53 | TESTE_AUTONOMO | Indicador de teste autônomo. | Obrigatório |
| 54 | TIPO_IDENTIFICADOR_UNICO | Tipo do identificador do coletor (ex: IMSI, IMEI, Android ID). | Obrigatório |

Tabela 2 - Campos mínimos nos arquivos Testes de medição

Em todo reporte de arquivo devem constar todos os campos listados, sendo obrigatório ou opcional somente o preenchimento do conteúdo do respectivo campo.

A identificação da Prestadora e do município do teste, serão obtidos conforme a metodologia determinada na especificação funcional na documentação das soluções de medição, conforme os parâmetros específicos da coleta de dados.

O agrupamento de coletores em domicílios se dará por meio do campo BSSID.

Será adotado, de forma conjunta ao previsto no Plano Amostral prévio, o gabarito de oferta para identificação da oferta de serviço de cada Prestadora, utilizando as regras definidas para este fim. Com isso, fica caracterizada a obrigatoriedade de coleta para todos os municípios identificados no gabarito de oferta de cada Prestadora, entretanto, a coleta/extração de dados por parte da Prestadora não deve estar sob hipótese alguma delimitada sistematicamente para os municípios constantes do gabarito de oferta.

### Responsabilidades e regras de disponibilização

A responsabilidade da coleta e envio dos arquivos fonte da Base de Dados Coletados proveniente da solução embarcada no APP-Meu Prestadora é da Prestadora, que deve proceder com a disponibilização dos arquivos à ESAQ contendo os testes de medição realizados no ambiente on-net da Prestadora, considerando, a cada execução de envio, o intervalo de até 2h (duas horas) entre a medição e o recebimento do arquivo pela ESAQ.

Os dados deverão ser encaminhados pela Prestadora ao seu respectivo repositório SFTP na ESAQ, em arquivo no formato por exemplo “.csv”, “.txt” ou algum formato não proprietário, mediante nomenclatura descrita na tabela abaixo, podendo os arquivos serem compactados conforme necessidade da ferramenta, exemplo: 7zip.

A responsabilidade da coleta e envio dos arquivos fonte da Base de Dados Coletados proveniente da solução APP-ESAQ é da própria ESAQ.

Não obstante, conforme já informado, também deve ter sido entregue à ESAQ documentação com a estrutura de coleta da Prestadora, que deve ser atualizado sempre que vier a sofrer alguma alteração.

### Rotina de validação para recebimento dos arquivos da Base de Dados Coletados

Os arquivos enviados ao repositório da ESAQ passam por uma validação prévia com o objetivo de alertar a Prestadora sobre a qualidade dos dados enviados.

A ação de disponibilizar o arquivo à ESAQ não cumpre a plenitude do envio, tendo em vista que parte da validação dos arquivos da Base de Dados Coletados ocorre com a emissão de um alerta.

A Prestadora deve ficar atenta quanto a mensagem de retorno relativo ao envio de arquivo, que pode vir a ser totalmente negado ou conter a identificação de inconsistências que irão desconsiderar parte dos dados reportados.

Para o presente indicador serão realizadas 2 (duas) rotinas de validação, na ordem apresentada neste documento: a) Primeira Rotina; b) Segunda Rotina.

A Primeira Rotina de validação compreende a avaliação quanto a estrutura do arquivo e de comparação relativa à expectativa de quantidade de dados recepcionados. Essa rotina atua com a negação para o recebimento do arquivo quando identificadas as seguintes inconsistências:

- Checagem de quantidade de linhas de dados por dia nos arquivos da Base Coletada;

- Checagem se os cabeçalhos dos arquivos da Base Coletada mínimo estão de acordo com os campos mínimo;

- Checagem de nomenclatura, formato e codificação do arquivo enviado.

Os limites e alertas gerados pela checagem, bem como a periodicidade, serão definidos a partir das medições experimentais.

A Segunda Rotina de validação compreende a avaliação quanto integridade no preenchimento dos campos, quanto a integridade do conteúdo e também relativo a regras de negócio pré-estabelecidas, essas consideradas como sendo de fator externo interpretado como de exceção e que poderiam influenciar nos resultados gerados.

As validações descritas na Tabela 3, em ordem de execução, são as que compõem a Segunda Rotina de validação, e receberão um Código de Medição específico, conforme forem se identificando dentro dos critérios de validação.

E ao final das rotinas de validação, em suma, todos os registros em que não se tenha sido identificado inconsistência ou enquadrado em alguma regra de negócio prevista é considerado qualificável, recebendo assim o Código de Medição ‘00’, de Registro Válido. Os demais, ficam associados a um dos Códigos de Medição listados na Tabela 3, o que os vem caracterizar como uma desqualificação para fins de composição no cálculo do indicador, ao mesmo tempo que habilita o acompanhamento quantitativo.

| Códigos de Medição - Segunda Rotina | Regra | Descrição | Indicadores | Tipo de Descarte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Envio de Base Coletada fora do prazo | As medições oriundas do APP-Meu Operadora com intervalo maior de 2h (duas horas) entre o teste e a entrega da medição à ESAQ serão descartadas. Em caso de medição enviada via webservice, será avaliado o tempo entre a recepção da mensagem e o horário da medição. Para a verificação do tempo será considerado o horário da medição convertido (e não o enviado na medição) conforme regras específicas da solução da Prestadora, ou seja, a regra é aplicada após a conversão do horário. A regra considera a avaliação de data futura através da avalição da medição em relação ao horário do arquivo. Caso a data e hora da medição seja superior ao horário do arquivo, a medição será descartada. Não é aplicável às medições oriundas do APP-ESAQ. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Integridade do conteúdo |
| 03 | Medições Duplicadas | Descarte de registros duplicados para o mesmo coletor e data e hora (datetime). | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Integridade do conteúdo |
| 04 | Validação de Campo - Inventario | Descarte de registros devido aos campos obrigatórios de Inventário não estão aderentes à especificação da solução (Tipo, Range). | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Integridade do conteúdo |
| 05 | Validação de Campo - Localização | Descarte de registros devido aos campos obrigatórios de Localização não estão aderentes à especificação da solução (Tipo, Range). | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Integridade do conteúdo |
| 06 | Validação de Campo - Medição | Descarte de registros devido aos campos obrigatórios de Medição não estão aderentes à especificação da solução (Tipo, Range). | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Integridade do conteúdo |
| 11 | Medição com falha Download | Descarte de registros que apresentem falha na medição conforme definição da solução de aferição. | IND4_DL, INF4 e INF5 | Integridade do conteúdo |
| 11 | Medição com falha Upload | Descarte de registros que apresentem falha na medição conforme definição da solução de aferição. | IND4_UP, INF4 e INF5 | Integridade do conteúdo |
| 12 | Medição com falha Latência | Descarte de registros que apresentem falha na medição conforme definição da solução de aferição. | IND5 e INF5 | Integridade do conteúdo |
| 13 | Medição com falha Jitter | Descarte de registros que apresentem falha na medição conforme definição da solução de aferição. | IND6 e INF5 | Integridade do conteúdo |
| 14 | Medição com falha Perda de Pacotes | Descarte de registros que apresentem falha na medição conforme definição da solução de aferição. | IND7 e INF5 | Integridade do conteúdo |
| 17 | Lista de exceção - Coletor | Descarte de registro devido a falha no processo de aferição do Coletor. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Integridade do conteúdo |
| 18 | Lista de exceção - Ponto de Teste | Descarte de registro devido a falha no processo de aferição do Ponto de Teste. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Integridade do conteúdo |
| 16 | Lista de exceção – Teste | Descarte de registro devido a falha no processo de aferição do teste. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Integridade do conteúdo |
| 20 | Lista de exceção – Infraestrutura | Descarte de registro de coletor devido a falha no processo de aferição da infraestrutura. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Integridade do conteúdo |
| 21 | Medições autônomas | Descarte de registros gerados manualmente do APP-Meu Operadora conforme mapping informado da solução da Prestadora onde é informado se o teste foi realizado de forma manual. Não é aplicável às medições oriundas do APP-ESAQ. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Regra de Negócio |
| 28 | Período de Aferição | Descarte de registros executados em local time fora do Período de Tráfego definido (10:00:00 às 23:00:00). | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Regra de Negócio |
| 29 | Ping back divergente | Descarte de registros no qual o IP da medição não está associado ao ASN da Prestadora. O sistema deve alimentar diariamente a base de IPs através do ASN cadastrados no Portal ESAQ. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Regra de Negócio |
| 30 | Ponto de Teste não cadastrado | Descarte de registros com o servidor de teste não cadastrado no Portal ESAQ conforme comparação entre a vigência do servidor de teste e data e hora da medição após processo de conversão. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Regra de Negócio |
| 31 | Software Homologado | Descarte de registros de versões não homologadas conforme comparação realizada através da comparação do cadastro realizado no Portal ESAQ. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Regra de Negócio |
| 32 | Tecnologia | Descarte de registros por tecnologia não definida conforme cadastro realizado no Portal ESAQ. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Regra de Negócio |
| 34 | Limitação de Plano Superior | Descarte de registros com velocidades superiores: 2,5 Gbps no download ou 1,25 Gbps no upload. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Regra de Negócio |
| 35 | Troca de Tecnologia | As medições que passaram por tecnologias diferentes até serem concluídas deverão ser descartadas conforme mapping definido pela Prestadora, onde o campo (network_type_change) aponta a mudança. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Integridade do conteúdo |
| 36 | Identificador Município | As medidas serão descartadas sempre que a respectiva regra de identificação não encontrar o município para agregação. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Integridade do conteúdo |
| 37 | Medidor com medições insuficientes | Descarte dos registros relativos a medidor com contribuição mensal inferior a 3 (três) medições válidas. Considerar as regras da janela deslizante. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Regra de Negócio |
| 90 | Excludente aprovado | Descarte de registros com código de marcação=’0’, de requerimento excludente qualificável. | IND4, IND5, IND6 e IND7 | Regra de Negócio |
| 00 | Registro Válido | Código atribuído à uma medição ou conjunto de medições qualificadas. Medição válida. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 | Qualificável |

Tabela 3 – Códigos da Segunda Rotina de validação para o IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 - Arquivos Testes de medição

### Base de Dados Processados

Ao final do processo de validação há então a diferenciação do que é considerado dado válido para vir a compor o cálculo do indicador, daqueles dados a serem desconsiderados. Após as rotinas de validação, a ESAQ disponibiliza os dados nos relatórios da Base de Dados Processados.

A Base de Dados Processados é a primeira etapa de disponibilização em formato sistêmico dos dados recepcionados, de consulta, tanto pela Anatel quanto pelas Prestadoras, nos seus respectivos conjuntos de dados.

Para os IND4, IND5, IND6, IND7,  INF4 e INF5, do SCM, está previsto um relatório, contendo campos descritos na Tabela 4:

| Campo | Descritivo de campo |
| --- | --- |
| ANO | Ano ao qual os dados se referem (Numérico: AAAA) |
| MES | Mês ao qual os dados se referem (Numérico: MM) |
| SERVIÇO | Sigla do serviço (ex: SCM) |
| PRESTADORA | Nome da Prestadora |
| ID_PRESTADORA | Código identificador da Prestadora |
| UF | Sigla da UF referente ao Município |
| NOME_DO_MUNICIPIO | Nome do Município |
| CODIGO_IBGE | Código IBGE do Município |
| ZONA | Nome da Zona, para municípios maiores de 2 (dois) milhões de habitantes (pedido sob demanda). |
| LATITUDE | Latitude da medição (em formato decimal). |
| LONGITUDE | Longitude da medição (em formato decimal). |
| TECNOLOGIA | Sigla da tecnologia (ex. ADSL, GPON, CABLE, SATELITE etc.) Tecnologia da rede de acesso (tabela Anatel). |
| TIPO_DE_REDE | Tipo de rede utilizada no teste (ex. WiFi). |
| ID_COLETOR | Identificador único do dispositivo móvel. |
| FABRICANTE | Identificador de fabricante do dispositivo móvel. |
| MODELO | Identificador de modelo do dispositivo móvel. |
| VERSAO_DO_SOFTWARE_MEDICAO | Versão do software de medição (biblioteca da solução). |
| FABRICANTE_DISPOSITIVO | Fabricante do CPE. |
| MODELO_DISPOSITIVO | Modelo do CPE. |
| VERSAO_DE_FIRMWARE | Identificador de versão de firmware do CPE. |
| MEMORIA_TOTAL | Memória RAM total do dispositivo. |
| MEMORIA_LIVRE | Memória RAM livre do dispositivo. |
| USO_PROCESSADOR | Percentual de uso do processador do dispositivo. |
| TIPO_SISTEMA_OPERACIONAL | Tipo do Sistema Operacional (ex: Android). |
| VERSAO_SISTEMA_OPERACIONAL | Versão do Sistema Operacional. |
| TIPO_IDENTIFICADOR_UNICO | Tipo do identificador do coletor (ex: IMSI, IMEI, Android ID). |
| NIVEL_DA_BATERIA | Nível da bateria do dispositivo. |
| ASN | Número do Sistema Autônomo (AS). |
| IP_PUBLICO | IP público do CPE. |
| MAC_ADDRESS | Endereço MAC address do CPE. |
| SSID | Nome da rede sem fio gerada pelo CPE. |
| BSSID | MAC Address da interface wifi do CPE. |
| PADRAO_WIFI | Indicação do padrão do WiFi utilizado. |
| BANDA_FREQUENCIA | Indicação da banda de frequência utilizada. |
| NIVEL_SINAL | Nível de sinal do WiFi. |
| VELOCIDADE_MAXIMA_TEORICA | Velocidade máxima teórica do protocolo. |
| SERVIDOR_DE_MEDICAO | Endereço IP ou hostname do servidor de medição. |
| DATA_HORA_LOCAL | Data e hora exata do início do teste. |
| TEMPO_DO_TESTE_UPLOAD | Quantidade de milissegundos do teste de upload. |
| TEMPO_DO_TESTE_DOWNLOAD | Quantidade de milissegundos do teste de download. |
| BYTES_ENVIADOS | Quantidade de bytes enviados para o teste de upload. |
| BYTES_RECEBIDOS | Quantidade de bytes recebidos para o teste de download. |
| DOWNLOAD_KBPS | Resultado da Medição instantânea calculada de Download, em kbps. |
| UPLOAD_KBPS | Resultado da Medição instantânea calculada de Upload, em kbps. |
| LATENCIA_MS | Resultado da Medição calculada da Latência Bidirecional, em ms. |
| JITTER_MS | Resultado da Medição calculada da Variação da Latência – jitter, em ms. |
| TAMANHO_DO_PACOTE | Tamanho dos pacotes para teste de latência. |
| TOTAL_DE_PACOTES_ENVIADOS | Número total de pacotes enviados. |
| TOTAL_DE_PACOTES_PERDIDOS | Número total de pacotes perdidos. |
| PERDA_DE_PACOTES_% | Resultado da Medição calculada da Perda de Pacotes da Rede em percentual. |
| TESTE_AUTONOMO | Indicador de teste autônomo. |
| FONTE_DADOS | Informa a fonte de dados (APP-ESAQ ou APP-Meu Operadora). |
| CODIGO_DE_MEDICAO | Códigos de medição apresentados na Tabela 3. |
| CODIGO_DE_MARCACAO | Código de marcação atribuído devido a um requerimento de Excludente apresentado, conforme tratamento descrito no Anexo específico de Excludente. |

Tabela 4 - Campos Base de Dados Processados – Arquivos Testes de medição

### Checagem de pós-processamento

Disponibilizados os dados nos relatórios da Base de Dados Processados, a ESAQ disponibiliza uma checagem de pós-processamento com o objetivo de alertar a Prestadora sobre os dados gerados previamente à geração dos indicadores, de forma que possam ser informadas sobre possíveis inconsistências nos dados, tais como:

- Verificação de medições válidas em relação aos municípios aferidos.

- Checagem de novos municípios cobertos pela Prestadora.

Os limites e alertas gerados pela checagem pós processamento, bem como a periodicidade, serão definidos a partir das medições experimentais.

### Base de Parcelas Agregadas

De posse das informações constantes na Base de Dados Processados ocorre um agrupamento de informações, considerando características semelhantes de maneira a dar visibilidade a certos indicadores de forma conjunta ou por contexto.

Nesta etapa ocorre uma consolidação dos dados referente a cada Município em cada período de coleta, em um processo de agregação de dados em parcelas, que irão compor o cálculo do indicador.

A partir desse processo, é constituída a Base de Parcelas Agregadas, também sob responsabilidade da ESAQ, de atualização e disponibilização com periodicidade mensal.

Não obstante, os registros, que na Base de Dados Processados receberam Códigos de Medição atribuídos pelas rotinas de validação, também são agregados em parcelas para fins de acompanhamento e, também constituem a Base de Parcelas Agregadas.

Os campos existentes nos relatórios da Base de Parcelas Agregadas são os apresentados nas Tabela 5 e Tabela 6.

| Campo | Descritivo de campo | Indicadores |
| --- | --- | --- |
| ANO | Ano ao qual os dados se referem (Numérico: AAAA) | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| MES | Mês ao qual os dados se referem (Numérico: MM) | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| SERVIÇO | Sigla do serviço (ex: SCM) | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| PRESTADORA | Nome da Prestadora | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| ID_PRESTADORA | Identificador da Prestadora | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| UF | Sigla da UF referente ao Município | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| NOME_DO_MUNICIPIO | Nome do Município | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| CODIGO_IBGE | Código IBGE do Município | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| TECNOLOGIA | Tecnologia da rede de acesso. Sigla da tecnologia (ex: ADSL, GPON, CABLE etc.). | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| FONTE_DADOS | Informa a fonte de dados (APP-ESAQ ou APP-Meu Operadora). | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| NUMERO_DE_COLETORES | Número total de coletores utilizados que geraram medição. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| COLETOR_OPERACIONAL | Quantidade de coletores que atendem ao controle operacional. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| QUANTIDADE_DE_MEDICAO | Quantidade de medições realizadas. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| AIND4DL | Quantidade de testes de download com resultado igual ou superior ao valor de corte, no mês de referência. | IND4 |
| AIND4UL | Quantidade de testes de upload com resultado igual ou superior ao valor de corte, no mês de referência. | IND4 |
| BIND4DL | Quantidade total de testes de download, no mês de referência. | IND4, INF4, INF5 |
| BIND4UL | Quantidade total de testes de upload, no mês de referência. | IND4, INF4, INF5 |
| ZIND4 | Quantidade de testes de DL e UL não-qualificáveis, no mês de referência. | IND4 |
| AIND5 | Quantidade de testes com resultado igual ou inferior ao valor de corte, no mês de referência. | IND5 |
| BIND5 | Quantidade total de testes, no mês de referência. | IND5, INF5 |
| ZIND5 | Quantidade de testes de latência não-qualificáveis, no mês de referência. | IND5, INF5 |
| AIND6 | Quantidade de testes com resultado igual ou inferior ao valor de corte, no mês de referência. | IND6 |
| BIND6 | Quantidade total de testes, no mês de referência. | IND6, INF5 |
| ZIND6 | Quantidade de testes de jitter não-qualificáveis, no mês de referência. | IND6, INF5 |
| AIND7 | Quantidade de testes com resultado igual ou inferior ao valor de corte, no mês de referência. | IND7 |
| BIND7 | Quantidade total de testes, no mês de referência. | IND7, INF5 |
| ZIND7 | Quantidade de testes de perda de pacotes não-qualificáveis, no mês de referência. | IND7, INF5 |
| INF4DL | Mediana do download verificado no Dataset resumo para download, no mês de referência. | INF4 |
| P10_INF4DL | Percentil 10 do download verificado no Dataset resumo para download, no mês de referência. | INF4 |
| P90_INF4DL | Percentil 90 do download verificado no Dataset resumo para download, no mês de referência. | INF4 |
| MAX_INF4DL | Máximo do download verificado no Dataset resumo para download, no mês de referência. | INF4 |
| MIN_INF4DL | Mínimo do download verificado no Dataset resumo para download, no mês de referência. | INF4 |
| INF4UL | Mediana do upload verificado no Dataset resumo para upload, no mês de referência. | INF4 |
| P10_INF4UL | Percentil 10 do upload verificado no Dataset resumo para upload, no mês de referência. | INF4 |
| P90_INF4UL | Percentil 90 do upload verificado no Dataset resumo para upload, no mês de referência. | INF4 |
| MAX_INF4UL | Máximo do upload verificado no Dataset resumo para upload, no mês de referência. | INF4 |
| MIN_INF4UL | Mínimo do upload verificado no Dataset resumo para upload, no mês de referência. | INF4 |
| AVD | Quantidade de testes de download iguais ou acima do valor de corte, no mês de referência. | INF5 |
| BVD | Quantidade total de testes de download, no mês de referência. | INF5 |
| AVU | Quantidade de testes de upload iguais ou acima do valor de corte, no mês de referência. | INF5 |
| BVU | Quantidade total de testes de upload, no mês de referência. | INF5 |
| AL | Quantidade de testes de latência iguais ou inferiores ao do valor de corte, no mês de referência. | INF5 |
| BL | Quantidade total de testes de latência, no mês de referência. | INF5 |
| AJ | Quantidade de testes de jitter iguais ou inferiores ao do valor de corte, no mês de referência. | INF5 |
| BJ | Quantidade total de testes de jitter, no mês de referência. | INF5 |
| APP | Quantidade de testes de perda de pacotes iguais ou inferiores ao do valor de corte, no mês de referência. | INF5 |
| BPP | Quantidade total de testes de perda de pacotes, no mês de referência. | INF5 |
| Excludente Qualificável | Quantidade de registros de excludentes aprovados pela ANATEL. | IND4, IND5, IND6 e IND7 |
| Excludente Não Qualificável | Quantidade de registros de excludentes rejeitados pela ANATEL. | IND4, IND5, IND6 e IND7 |
| Excludente Pendente Análise | Quantidade de registros de excludentes pendentes de análise pela ANATEL. | IND4, IND5, IND6 e IND7 |

Tabela 5 - Campos Base de Parcelas Agregadas do IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 por Mês/Município

| Campo | Descritivo de campo | Indicadores |
| --- | --- | --- |
| ANO | Ano ao qual os dados se referem (Numérico: AAAA) | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| MES | Mês ao qual os dados se referem (Numérico: MM) | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| SERVIÇO | Sigla do serviço (ex: SCM) | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| PRESTADORA | Nome da Prestadora | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| ID_PRESTADORA | Identificador da Prestadora | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| UF | Sigla da UF referente ao Município | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| NOME_DO_MUNICIPIO | Nome do Município | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| CODIGO_IBGE | Código IBGE do Município | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| ZONA | Nome da Zona, para municípios com mais de 2 (dois) milhões de habitantes (pedido sob demanda). | IND4, IND5, IND6 e IND7 |
| TECNOLOGIA | Tecnologia da rede de acesso. Sigla da tecnologia (ex: ADSL, GPON, CABLE etc.). | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| FONTE_DADOS | Informa a fonte de dados (APP-ESAQ ou APP-Meu Operadora). | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| NUMERO_DE_COLETORES | Número total de coletores utilizados que geraram medição. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| COLETOR_OPERACIONAL | Quantidade de coletores que atendem ao controle operacional. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| QUANTIDADE_DE_MEDICAO | Quantidade de medições realizadas. | IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 |
| AIND4DL | Quantidade de testes de download com resultado igual ou superior ao valor de corte, no mês de referência. | IND4 |
| AIND4UL | Quantidade de testes de upload com resultado igual ou superior ao valor de corte, no mês de referência. | IND4 |
| BIND4DL | Quantidade total de testes de download, no mês de referência. | IND4, INF4, INF5 |
| BIND4UL | Quantidade total de testes de upload, no mês de referência. | IND4, INF4, INF5 |
| ZIND4 | Quantidade de testes de DL e UL não-qualificáveis, no mês de referência. | IND4 |
| AIND5 | Quantidade de testes com resultado igual ou inferior ao valor de corte, no mês de referência. | IND5 |
| BIND5 | Quantidade total de testes, no mês de referência. | IND5, INF5 |
| ZIND5 | Quantidade de testes de latência não-qualificáveis, no mês de referência. | IND5, INF5 |
| AIND6 | Quantidade de testes com resultado igual ou inferior ao valor de corte, no mês de referência. | IND6 |
| BIND6 | Quantidade total de testes, no mês de referência. | IND6, INF5 |
| ZIND6 | Quantidade de testes de jitter não-qualificáveis, no mês de referência. | IND6, INF5 |
| AIND7 | Quantidade de testes com resultado igual ou inferior ao valor de corte, no mês de referência. | IND7 |
| BIND7 | Quantidade total de testes, no mês de referência. | IND7, INF5 |
| ZIND7 | Quantidade de testes de perda de pacotes não-qualificáveis, no mês de referência. | IND7, INF5 |
| INF4DL | Mediana do download verificado no Dataset resumo para download, no mês de referência. | INF4 |
| P10_INF4DL | Percentil 10 do download verificado no Dataset resumo para download, no mês de referência. | INF4 |
| P90_INF4DL | Percentil 90 do download verificado no Dataset resumo para download, no mês de referência. | INF4 |
| MAX_INF4DL | Máximo do download verificado no Dataset resumo para download, no mês de referência. | INF4 |
| MIN_INF4DL | Mínimo do download verificado no Dataset resumo para download, no mês de referência. | INF4 |
| INF4UL | Mediana do upload verificado no Dataset resumo para upload, no mês de referência. | INF4 |
| P10_INF4UL | Percentil 10 do upload verificado no Dataset resumo para upload, no mês de referência. | INF4 |
| P90_INF4UL | Percentil 90 do upload verificado no Dataset resumo para upload, no mês de referência. | INF4 |
| MAX_INF4UL | Máximo do upload verificado no Dataset resumo para upload, no mês de referência. | INF4 |
| MIN_INF4UL | Mínimo do upload verificado no Dataset resumo para upload, no mês de referência. | INF4 |
| AVD | Quantidade de testes de download iguais ou acima do valor de corte, no mês de referência. | INF5 |
| BVD | Quantidade total de testes de download, no mês de referência. | INF5 |
| AVU | Quantidade de testes de upload iguais ou acima do valor de corte, no mês de referência. | INF5 |
| BVU | Quantidade total de testes de upload, no mês de referência. | INF5 |
| AL | Quantidade de testes de latência iguais ou inferiores ao do valor de corte, no mês de referência. | INF5 |
| BL | Quantidade total de testes de latência, no mês de referência. | INF5 |
| AJ | Quantidade de testes de jitter iguais ou inferiores ao do valor de corte, no mês de referência. | INF5 |
| BJ | Quantidade total de testes de jitter, no mês de referência. | INF5 |
| APP | Quantidade de testes de perda de pacotes iguais ou inferiores ao do valor de corte, no mês de referência. | INF5 |
| BPP | Quantidade total de testes de perda de pacotes, no mês de referência. | INF5 |
| Excludente Qualificável | Quantidade de registros de excludentes aprovados pela ANATEL. | IND4, IND5, IND6 e IND7 |
| Excludente Não Qualificável | Quantidade de registros de excludentes rejeitados pela ANATEL. | IND4, IND5, IND6 e IND7 |
| Excludente Pendente Análise | Quantidade de registros de excludentes pendentes de análise pela ANATEL. | IND4, IND5, IND6 e IND7 |

Tabela 6 - Campos Base de Parcelas Agregadas do IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5 por Mês/Zona

Serão disponibilizados dois relatórios de Base de Parcelas Agregadas, sendo o primeiro considerando por mês e por município (nesse caso o campo ZONA deve ser omitido) e, o segundo considerando a segregação por Zona, aplicável aos municípios com mais de 2 (dois) milhões de habitantes. Ainda, os relatórios da Base de Parcelas Agregadas também preveem a segregação por tecnologia, apesar de não ser uma informação necessária no cálculo do indicador.

A parcela Z com a quantidade de registros não-qualificáveis, considera o total de registros descartados tanto por Integridade do Conteúdo quanto por Regra de Negócio, conforme descritos na Tabela 3 .

# Cálculo de indicadores

A partir das informações constantes na Base de Parcelas Agregadas é efetuado o cálculo do indicador considerando cada parcela a que tenha sido atribuída o código de Registro Válido (Código de Medição ‘00’), sendo os resultados apurados constituindo a Base de Indicadores Calculados, representando, enfim, o valor apurado para cada indicador, de cada Prestadora, em cada período de coleta.

## Da Obrigatoriedade de Coleta (Gabarito de Oferta)

Será adotado o gabarito de oferta para identificação da oferta de serviço de cada Prestadora, utilizando as regras definidas para este fim, conforme descrito no MOP-RQUAL e respectivo Anexo.

Dessa forma, todos os municípios em que a Prestadora estiver identificada no gabarito de oferta, no caso dos IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5, para o SCM, deverá constar com um respectivo resultado calculado para esses indicadores, excetuando àqueles identificados com quantidade inferior a 900 (novecentos) acessos para a Prestadora em determinado município, conforme definido no Plano Amostral prévio.

## Da Validade Estatística

Por meio da metodologia estatística descrita no Anexo A, ao final deste documento, foi obtido o valor mínimo de 102 (cento e dois) coletores (domicílios) no município para a Prestadora.

A validade estatística estará garantida por apresentar erro amostral inferior ao erro amostral máximo desejado. A cada novo coletor acrescentado ao mínimo, o resultado da medição praticamente não apresentará diferença.

Em outras palavras, o município que no final do mês não conseguir ter realizado as medições com o mínimo de 102 (cento e dois) coletores (domicílios), se caracterizará por não ter obtida a validade estatística requerida para o modelo estatístico adotado, devendo então ser desconsiderado do cálculo do indicador qualquer dado advindo daquele município.

Para o IND4 (Cumprimento da Velocidade de download e upload), considerando que o indicador avalia os dois sentidos da conexão, exige-se a quantidade mínima de medidas por coletor (domicílio) individualmente para cada sentido da conexão, ou seja, no mínimo 3 (três) medidas para download e no mínimo 3 (três) medidas para upload, de forma que o indicador alcance a validade estatística.

#### Classificação do município para atendimento da validade estatística – janela deslizante

É de responsabilidade da Prestadora garantir a quantidade mínima de medições do plano amostral estabelecido para o município.

Durante o primeiro ano de vigência plena do RQUAL, portanto até dezembro de 2022, conforme decisão do Conselho Diretor da Anatel por meio Acórdão nº 390 de 01/12/2021, SEI nº 7754136, será adotado o conceito de janela deslizante de 6 (seis) meses para apuração dos indicadores e da validade estatística, assim os indicadores serão apurados mensalmente com base nos dados coletados nos últimos 6 (seis) meses.

Somente devem ser considerados no cálculo dos indicadores os resultados obtidos a partir da vigência plena do regulamento, portanto, a partir de março de 2022, desta forma os indicadores apurados entre março e julho/2022 não possuirão em sua composição 6 (seis) meses completos de dados.

Considerando se tratar de regra transitória, a ESAQ deve “duplicar” o cálculo do conjunto de indicadores desse grupo (IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5) de forma que estejam disponíveis dois conjuntos de dados, um com os resultados mensais considerando o conceito de janela deslizante apresentado e outro sem considerá-lo, ou seja, os indicadores calculados com apenas os dados coletados no mês ao quais se referem.

## Ponderação (Pesos)

Para os indicadores IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5, referente ao SCM, não haverá agregação de parcelas e pesos.

## Granularidade

Os indicadores IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5, referente ao SCM, serão calculados a partir da granularidade referente ao Município.

Quando implementado o campo Zona, para os municípios com mais de 2 (dois) milhões de habitantes, adicionalmente também haverá acompanhamento nessa granularidade.

## Valores de Corte para referência

Os valores de corte para os IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5, para o SCM, são os constantes na Tabela 7, descritos por sentido, e que servirão como referência de qualidade no âmbito do RQUAL.

Cada indicador possuirá uma única referência, de forma que não existirá diferenciação em razão da tecnologia empregada na rede de acesso, à exceção do indicador IND4, no qual serão obtidos dois resultados - IND4 5 Mbps e IND4 25 Mbps -, calculados contra duas referências distintas.

| ID | Indicador | Sentido | Linha de corte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IND45 Mbps | Download | 5 Mbps |
| 2 | IND45 Mbps | Upload | 1 Mbps |
| 3 | IND425 Mbps | Download | 25 Mbps |
| 4 | IND425 Mbps | Upload | 5 Mbps |
| 5 | IND5 | Down/Up | 80 ms |
| 6 | IND6 | Down/Up | 40 ms |
| 7 | IND7 | Down/Up | 2 % |

Tabela 7 - Valores de Corte

Já para o INF5 do SCM, os valores de corte são os da Tabela 8.

| ID | Categoria | Exemplos de Serviços | Velocidade Uplink (Mbit/s) - VUr | Velocidade Downlink (Mbit/s) - VDr | Latência (ms) - Lr | Jitter (ms) - Jr | Perda de pacotes (%) - PPr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Navegação web | Chrome, Edge, Firefox | 0,200 | 1 | 300 |  |  |
| 2 | Redes Sociais | Instagram, Facebook | 1 | 2 | 300 |  |  |
| 3 | Carregar Vídeos HD (streaming) | Youtube, Netflix, Disney +, Amazon Prime, Globo.com | 2 | 5 | 200 |  |  |
| 4 | Chamadas de vídeo (videoconferência) | Whatsapp, Teams, Facetime, Skype, Messenger, Classroom | 2 | 3 | 200 | 30 | 1 |
| 5 | Jogos Online | League of Legends, World of Warcraft, CrossFire | 1 | 5 | 100 | 30 | 1 |

Tabela 8 - Valores de Corte INF5

## Critérios e fórmulas

Cada coletor, independente da fonte de dados, contribuirá com 3 (três) “votos” gerados a partir das medidas obtidas. Os “votos” serão considerados para os percentis de P25, P50 e P75 do conjunto das medidas aferidas.

O número mínimo de 3 (três) medições por coletor é necessário para atender a metodologia do cálculo dos percentis, ou seja, cada coletor contribuirá de forma equivalente no modelo de aferição.

O cálculo dos indicadores é obtido da proporção de “votos” que atenderam aos requisitos de qualidade estabelecidos, conforme linhas de corte, pelo total de “votos” considerados no período.

As fórmulas de cálculo dos IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5, referente ao SCM, são as constantes a seguir na Tabela 9:

| Acrônimo | Indicador | Representação Matemática | Parcelas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IND45 Mbps | Cumprimento de velocidade de download e upload | IND4= ADL+AULBDL+BUL . 100% | AIND4: nº de "votos" que atenderam ao requisito de download + nº de "votos" que atenderam ao requisito de upload, no mês de referência. BIND4: nº total de "votos” de download + nº total de "votos” de download, no mês de referência. |  |
| IND425 Mbps | Cumprimento de velocidade de download e upload | IND4= ADL+AULBDL+BUL . 100% | AIND4: nº de "votos" que atenderam ao requisito de download + nº de "votos" que atenderam ao requisito de upload, no mês de referência. BIND4: nº total de "votos” de download + nº total de "votos” de download, no mês de referência. |  |
| IND5 | Latência bidirecional da conexão de dados | IND5= AB . 100% | AIND5: nº de "votos" que atenderam ao requisito de latência, no mês de referência. BIND5: nº total de "votos” de latência, no mês de referência. |  |
| IND6 | Variação de latência da conexão de dados | IND6= AB . 100% | AIND6: nº de "votos" que atenderam ao requisito de jitter, no mês de referência. BIND6: nº total de "votos” de jitter, no mês de referência. |  |
| IND7 | Perda de Pacotes da Conexão de Dados | IND7= AB . 100% | AIND7: nº de "votos" que atenderam ao requisito de perda de pacote, no mês de referência. BIND7: nº total de "votos” de perda de pacote, no mês de referência. |  |
| INF4 | Velocidade de download e upload | INF4DL = Mediana dataset resumo para Download INF4UL = Mediana dataset resumo para Upload | INF4DL = Mediana dataset resumo para Download em Mbps, em que dataset resumo para download é o conjunto composto pela mediana das medidas de download obtidas para cada coletor (domicílio) individualmente, no mês de referência. INF4UL= Mediana dataset resumo para Upload em Mbps, em que dataset resumo para upload é o conjunto composto pela mediana das medidas de upload obtidas para cada coletor (domicílio) individualmente, no mês de referência. |  |
| INF5 | Experiência do Uso de Aplicativos em Redes de Dados | INF5aplicação= Mínimo AVdBVdAVuBVuALBLAJBJAPPBPP. 100% |  | AVd: Quantidade de testes de download iguais ou acima do valor de corte (VDr*0,9), no mês de referência. BVd: Quantidade total de testes de download, no mês de referência. AVu: Quantidade de testes de upload iguais ou acima do valor de corte (VUr*0,9), no mês de referência. BVu: Quantidade total de testes de upload, no mês de referência. AL: Quantidade de testes de latência iguais ou inferiores ao do valor de corte (Lr*1,1), no mês de referência. BL: Quantidade total de testes de latência, no mês de referência. AJ: Quantidade de testes de jitter iguais ou inferiores ao do valor de corte (Jr*1,1), no mês de referência. BJ: Quantidade total de testes de jitter, no mês de referência. APP: Quantidade de testes de perda de pacotes iguais ou inferiores ao do valor de corte (PPr), no mês de referência. BPP: Quantidade total de testes de perda de pacotes, no mês de referência. Valores de corte (Vur, VDr, Lr, Jr, PPr) conforme Tabela 8 |

Tabela 9 - Cálculo dos Indicadores IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5, do serviço SCM

O INF4 deve ser calculado a partir do mesmo conjunto de medidas válidas utilizadas no cálculo do IND4.

O INF5 deve ser calculado a partir do mesmo conjunto de medidas válidas utilizadas no cálculo do IND4, IND5, IND6 e IND7.

## Unidade de medida

Os indicadores IND4, IND5, IND6, IND7 e INF5 devem ser calculados em valores percentuais (%), com truncamento na quarta casa decimal.

O indicador INF4 deve ser calculado em Mbps (Mega bit por segundo), com truncamento na quarta casa decimal.

## Polaridade

Para os indicadores IND4, IND5, IND6, IND7, INF4 e INF5, quanto maior o valor calculado, melhor o resultado.

# Anexos Referenciados

#### Anexo do MOP-RQUAL: Gabarito de Oferta.

#### Anexo do MOP-RQUAL: Requisitos sobre Tratamento de Excludentes.

# Anexos

## Anexo A – Metodologia estatística para determinação de quantidade mínima de medições por tecnologia.

### A.1.1	Plano amostral

Para o tratamento estatístico, a população está dividida em células estatísticas, as quais são baseadas seguintes dimensões: Município e Prestadora. Sendo assim, defina-se célula estatística como sendo o(s) município(s) no(s) qual(is) a Prestadora atua.

O Plano Amostral define a quantidade mínima de medições por célula estatística a serem aferidas de acordo com a distribuição geográfica.

### A.1.2	Descrição da população amostrada

As amostras são calculadas a partir das medições realizadas em âmbito nacional considerando a estratificação por municípios brasileiros. Dessa forma, todos os municípios com mais de 900 (novecentos) acessos, conforme plano amostral prévio, que a Prestadora esteja ofertando o serviço devem possuir medições.

- Horário de coleta - as medições poderão ocorrer em qualquer horário e momento, ficando de responsabilidade da Prestadora a coleta dos dados. Para fins do processo de aferição dos indicadores somente serão consideradas as medidas realizadas no período compreendido entre 10h (dez horas) e 23h (vinte e três horas) do horário local do teste, sendo esse intervalo então denominado Período de Aferição.

- Localização do usuário - os usuários estão distribuídos nacionalmente entre os municípios reconhecidos pelo IBGE e nos quais as Prestadoras atuam. Devem ser utilizados terminais de usuários ativos com o software oficial de medição instalado e com o consentimento de seu utilizador.

- Termos contratuais - considerados apenas acessos gerados a partir de clientes do SCM.

- Garantia de aleatoriedade e estratos - o processo ocorre de maneira aleatória e considera-se a experiência dos clientes de um município como de forma uniforme.

### A.1.3	Metodologia estatística e técnica de amostragem

Serão adotados os modelos Normal (ou Gaussiano), apresentado na Figura 1, cuja aplicação da respectiva fórmula, permite a determinação do tamanho da amostra e o modelo Binomial, apresentado na Figura 2, em que a respectiva fórmula fornece o cálculo do tamanho da amostra.

| Anexo A Figura 1 - Modelo Normal – Média Populacional | Anexo A Figura 2 - Modelo Binomial - Proporção Populacional |
| --- | --- |

O teste bilateral, mostrado na Figura 3, é utilizado para identificar se a proporção medida na amostra pode ser considerada igual ao valor verificado na população, ou seja, se está dentro ou fora dos limites superior e inferior P±e (usando o erro amostral máximo desejado). Nesse teste bilateral, os parâmetros de hipóteses empregados foram:

- Proporção populacional (P): é a proporção verificada na população;

- Proporção de medidas (p): é a proporção verificada na amostra;

- Erro (e): é o erro amostral máximo desejado, sendo a diferença entre a proporção amostral e a verdadeira proporcional populacional.

Anexo A Figura 3 - Diferença entre os testes de hipóteses

Considerando a adoção do intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco porcento), por meio do teste bilateral, procura-se o valor correspondente a metade do nível de confiança: 0,4750, conforme a tabela de distribuição Normal representada na Figura 4. O valor crítico ‘z’ então é obtido desta tabela, sendo formado pela parte inteira e primeira decimal (eixo ‘y’) e correspondente a “1,9”, e bem como pela segunda decimal (eixo ‘x’) e correspondente a “6”, totalizando, portanto, no valor crítico ‘z’ de 1,960.

Anexo A Figura 4 - Tabela de Distribuição Normal

### A.1.4	Definição de parâmetros da amostragem

Conforme a fórmula definida para o tamanho da amostra com base na estimativa da proporção populacional, os parâmetros necessários para seu cálculo são:

- Intervalo de confiança: foi adotado o valor de 95% (noventa e cinco porcento), usualmente empregado em cálculos estatísticos;

- Valor crítico (z): é o valor obtido referente a um intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco porcento) quando utilizado o teste bilateral;

- Proporção de medidas (p): é a proporção verificada na amostra, calculada com base em histórico de resultados dos indicadores;

- Erro (e): é o erro amostral máximo desejado, sendo a diferença entre a proporção amostral e a verdadeira proporcional populacional. O valor de erro adotado irá influenciar diretamente na quantidade de coletores utilizados na medição, tendo em vista que para uma maior acuracidade são necessárias amostras maiores;

- Quantidade mínima de acesso para compor uma célula: de pelo menos 900 (novecentos) acessos no município (independente da tecnologia no processo de aferição);

- Quantidade mínima de medidas por coletor (domicílio): 3 (três) medidas no mês.

Dada a exemplificação do processo de cálculo da proporção de coletores ‘p’ e, tendo como referência os dados de janeiro a junho de 2020, coletados nos municípios com mais de cinquenta mil habitantes, e com comparação com 80% (oitenta porcento) do valor do plano. Para o modelo do SCM foi obtido então o valor de “p” de 84,6% (oitenta e quatro vírgula seis porcento), resultado histórico do menor valor calculado para o indicador correspondente. Esses parâmetros devem ser atualizados conforme recálculo dos indicadores considerando a nova metodologia.

Para os testes de medição do SCM, o modelo estatístico elaborado levou em consideração os valores os parâmetros da amostragem da Tabela 1.

| Proporção de medidas (p) | 84,6% |
| --- | --- |
| Erro (e) | 7,00% |
| Valor crítico (z) | 1,960 |
| Distribuição geográfica da amostra | Municipal |
| Tempo de renovação da amostra | A definir |

Anexo A Tabela 1 - Parâmetros Adotados Testes de medição do SCM

As variáveis desse modelo estatístico foram definidas da seguinte forma:

- Proporção de medidas ‘p’ resultará em uma margem de segurança;

- Erro amostral ‘e’: 7% (sete porcento);

- Valor crítico ‘z’: valor obtido a partir do teste de hipótese bilateral, para o nível de confiança de 95% (noventa e cinco porcento).

Para se estimar o tamanho da amostra, conforme a Figura 5, traçou-se um gráfico considerando-se o tamanho da amostra em função do tamanho da população, visando a identificação de uma célula finita. Para isso, foi utilizada a fórmula da Equação 1.

Anexo A Figura 5 - Tamanho da Amostra x População

n= N.Z2.p.(1-p)N-1.e2+Z2.p.(1-p)

Anexo A Equação 1 - Cálculo Amostral

Os resultados exemplificados tendem a estabilizar próximo à 102 (cento e dois) coletores (domicílios) e devido a relação de população versus amostras na curva de célula finita ser muito alta.

Dessa forma, o modelo estatístico empregado prevê que para o SCM uma quantidade mínima de 102 (cento e dois) coletores (domicílios) para cada município em cada Prestadora, e, no mínimo, 3 (três) medições por coletor (domicílio). Com isso, a validade estatística estará garantida por apresentar erro amostral inferior ao erro amostral máximo desejado, e assim a cada novo coletor (domicílio) acrescentado ao mínimo, o resultado da medição praticamente não apresentará diferença.

| Amostra mínima de medições | 102 coletores (domicílios) |
| --- | --- |

Anexo A Tabela 2 - Resultado do tamanho das amostras do SCM