ANEXO do MOP/RQUAL:

Requisitos do Processo de Aferição do indicador: IND8

_____________________________________________________________________________________________________________

Índice

1	Escopo e Objetivos deste Anexo	3

1.1	Definição do indicador	3

1.2	Termos e Definições	3

2	Processo de aferição	4

2.1	Coleta de dados	5

2.1.1	Plano Amostral prévio	6

2.1.2	Base de Dados Coletados	6

2.1.2.1	Critérios de Caracterização de evento de interrupção	6

2.1.2.2	Critérios dos Aspectos de eventos de Interrupção Massiva Não Programada	8

2.1.2.3	Campos da Base de Dados Coletados	9

2.1.2.4	Descritivo de alguns campos da Base de Dados Coletados	11

2.1.3	Responsabilidades e regras de disponibilização	12

2.1.4	Rotina de validação para recebimento dos arquivos da Base de Dados Coletados	12

2.1.5	Base de Dados Processados	15

2.1.6	Checagem de pós-processamento	18

2.1.7	Base de Parcelas Agregadas	18

3	Cálculo de indicadores	19

3.1	Da Obrigatoriedade de Coleta (Gabarito de Oferta)	20

3.2	Da Validade Estatística	20

3.3	Ponderação (Pesos)	20

3.4	Granularidade	20

3.5	Critérios e fórmulas	20

3.6	Unidade de medida	21

3.7	Polaridade	21

4	Comunicação	22

4.1	Portal de Interrupções	22

4.2	Centro de Atendimento Telefônico	23

4.3	Comunicação Ativa	23

5	Anexos Referenciados	23

6	Anexos	24

Anexo A – Menor grau de equipamentos monitorado com alarmística	24

Anexo B – Opções da Árvore de Relacionamento	25

Anexo C – Modelo padrão de disponibilização dos registros de interrupção por meio do sítio de cada Prestadora	49

Anexo D – Modelo padrão de disponibilização dos registros de interrupção por meio do Portal Público da ESAQ	50

# Escopo e Objetivos deste Anexo

O presente anexo é integrante do Manual Operacional do RQUAL (MOP RQUAL), previsto na Resolução nº 717/2019 da Anatel, e trata da especificação do processo de aferição do indicador denominado IND8, conforme extrato abaixo do RQUAL, abrangendo os processos para coleta, processamento, agregação de dados e cálculo do citado indicador.

Ressalta-se que, para um entendimento geral do modelo de regulação para acompanhamento da qualidade, recomenda-se a prévia leitura do texto principal do MOP-RQUAL.

Em complemento a este documento, também se faz necessário que a Prestadora esteja de posse da Especificação Funcional do respectivo Anexo do MOP-RQUAL, de elaboração e distribuição pela ESAQ, contendo o descritivo de cada campo e procedimento a ser adotado.

| Grupo | Acrônimo | Indicador | Serviços | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redes | IND8 | Disponibilidade | SMP, STFC, SCM e TV assinatura | Expressa o tempo em que o serviço está em operação, à disposição dos usuários sem interrupção |

Tabela 1 – Descrição do indicador do presente Anexo

## Definição do indicador

#### IND8 – Disponibilidade

Este indicador expressa o tempo em que o serviço está em operação, à disposição dos usuários sem interrupção, tendo como objetivo caracterizar e estabelecer as condições de acompanhamento e de controle do tempo em que os serviços estariam em operação, à disposição dos usuários, sem a afetação por conta da ocorrência de evento de interrupção.

## Termos e Definições

De modo a permitir um melhor entendimento dos procedimentos aplicados, bem como dos resultados obtidos, contidos neste documento, faz-se necessário detalhar alguns conceitos técnicos inerentes à coleta do citado indicador:

- Estação Rádio Base (ERB) - para fins do IND8, estação é identificada unicamente pelo código STEL (ERB), tratando-se do ponto físico que abrange o conjunto de equipamentos e demais meios necessários, seus acessórios e periféricos e, quando for o caso, as instalações que os abrigam, e complementam. Na prática, em uma Estação Rádio Base de determinada Prestadora, identificada unicamente por seu código STEL, poderá haver diversas estações rádio de tecnologias iguais ou diferentes alocadas em sistemas irradiantes (setores) iguais ou diferentes.

- Interrupção - paralisação do serviço de telecomunicações decorrente de qualquer falha na rede da Prestadora que impeça a fruição do serviço, excluindo-se os casos de falha individual do acesso de usuário.

- Disponibilidade do Serviço (DISP) - tempo em que o serviço está em operação, à disposição dos usuários, numa determinada área de abrangência em um determinado período.

- Interrupção Excepcional - interrupção decorrente de caso fortuito ou força maior, configurados na presença concomitante de imprevisibilidade, inevitabilidade e irresistibilidade, ou motivada por manutenção programada que, embora previsível, acarrete a interrupção como condição para a reparação, manutenção ou modernização das redes, desde que ocorra comunicação prévia aos usuários afetados, às empresas interconectadas e à Anatel.

- Interrupção programada - é a interrupção de caráter previsível, causada pela própria Prestadora de forma planejada, podendo ser massiva ou não massiva, em que a Prestadora deverá comunicar com antecedência mínima de 72h (setenta e duas horas).

- Planta interna - segmento de Rede de Telecomunicações, que abrange todos os elementos dessa rede, internamente, a uma estação de telecomunicações até o DG/ponto de conexão externa dessa estação, incluindo as interconexões entre as estações da planta interna, inclusive as ERBs em locais resguardados.

- Rede externa - segmento da rede de telecomunicações, que se estende do equipamento do cliente, exclusive, ou PTR, inclusive, ao DG/ponto de conexão externa de uma estação de telecomunicações, incluindo ERBs (e respectivos cabeamentos) instaladas em locais expostos, portanto, estando sujeitas a questão de segurança pública e/ou com restrição de acesso.

- Interrupção Massiva - interrupção de grande abrangência ou que afete número significativo de usuários, conforme definido na seção 2.1.2.2 deste documento, em que a Prestadora deverá comunicar em até 24h (vinte e quatro horas) a partir do início da ocorrência.

# Processo de aferição

A Seção 2 do MOP-RQUAL descreve de modo geral todo o fluxo do processamento das informações no processo de aferição, e deve ser de prévio conhecimento para melhor compreensão dos itens a seguir, que trata mais especificamente do indicador IND8.

## Coleta de dados

Os dados utilizados na composição do IND8 serão provenientes dos registros com os eventos de interrupção de algum dos serviços mencionados. A partir do reporte desses registros é possível estabelecer as condições de acompanhamento quanto a características e durabilidade dos eventos de interrupções, visando estabelecer uma referência do quanto os serviços de telecomunicações estariam operacionais, à disposição dos usuários, sem a afetação por conta da ocorrência de evento de interrupção; bem como o controle quanto a tempestividade das comunicações conforme previsto no RQUAL.

A origem da identificação dos eventos de interrupção perpassa por etapas e processos nos subsistemas de operação (Operation Support Subsystem - OSS) da Prestadora:

- Inicialmente ocorrências são ressaltadas por meio de alarmes pré-configurados, que podem vir a se confirmarem ou não como efetivamente um problema.

- A partir daí os alarmes são correlacionados por meio da algoritmos pré-estabelecidos, podendo vir a gerar os tickets de manutenção, administrados pelos Centros de Gerência e Monitoramento de Redes das Prestadoras.

- O evento de interrupção é derivado de tickets em que se identificam e caracterizam determinado evento de indisponibilidade de serviço em alguma parte da rede de telecomunicações da Prestadora.

A coleta para cálculo do IND8 será proveniente do seguinte arquivo:

- Bases de eventos de interrupção – arquivos que contém os registros com os eventos de interrupção dos serviços mencionados para o mês de referência.

Na Figura 1 está descrito o processo mencionado até a última porção na Prestadora, com a identificação de um evento de interrupção de serviço. Esses eventos, sob determinadas particularidades apresentadas ao longo deste documento, que devem ser disponibilizados à ESAQ a partir da extração dos dados de seus sistemas.

Figura 1 - Processo operacional de identificação e envio de dados de interrupção

Ainda, conforme prevê o art. 21 do RQUAL, toda estrutura de coleta da Prestadora, deve ser documentada e disponibilizada à ESAQ, contendo os métodos, ferramentas utilizadas para extração dos dados de seus sistemas, de forma detalhada e por serviço, explicitando as regras de geração de alarmística e requisitos adotados de correlação que justifiquem a formação ou não dos tickets, e que posteriormente irá justificar a necessidade ou não do envio do evento de interrupção e respectivas informações que o caracterizarem, bem como mecanismo para controle de qualidade do arquivo. Essa documentação se encontra disponibilizada em Anexo Restrito referente a cada Prestadora, por conter informações técnicas e operacionais.

### Plano Amostral prévio

NÃO APLICÁVEL - Para o IND8 serão coletados os dados referentes a todas as interrupções dos serviços que se enquadrem nos critérios de sua caracterização, não havendo, portanto, definição de plano amostral para o cálculo em específico do indicador.

### Base de Dados Coletados

A coleta dos eventos de interrupção é de responsabilidade de cada Prestadora, devendo ser reportados à ESAQ, os eventos de interrupção de serviço sob determinadas particularidades, apresentadas nas subseções 2.1.2.1 e 2.1.2.2.

O reporte do evento de interrupção pode ocorrer de duas formas:

- Mediante uma comunicação inicial de Interrupção, aqui denominado como Tipo INT, caracterizada por uma coleta mínima de dados que identificam o evento, ou;

- Mediante uma comunicação final de Normalização, aqui denominado como Tipo NOR, caracterizada pela coleta completa de dados obrigatórios que identificam o evento.

É esperado que os reportes ocorram majoritariamente por meio do Tipo NOR, ou seja, com os registros completos, até o final do período de coleta posterior ao mês da ocorrência. O reporte do Tipo INT tem sua funcionalidade associada a rápida comunicação à Agência quanto a ocorrências, estando diretamente associado ao conceito de Interrupção Massiva, também apresentado ao longo deste documento, que requer uma comunicação em até 24h (vinte e quatro horas) a partir do início da ocorrência, ou então ao conceito de Interrupção Programada, a qual requer que seja comunicada com antecedência mínima de 72h (setenta e duas horas).

### Critérios de Caracterização de evento de interrupção

Considera-se evento de interrupção a paralisação total do serviço de telecomunicações, por período contínuo maior ou igual a 10 (dez) minutos, que cause a indisponibilidade total do serviço, ou que impeça a sua fruição, excluindo-se os casos de falha individual do acesso de usuário, somadas as particularidades de cada serviço:

#### Serviços fixos:

- STFC

Eventos oriundos dos tickets de falhas dos equipamentos monitorados, conforme Anexo A, com afetação total do STFC na modalidade local, em mais de 1 (um) acesso em serviço válido.

- SCM

Eventos de banda larga, oriundos dos tickets de falhas dos equipamentos monitorados, conforme Anexo A, com afetação total em mais de 1 (um) acesso em serviço válido.

- STVA

Eventos com indisponibilidade de todos os canais no line up dos assinantes (SD, HD, áudio e vídeo) oriundos dos tickets de falhas de equipamentos monitorados, conforme Anexo A, com afetação total, em mais de 1 (um) acesso em serviço válido. Para fins de apuração são contabilizados somente os pontos principais do assinante.

#### Serviços móveis:

- SMP

  - Eventos oriundos dos tickets de falhas dos equipamentos monitorados da Prestadora, conforme anexo A, com afetação total (indisponibilidade total da ERB, observada a sobreposição de tecnologia: 2G/3G/4G/5G/Novas Tecnologias), em mais de 20%* (vinte porcento) das ERBs do município ou 20* (vinte) ERBs do município, o que for menor. Considera-se a indisponibilidade da ERB a ausência total de todas as tecnologias existentes.

  - A referência de 20%* (vinte porcento) de afetação das ERBs ou 20* (vinte) ERBs do município é aplicada por evento de falha/indisponibilidade, não se devendo agregar múltiplos eventos distintos que venham a se sobrepor ao mesmo tempo naquele município, consideração meramente para fins de implementação prática.

*Nota: A aplicação dessa regra (de 20 ERBs concomitantemente) deverá estar operacional a partir do segundo ano de implementação, portanto, a partir de janeiro de 2023.

c. Para Municípios que dispõem de uma única ERB (Monoerb), fica caracterizada a interrupção quando nos eventos oriundos dos tickets de falhas dos equipamentos monitorados da Prestadora, os quais quando combinados indiquem a indisponibilidade total:

I – de todos os setores da ERB durante o primeiro ano de vigência plena do RQUAL, portanto até final de dezembro de 2022, conforme decisão do Conselho Diretor da Anatel por meio do Despacho Ordinatório, de 01/12/2021, SEI nº 7754209;

II – por setor de sistema irradiante da ERB, quando observada o conjunto de todas as tecnologias (2G/3G/4G/5G/Novas Tecnologias) disponíveis no setor irradiante, a partir do segundo ano de implementação, portanto, a partir de janeiro de 2023, conforme decisão do Conselho Diretor da Anatel por meio do Despacho Ordinatório, de 01/12/2021, SEI nº 7754209.

Havendo possibilidade operacional, para fins de registro de evento de interrupção a Prestadora pode desconsiderar como Acesso em serviço válido as categorias a seguir: Telefones de Uso Público (TUP), os Terminais de uso próprio da Prestadora, as Linhas de Buscas Automáticas, Terminais de testes, Acessos de operações dedicadas a contratos empresariais que possuam nível de serviço livremente acordado entre as partes e a contratos relativos a operações máquina-máquina (M2M). O detalhamento quanto a essa consideração ou não das categorias elencadas deve constar na documentação disponibilizada no Anexo Restrito referente a cada Prestadora.

### Critérios dos Aspectos de eventos de Interrupção Massiva Não Programada

As Interrupções Massivas se caracterizam por serem eventos de grande abrangência ou que afete número significativo de usuários em que a Prestadora deverá comunicar em até 24h (vinte e quatro horas) a partir do início da ocorrência.

Os eventos de Interrupções Massivas Não Programadas são denominados como sendo àqueles com paralisação total do serviço de telecomunicações que impeçam a fruição do serviço por período contínuo maior ou igual que 10 (dez) minutos, observadas as seguintes condições:

- Quando interromper mais de 30.000 (trinta mil) acessos de algum município em algum dos serviços fixos (STFC, SCM ou STVA); ou

- Quando interromper mais de 100* (cem) ERBs do município no SMP, com afetação total (indisponibilidade total da ERB, observada a sobreposição de tecnologia: 2G/3G/4G/5G/Novas Tecnologias; ou

- Quando atingir elementos de alta hierarquia da rede de telecomunicações, que realizem atividades centralizadoras dentro da topologia de rede responsáveis pelo controle, sinalização, validação de usuário, habilitação para fins de faturamento, cuja falha acarrete impacto significativo na prestação dos serviços de telecomunicações (ex: Ponto de Transferência de Sinalização – PTS, Home Location Register - HLR, Plataforma Pré-Pago, Gateway, agregadores de Estações Rádio Base (ERBs), Satélites, Hierarquia Digital Síncrona – SDH); ou

- Quando atingir rotas de interconexão que venham a isolar alguma Unidade da Federação de plena usabilidade de algum dos serviços (SMP, SCM, STVA e STFC).

*Nota: A alínea II acima, referente a 100 (cem) ) ERBs do município no SMP, passará a vigorar a partir de janeiro de 2023.

Como já citado, as Interrupções Massivas Não Programadas devem ser comunicadas em até 24h (vinte e quatro horas) do início do evento, podendo ocorrer da seguinte forma:

a) o registro da interrupção (Tipo INT) pode ocorrer em duas etapas, inicialmente devendo conter, no mínimo, o serviço e município afetados e a data/hora de início, sem prejuízo a necessidade de retificação;

b) finalizada a interrupção, o registro deve ser complementado com os demais campos obrigatórios previstos para a normalização (Tipo NOR), devendo esse comunicado ocorrer até o fim do período de coleta do ciclo mensal correspondente.

### Campos da Base de Dados Coletados

Os campos existentes nos arquivos com as Bases de eventos de interrupção são os apresentados na Tabela 2, a seguir:

| ID | Campo | Descritivo de campo | Obrigatoriedade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Interrupção Programada |  | Interrupção Não Programada |  |
|  |  |  | Tipo INT | Tipo NOR | Tipo INT | Tipo NOR |
| 1 | TIPO_DE_VETOR | Opções: a) Interrupção Não Programada b) Normalização Não Programada c) Interrupção Programada d) Normalização Programada | X | X | X | X |
| 2 | TIPO_DE_INFORMACAO | Informação ou Retificação |  |  |  |  |
| 3 | SERVICO_PRESTADORA | SMP, SCM, STFC, STVA | X | X | X | X |
| 4 | PRESTADORA | Nome da Prestadora | X | X | X | X |
| 5 | PROTOCOLO | Número de identificação no sistema da ESAQ para o evento de interrupção reportado, gerado pela Prestadora. | X | X | X | X |
| 6 | BOLETIM_DE_ANORMALIDADE_BA | Nº interno da Prestadora para identificação do evento de interrupção. | X | X |  | X |
| 7 | REGIME_JURIDICO | Autorização ou Concessão |  |  |  |  |
| 8 | TIPO_DE_REDE | Tipo da rede afetada a depender do serviço. Restrita a opções de Árvore de relacionamento, ao final deste documento. | X | X | X | X |
| 9 | DATA_HORA_INICIO_PREVISTO | DD-MM-AAAA HH:MM:SS, sendo o horário de 00:00:00h a 23:59:59h. Somente preencher para o evento de ocorrências Programadas. | X | X |  |  |
| 10 | DATA_HORA_FINAL_PREVISTO | DD-MM-AAAA HH:MM:SS, sendo o horário de 00:00:00h a 23:59:59h. Somente preencher para o evento de ocorrências Programadas. | X | X |  |  |
| 11 | DATA_HORA_INICIO | DD-MM-AAAA HH:MM:SS, sendo o horário de 00:00:00h a 23:59:59h. |  | X | X | X |
| 12 | DATA_HORA_FINAL | DD-MM-AAAA HH:MM:SS, sendo o horário de 00:00:00h a 23:59:59h. |  | X |  | X |
| 13 | MOTIVO_INTERRUPCAO | Fato motivador da interrupção. Restrita a opções de Árvore de relacionamento, ao final deste documento. | X | X |  | X |
| 14 | SEGMENTO_DE_REDE_DA_INTERRUPCAO | Segmento de rede da interrupção. Restrita a opções de Árvore de relacionamento, ao final deste documento. | X | X |  | X |
| 15 | CAUSA_INTERRUPCAO | Detalhar causa da interrupção. Restrita a opções de Árvore de relacionamento, ao final deste documento. | X | X |  | X |
| 16 | EXCEPCIONALIDADE_DA_INTERRUPCAO | Excepcional ou Não-excepcional |  |  |  |  |
| 17 | IMPACTO_DA_INTERRUPCAO | Não-Massiva ou Massiva | X | X | X | X |
| 18 | MUNICIPIO | Código IBGE do município | X | X | X | X |
| 19 | AFETACAO | Quantidade de acessos individuais em serviço da Prestadora no município que tiveram o serviço interrompido durante a interrupção J, quando se tratar de serviços fixos; ou quantidade de ERBs Prestadora do município interrompida durante a interrupção J, quando se tratar do SMP. | X | X |  | X |
| 20 | AFETACAO_PERCENTUAL | Percentual correspondente de afetação, considerando a planta do município, de terminais quando se tratar de serviços fixos, ou a planta de ERBs quando se tratar do SMP. Formato: de 0.0001 a 100. | X | X |  | X |
| 21 | ELEMENTOS_AFETADOS | Identificador único do elemento afetado a partir do código STEL ou outro que venha substituí-lo. |  |  |  |  |
| 22 | PROVIDENCIA_NORMALIZACAO | Providência adotada para restabelecimento dos serviços. Restrita a opções de Árvore de relacionamento, ao final deste documento. |  | X |  | X |
| 23 | OBSERVACAO | Campo texto livre. |  |  |  |  |

Tabela 2 – Campos Base de Dados Coletados – Arquivo Registros de eventos de Interrupção

A depender do Tipo de reporte existe uma diferenciação quanto aos campos que são obrigatórios. Todo reporte do Tipo INT deverá ser complementado posteriormente com um reporte do Tipo NOR, até o final do período de coleta dos dados do mês da ocorrência. O vínculo entre esses dois tipos de comunicação se dará por meio do campo “Protocolo”, que obrigatoriamente deve ser o mesmo nos dois tipos de reporte representativo para um mesmo evento de interrupção, para que seja possível a efetivação do vínculo com o reporte do Tipo NOR sobrescrevendo o anteriormente reportado via Tipo INT.

No caso da Prestadora já possuir as informações suficientes para registro de todos os campos, o reporte inicial já ocorrer por meio do Tipo NOR, portanto, não se fazendo necessário o reporte do Tipo INT respectivo.

Em todo reporte de arquivo devem constar todos os campos listados, sendo obrigatório ou opcional somente o preenchimento do conteúdo do respectivo campo.

Para eventos de interrupção que afetem mais de um Município, cada Município afetado deve ser registrado em linhas distintas, cada qual deverá conter as respectivas informações de Código IBGE, Afetação e Afetação Percentual. As informações dos demais campos devem ser replicadas em todas as linhas referentes a cada Município afetado no evento.

Os dados de indisponibilidade enviados pelas Prestadoras devem refletir os registros dos sistemas de tickets dos equipamentos monitorados.

Será adotado o gabarito de oferta para identificação da oferta de serviço de cada Prestadora, utilizando as regras definidas para este fim. Todos os municípios em que a Prestadora estiver identificada no gabarito de oferta para determinado serviço, deverá constar com um respectivo resultado calculado para o IND8, entretanto, a coleta/extração de dados por parte da Prestadora não deve estar sob hipótese alguma delimitada sistematicamente para os municípios constantes do gabarito de oferta.

### Descritivo de alguns campos da Base de Dados Coletados

Abaixo alguns detalhes referentes a alguns dos campos listados:

DATA_HORA_INICIO_PREVISTO: Aplicável somente aos registros de interrupção programada.

DATA_HORA_FINAL_PREVISTO: Aplicável somente aos registros de interrupção programada.

AFETACAO: deve conter valores inteiros com a quantidade de acessos individuais em serviço da Prestadora no município que tiveram o serviço interrompido em determinado evento de interrupção, quando se tratar de serviços fixos; ou com a quantidade de ERBs da Prestadora no município com o serviço interrompido, quando se tratar do SMP. Usar número inteiro e nunca se fazer uso de separador de milhar.

EXCEPCIONALIDADE DA INTERRUPÇÃO: pode ser utilizado, de maneira transitória, para identificar uma Interrupção Excepcional, de forma a colaborar com o enriquecimento da base de dados da ESAQ. Contudo, essa marcação não surte efeitos diretos para fins de exclusão (Excludente) dessas interrupções no cômputo do IND8. O fluxo de solicitações de Excludentes segue o regramento estipulado em documento apartado, integrante deste Manual Operacional.

### Responsabilidades e regras de disponibilização

A responsabilidade da coleta e envio dos arquivos fonte da Base de Dados Coletados é da Prestadora, que deve proceder com as suas disponibilizações com periodicidade mensal, sendo o prazo de entrega até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da coleta, postergável ao próximo dia útil quando o dia 10 (dez) seja um final de semana ou feriado nacional.

Os dados deverão ser encaminhados pela Prestadora ao seu respectivo repositório SFTP ou API Webservice na ESAQ, em arquivo no formato por exemplo “.csv”, “.txt” ou algum formato não proprietário, podendo os arquivos serem compactados conforme necessidade da ferramenta, exemplo: 7zip.

De forma diferenciada, deve ocorrer a disponibilização de dados referentes a eventos de interrupções caracterizados como Massivos, a ser reportado em até 24h (vinte e quatro horas) do início da ocorrência, e os eventos programados, a ser reportado até 72h (setenta e duas horas) antes da ocorrência, conforme prazos definidos no RQUAL.

A disponibilização dos dados de eventos de interrupção na ESAQ poderá ocorrer mediante as seguintes interfaces:

- Automática (inserção via arquivo enviado automaticamente por máquina);

- Arquivo (inserção via arquivo enviado com interação humana);

- Manual (inserção por meio de formulário) – ainda em desenvolvimento.

No caso da inserção por meio de arquivo, um mesmo arquivo pode conter vários eventos de interrupções, inclusive de Tipos de comunicações distintos (Tipo INT e Tipo NOR).

Não obstante, conforme já informado, também deve ter sido entregue à ESAQ documentação com a estrutura de coleta da Prestadora, que deve ser atualizado sempre que vier a sofrer alguma alteração.

### Rotina de validação para recebimento dos arquivos da Base de Dados Coletados

Os arquivos enviados ao repositório da ESAQ passam por uma validação prévia com o objetivo de alertar a Prestadora sobre a qualidade dos dados enviados.

A ação de disponibilizar o arquivo à ESAQ não cumpre a plenitude do envio, tendo em vista que parte da validação dos arquivos da Base de Dados Coletados ocorre com a emissão de um alerta.

A Prestadora deve ficar atenta quanto a mensagem de retorno relativo ao envio de arquivo, que pode vir a ser totalmente negado ou conter a identificação de inconsistências que irão desconsiderar parte dos dados reportados.

Para o presente indicador serão realizadas 2 (duas) rotinas de validação, na ordem apresentada neste documento: a) Primeira Rotina; b) Segunda Rotina.

A Primeira Rotina de validação compreende a avaliação quanto a estrutura do arquivo e de comparação relativa à expectativa de quantidade de dados recepcionados. Essa rotina atua com a negação para o recebimento do arquivo quando identificadas as seguintes inconsistências:

- Conformidade com a estrutura física pré-determinada: relativo ao formato de arquivo, nomenclatura do arquivo, quantidade de colunas, adequado preenchimento dos cabeçalhos obrigatórios, etc.

- Conformidade com a estrutura de formatação pré-determinada: relativo a codificação, separadores de campos, delimitadores de texto, indicadores de casas decimais e milhares.

- Conformidade com o conteúdo aguardado: checagem da quantidade de dados recebida, comparando a quantidade de linhas com registros e de dados do arquivo em envio com relação ao histórico existente em base para arquivo com as mesmas características (prestadora, indicador).

- Verificação no formato da data e hora conforme regras definidas pela Prestadora, sendo informadas no formato numérico, na ordem exata de dia, mês e ano, separado por “-“(hífen) ou “/” (Barra comum).

- Verificação se data e hora final é maior ou igual do que data e hora inicial;

- Verificação se a data realizada final (de normalização) de interrupção Não Programada é superior a data corrente.

- Verificação de registros incompletos, que não possuam todas as informações necessárias para a agregação das parcelas.

- Validação de correlação entre os campos Serviço e Tipo de Rede.

- Validação de árvore de relacionamento envolvendo os campos: Tipo de vetor, Segmento de Rede, Causa, Motivo e Providência, em conformidade com o apresentado no Anexo do MOP-RQUAL.

- Verificação de interrupções com afetação percentual superior a 100%:

  - A Prestadora deverá avaliar nestes casos se o percentual atingido foi devido a imprecisão da base de acesso decrescente. Se este for o caso, a ESAQ deverá arredondar para 100%.

- Verificação dos registros que a regra de identificação do Código do IBGE/ Município não encontrar o município para agregação.

A Segunda Rotina de validação compreende a avaliação quanto integridade no preenchimento dos campos, quanto a integridade do conteúdo e também relativo a regras de negócio pré-estabelecidas, essas consideradas como sendo de fator externo interpretado como de exceção e que poderiam influenciar nos resultados gerados.

As validações descritas na Tabela 3, em ordem de execução, são as que compõem a Segunda Rotina de validação, e receberão um Código de Medição específico, conforme forem se identificando dentro dos critérios de validação. Os limites e alertas gerados pela checagem, bem como a periodicidade, serão definidos a partir das medições experimentais.

E ao final das rotinas de validação, em suma, todos os registros em que não se tenha sido identificado inconsistência ou enquadrado em alguma regra de negócio prevista é considerado qualificável, recebendo assim o Código de Medição ‘00’, de Registro Válido. Os demais, ficam associados a um dos Códigos de Medição listados na Tabela 3, o que os vem caracterizar como uma desqualificação para fins de composição no cálculo do indicador, ao mesmo tempo que habilita o acompanhamento quantitativo.

| Códigos de Medição - Segunda Rotina | Regra | Descrição | Tipo de Descarte |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Registros duplicados | Todos os campos iguais. | Integridade do conteúdo |
| 02 | Interrupção sem normalização | Enviada interrupção e não houve normalização até o final do processamento mensal. No processamento inicial realizado pela ESAQ após o recebimento mensal do registro, este tipo registro deve ser classificado como 02 para que as Prestadoras possam realizar os devidos ajustes nos SLAs acordados, caso a Prestadora não realize nenhum ajuste a ESAQ deverá criar o registro de Normalização e inserir automaticamente a data final do evento (último minuto do mês de referência) e classificar este registro como 00 (atendendo as Regras de Negócios) para que conste como classificável no cômputo do indicador. | Integridade do conteúdo |
| 04 | Início e final iguais (Cancelamento) | Data início realizado=data fim realizada. Situação que caracteriza o cancelamento de registro de interrupção. | Regra de Negócio |
| 06 | Normalização com retificação | O registro recebeu atualização com Retificação. Deverá ser considerado como válido (00) os dados da retificação e como inválido (06) o registro inicial. | Regra de Negócio |
| 13 | Afetação igual a 1 usuário | Eventos de interrupção em que só houve 1 (um) usuário afetado em determinado evento do município (não aplicável ao SMP). | Regra de Negócio |
| 15 | Período de apuração | Registro fora do período de referência apurado. Quando se tratar de registro que esteja ultrapassando o mês de referência, o registro deve ser duplicado, com a porção fora do mês de apuração devendo ser classificado como 15 e a porção do mês de coleta classificado como 00 para que conste como classificável no cômputo do indicador. | Regra de Negócio |
| 16 | Duracao_de Interrupção Programada dentro da janela de manutenção | Interrupção realizada com duração menor ou igual ao período 0h (zero hora) e 6h (seis horas) para a Planta Interna ou entre 6h (seis horas) e 12h (doze horas) para a Rede Externa. Consultar Árvore de relacionamento, ao final deste documento, para maior detalhamento. | Regra de Negócio |
| 17 | Duração inferior a 10 minutos | Eventos com duração inferior (<) a 10 minutos. | Regra de Negócio |
| 18 | Afetação inferior a 20% (até Janeiro de 2023) | Eventos do SMP em que a afetação percentual tenha sido inferior a 20% do total de ERBs em determinado evento do município | Regra de Negócio |
| A definir | Afetação inferior a 20% (a partir de Janeiro 2023) | Eventos do SMP em que a afetação percentual tenha sido inferior a 20% do total de ERBs em determinado evento do município. Contudo, não se deve aplicar essa regra, em qualquer caso, se a afetação for superior a 20 ERBs. | Regra de Negócio |
| 19 | Exclusivo Longa Distância | Evento do serviço STFC em que não houve afetação que envolva a modalidade Local. | Regra de Negócio |
| 90 | Excludente aprovado | Descarte de registros com código de marcação=’0’, de requerimento excludente qualificável. | Regra de Negócio |
| 00 | Registro Válido | Código atribuído à um registro qualificado. Apenas a registros de normalizações. | Qualificável |

Tabela 3 – Critérios da Segunda Rotina de validação para o IND8

As regras de negócio para o processamento ocorrerão conforme recebimento dos dados, tendo um processamento final no encerramento do ciclo mensal para o cálculo do indicador.

### Base de Dados Processados

Ao final do processo de validação há então a diferenciação do que é considerado dado válido para vir a compor o cálculo do indicador, daqueles dados a serem desconsiderados. Após as rotinas de validação, a ESAQ disponibiliza os dados nos relatórios da Base de Dados Processados.

A Base de Dados Processados é a primeira etapa de disponibilização em formato sistêmico dos dados recepcionados, de consulta, tanto pela Anatel quanto pelas Prestadoras, nos seus respectivos conjuntos de dados.

Para o IND8 está previsto um relatório, contendo campos descritos na Tabela 4:

| Campo | Descritivo de campo |
| --- | --- |
| ANO | Ano ao qual os dados se referem (Numérico: AAAA) |
| MES | Mês ao qual os dados se referem (Numérico: MM) |
| SERVIÇO | Sigla do serviço (ex: SMP, SCM, STFC e STVA) |
| PRESTADORA | Nome da Prestadora |
| ID_PRESTADORA | Identificador de Prestadora |
| UF | Sigla da UF referente à localidade da medição |
| NOME_DO_MUNICIPIO | Nome do Município |
| CODIGO_IBGE | Código IBGE do Município |
| ZONA | Nome da Zona, para municípios com mais de 2 (dois) milhões de habitantes (pedido sob demanda). |
| TIPO_DE_VETOR | Interrupção Não Programada ou Normalização Não Programada ou Interrupção Programada ou Normalização Programada |
| TIPO_DE_INFORMACAO | Informação ou Retificação |
| PROTOCOLO | Número de identificação no sistema da ESAQ para o evento de interrupção reportado, gerado pela Prestadora. |
| IDENTIFICACAO_BOLETIM_DE_ANORMALIDADE_(BA)_NA_PRESTADORA | Nº interno da Prestadora para identificação do evento de interrupção. |
| TIPO_DE_ REDE | Tipo da rede afetada, a depender do serviço. |
| DATA_HORA_INICIO_PREVISTO | dd/mm/aaaa HH:MM:SS, sendo o horário de 00:00:00h a 23:59:59h. Somente preencher para o evento de ocorrências Programadas. |
| DATA_HORA_FINAL_PREVISTO | dd/mm/aaaa HH:MM:SS, sendo o horário de 00:00:00h a 23:59:59h. Somente preencher para o evento de ocorrências Programadas. |
| DATA_HORA_INICIO | dd/mm/aaaa HH:MM:SS, sendo o horário de 00:00:00h a 23:59:59h*. |
| DATA_HORA_FINAL | dd/mm/aaaa HH:MM:SS, sendo o horário de 00:00:00h a 23:59:59h*. |
| MOTIVO_INTERRUPCAO | Fato motivador da interrupção |
| SEGMENTO_DE_REDE_DA_INTERRUPCAO | Segmento de Rede da Interrupção |
| CAUSA_INTERRUPCAO | Detalhar causa da interrupção |
| DURAÇÃO_DA_INTERRUPCAO | Duração da interrupção no formato HHHH:MM (sem limite para casa das horas). |
| DURACAO_DA_INTERRUPCAO_EM DECIMAL | Duração da interrupção (em horas), no formato decimal. |
| EXCEPCIONALIDADE DA INTERRUPÇÃO | Excepcional ou Não-excepcional |
| IMPACTO DA INTERRUPÇÃO | Não-Massiva ou Massiva |
| AFETAÇÃO | Quantidade de acessos individuais em serviço da Prestadora no município que tiveram o serviço interrompido durante a interrupção J, quando se tratar de serviços fixos; ou quantidade de ERBs da Prestadora do município interrompida durante a interrupção J, quando se tratar do SMP. |
| AFETAÇÃO PERCENTUAL | Percentual correspondente de afetação, considerando a planta do município de terminais quando se tratar de serviços fixos, ou a planta de ERBs quando se tratar do SMP. |
| INDISPONIBILIDADE | Produto da “Duração interrupção no mês” pelo campo AFETAÇÃO PERCENTUAL. |
| AJ x TJ | Produto do campo AFETAÇÃO pelo campo DURACAO_DA_INTERRUPCAO_EM DECIMAL. |
| TOTAL DE ACESSOS/ERBs EM SERVIÇO_CALCULADA | Quantidade de acessos individuais em serviço da Prestadora no município, quando se tratar de serviços fixos; ou quantidade de ERBs da Prestadora do município, quando se tratar do SMP. Informação a partir do cálculo das informações passadas na Base Coletada. |
| TOTAL DE ACESSOS/ERBs EM SERVIÇO | Quantidade de acessos individuais em serviço da Prestadora no município (registrada para o mês), quando se tratar de serviços fixos; ou quantidade de ERBs da Prestadora no município (registrada no mês), quando se tratar do SMP. Informação a partir do Gabarito de Oferta para serviços fixos e inventário para o SMP. |
| ELEMENTOS AFETADOS | Identificador único do elemento afetado com base no código STEL ou outro que venha substituí-lo. |
| PROVIDÊNCIA NORMALIZAÇÃO | Providência adotada para restabelecimento dos serviços. |
| TIPO DE ENTREGA | Manual (inserção por formulário) ou Arquivo (inserção via arquivo) ou Automática (inserção via arquivo enviado automaticamente por máquina). |
| DATA DE ENTREGA | dd/mm/aaaa HH:MM (de 00:00:00h a 23:59:59h). Referente ao primeiro reporte do evento. |
| OBSERVAÇÃO | Campo texto livre. |
| CÓDIGO DE MEDIÇÃO | Códigos de medição apresentados na Tabela 3. |
| CODIGO_DE_MARCACAO | Código de marcação atribuído devido a um requerimento de Excludente apresentado, conforme tratamento descrito no Anexo específico de Excludente. |

Tabela 4 – Campos Base de Dados Processados – Arquivo Registros de eventos de interrupção

A “Duração interrupção no mês” é calculada pela razão da duração de cada registro de interrupção (campo DURACAO_DA_INTERRUPCAO_EM DECIMAL) pela quantidade total de horas do mês de referência, se obtendo o quanto cada evento contribuiu no desconto de tempo no mês da disponibilidade do serviço.

O cálculo da duração da interrupção em valores decimais deve ser efetuado considerando a porção inteira de horas e também a parcela correspondente de minutos, devendo essa ser representada na porção decimal. E todo cálculo envolvendo a quantidade de horas em decimal neste documento deve ser efetuada nesse formato.

Os registros de interrupção serão exibidos na Base de Dados Processados de forma agrupada, procurando refletir como um único evento de interrupção para cada Município. Esse agrupamento poderá ocorrer a partir de algum campo específico acordado entre ESAQ e Prestadora como sendo a chave de agregação, ou então a partir da consulta de alguns campos com conteúdo coincidentes: uma Prestadora em um mesmo serviço, com data de início e fim idênticos, e com mesmo conteúdo nos campos: Tipo de Rede, Segmento de Rede, Causa, Motivo e Providência, devendo ser somadas a Afetação e a Afetação Percentual; campos Protocolo e BA, quando distintos, agrupar para não haver perda de informação, campos Excepcionalidade e Impacto, quando distintos, optar pelas opções, respectivamente Excepcional e Massiva.

Na Base de Dados Processados, também será avaliada o período de ocorrência da interrupção, havendo a quebra em mais de um registro para as seguintes situações:

- Para eventos que ultrapassem o mês de análise, a duração deve ser repartida, correspondendo a cada mês o respectivo período de sua durabilidade;

- Para eventos de interrupção Programadas que ultrapassem a janela de manutenção programada, tanto com início antecipado como com fim após a janela, considerando a localização na rede da intervenção (Planta Interna e Rede Externa). A duração também deve ser repartida, correspondendo a porção que ultrapassou a janela de manutenção, e a que se restringiu a ela.

Não obstante, todo registro de interrupção que em algum momento tenha sido validado e processado constará na base e não deve ser apagado do sistema, mesmo que posteriormente tenha havido reenvio e/ou retificações. O último registro da interrupção validado deve constar como o dado oficial, estando os anteriores com status de invalidado.

#### Retificação de dados disponibilizados:

Mesmo protocolo, o último registro do evento de interrupção enviado será considerado como válido e os demais receberão status de invalidado.

#### Protocolo Cancelado:

No caso da comunicação de evento de interrupção por meio de arquivo, se caracterizará como um evento cancelado, àqueles registros que constem com Data e hora de início e fim iguais, para caracterizar o tempo de duração igual a zero.

### Checagem de pós-processamento

Disponibilizados os dados nos relatórios da Base de Dados Processados, a ESAQ disponibiliza uma checagem de pós-processamento com o objetivo de alertar a Prestadora sobre os dados gerados previamente à geração dos indicadores, de forma que possam ser informadas sobre possíveis inconsistências nos dados, tais como:

- Comparação mês a mês da evolução dos dados de Disponibilidade por município e por serviço;

- Município com variação de Disponibilidade, acima de um determinado percentual estabelecido;

- Município com valor de Disponibilidade acima de 100% ou negativa;

- Garantia de comparabilidade.

### Base de Parcelas Agregadas

De posse das informações constantes na Base de Dados Processados ocorre um agrupamento de informações, considerando características semelhantes de maneira a dar visibilidade a certos indicadores de forma conjunta ou por contexto.

Nesta etapa ocorre uma consolidação dos dados referente a cada Município em cada período de coleta, em um processo de agregação de dados em parcelas, que irão compor o cálculo do indicador.

A partir desse processo, é constituída a Base de Parcelas Agregadas, também sob responsabilidade da ESAQ, de atualização e disponibilização com periodicidade mensal.

Não obstante, os registros, que na Base de Dados Processados receberam Códigos de Medição atribuídos pelas rotinas de validação, também são agregados em parcelas para fins de acompanhamento e, também constituem a Base de Parcelas Agregadas.

Os campos existentes nos relatórios da Base de Parcelas Agregadas são os apresentados na Tabela 5:

| Campo | Descritivo de campo |
| --- | --- |
| ANO | Ano ao qual os dados se referem (Numérico: AAAA) |
| MES | Mês ao qual os dados se referem (Numérico: MM) |
| SERVIÇO | Sigla do serviço (ex: SMP, SCM, STFC e STVA) |
| PRESTADORA | Nome da Prestadora |
| ID_PRESTADORA | Identificador de Prestadora |
| UF | Sigla da UF referente à localidade da medição. |
| NOME_DO_MUNICIPIO | Nome do Município |
| CODIGO_IBGE | Código IBGE do Município |
| ZONA | Nome da Zona, para municípios com mais de 2 (dois) milhões de habitantes (pedido sob demanda). |
| DURAÇÃO TOTAL DAS INTERRUPÇÕES | Soma de duração das interrupções qualificáveis, em total de horas, ocorridas no mês de referência. |
| QUANTIDADE DE INTERRUPÇÕES | Quantidade total de interrupções qualificáveis, ocorridas no mês de referência. |
| INDISPONIBILIDADE QUALIFICÁVEL | Somatório dos resultados do campo INDISPONIBILIDADE dos eventos qualificáveis, ocorridos no mês de referência. |
| MAIOR QTDE ACESSOS/ERBs EM SERVIÇO_CALCULADA | Maior quantidade registrada no mês de acessos individuais em serviço da Prestadora no município, quando se tratar de serviços fixos; ou Maior quantidade registrada no mês de ERBs da Prestadora no município, quando se tratar do SMP (ou seja, maior valor no mês observado no campo TOTAL DE ACESSOS/ERBs EM SERVIÇO_CALCULADA). Informação a partir do cálculo das informações passadas na Base Coletada. |
| TOTAL DE ACESSOS/ERBs EM SERVIÇO | Quantidade total de acessos individuais em serviço da Prestadora no município (registrada no mês), quando se tratar de serviços fixos; ou quantidade total de ERBs da Prestadora no município (registrada no mês), quando se tratar do SMP. Informação a partir do Gabarito de Oferta para serviços fixos e inventário para o SMP. |
| Somatório AJ x TJ QUALIFICÁVEL | Somatório dos resultados do campo AJ x TJ dos eventos qualificáveis, ocorridos no mês de referência. |
| TT x AT_CALCULADA | Produto da quantidade total de horas do mês de referência pelo valor do campo “MAIOR QTDE ACESSOS/ERBs EM SERVIÇO_CALCULADA”. |
| DURAÇÃO TOTAL DAS INTERRUPÇÕES NÃO QUALIFICÁVEIS | Soma de duração das interrupções não-qualificáveis, em total de horas, ocorridas no mês de referência. |
| QUANTIDADE DE INTERRUPÇÕES NÃO QUALIFICÁVEIS | Quantidade total de interrupções não-qualificáveis, ocorridas no mês de referência. |
| INDISPONIBILIDADE NÃO QUALIFICÁVEL | Soma dos resultados do campo INDISPONIBILIDADE dos eventos não qualificáveis, ocorridas no mês de referência. |
| Somatório AJ x TJ NÃO QUALIFICÁVEL | Somatório dos resultados do campo AJ x TJ dos eventos não qualificáveis, ocorridos no mês de referência. |
| Excludente Qualificável | Quantidade de registros de excludentes aprovados pela ANATEL. |
| Excludente Não Qualificável | Quantidade de registros de excludentes rejeitados pela ANATEL. |
| Excludente Pendente Análise | Quantidade de registros de excludentes pendentes de análise pela ANATEL. |

Tabela 5 - Campos Base de Parcelas Agregadas do IND8

O mês de referência dos registros constante na base de dados agregados para o IND8 considera o período em que houve interrupção do serviço no mês de referência.

A parcela Z com a quantidade de registros não-qualificáveis, considera o total de registros descartados tanto por Integridade do Conteúdo quanto por Regra de Negócio, conforme descritos na Tabela 3.

# Cálculo de indicadores

A partir das informações constantes na Base de Parcelas Agregadas é efetuado o cálculo do indicador considerando cada parcela a que tenha sido atribuída o código de Registro Válido (Código de Medição ‘00’), sendo os resultados apurados constituindo a Base de Indicadores Calculados, representando, enfim, o valor apurado para cada indicador, de cada Prestadora, em cada período de coleta.

## Da Obrigatoriedade de Coleta (Gabarito de Oferta)

Será adotado o gabarito de oferta para identificação da oferta de serviço de cada Prestadora, utilizando as regras definidas para este fim, conforme descrito no MOP-RQUAL e respectivo Anexo.

Dessa forma, todos os municípios em que a Prestadora estiver identificada no gabarito de oferta para determinado serviço, deverá constar com um respectivo resultado calculado para o IND8.

Naqueles municípios em que a Prestadora estiver identificada no gabarito de oferta e que não tenha havido evento de interrupção reportado para o mês, o município deve ser listado com o cálculo do indicador IND8 apresentando o resultado de 100%.

## Da Validade Estatística

Não há aplicação de validade estatística para o cálculo do indicador IND8.

## Ponderação (Pesos)

Para o indicador IND8 não haverá agregação de parcelas e pesos.

## Granularidade

O indicador IND8 será calculado a partir da granularidade referente ao Município.

Quando implementado o campo Zona, para os municípios com mais de 2 (dois) milhões de habitantes, adicionalmente também haverá acompanhamento nessa granularidade.

## Critérios e fórmulas

A fórmula de cálculo do IND8 é a constante a seguir na Tabela 6:

| Acrônimo | Indicador | Representação Matemática | Parcelas |
| --- | --- | --- | --- |
| IND8 | Disponibilidade | IND8=1- J=1 NAj x Tj TT x AT ∙100% | AJ: Quantidade de acessos em serviço da Prestadora na área definida que tiveram o serviço interrompido durante a interrupção J, quando se tratar de serviços fixos. No caso específico do SMP: AJ: Quantidade de ERBs afetadas durante a interrupção J. TJ: Tempo total em horas (em decimal) da interrupção J, no mês de referência. J: Subscrito numérico sequencial caracterizador da interrupção (J = 1, 2, 3, ..., N). TT: Tempo total em horas do mês de referência. AT: Total de acessos em serviço da Prestadora na área definida (registrada no mês). No caso específico do SMP: AT: Total de ERBs da Prestadora na área definida (registrada no mês). |

Tabela 6 - Cálculo do Indicador IND8

O IND8 é calculado considerando as seguintes circunstâncias:

- Os registros de eventos de interrupção de natureza Programada executados dentro da janela de manutenção, considerando a localização na rede da intervenção: Planta Interna - período de 0h (zero hora) às 6h (seis horas);  e Rede Externa - período de 6h (seis horas) às 12h (doze horas), e com agendamento e aviso prévio aos usuários de até 72h (setenta e duas horas) não serão contabilizados para compor o indicador, recebendo Código de Medição específico.

- Os registros de eventos de interrupção de natureza Programada que tenham excedido o período da janela de manutenção (antes ou depois), considerando a localização na rede da intervenção acima descrito, os períodos excedentes ao da janela de manutenção programada serão contabilizados para compor o indicador.

- A parcela AT (Total de acessos/ERBs em serviço da Prestadora) deve considerar o quantitativo obtido a partir do campo TOTAL DE ACESSOS/ERBs EM SERVIÇO da Base de Parcelas Agregadas.

- A parcela TT (Tempo total em horas do mês de referência) deve considerar a quantidade de dias do mês de referência para cálculo correspondente de horas no mês.

- Em termos práticos, considerando ainda o desenvolvimento de obtenção dos quantitativos por meio do Gabarito de Oferta (serviços fixos) e do inventário (SMP), bem como de validação dos critérios adotados para cálculo da quantidade de ERBs, inicialmente o cálculo da Disponibilidade deve ser desenvolvido considerando os valores apresentados nos campos “Somatório AJ x TJ QUALIFICÁVEL” e “TT x AT_CALCULADA”, portanto, com estimativa da maior quantidade Total de acessos/ERBs registrada no mês. Essa fórmula de cálculo pode vir a ser alterada, considerando o exposto anteriormente ou se observada volatilidade significativa do campo TOTAL DE ACESSOS/ERBs EM SERVIÇO_CALCULADA para um mesmo município.

## Unidade de medida

O indicador IND8 deve ser calculado em valores percentuais (%), com truncamento na quarta casa decimal.

## Polaridade

Para o indicador IND8, quanto maior o valor calculado, melhor o resultado.

# Comunicação

O modelo de comunicação é de caráter obrigatório e de responsabilidade das Prestadoras, provendo as informações necessárias ao público-alvo para atendimento a resolução 717/2019 e será constituído em processo específico de acordo com a classificação de cada interrupção informada pela Prestadora.

Deve ser provido de componentes e meios de comunicação que atendam aos requisitos deste documento bem como os pertinentes dos Procedimentos de Rede das Prestadoras.

## Portal de Interrupções

Todas as interrupções que se enquadrem no respectivo conceito delimitado por este documento estarão disponíveis ao público, no sítio da Prestadora, após a publicação mensal oficial do indicador IND8, salvo as interrupções Programadas e Massivas que possuem regras específicas de comunicação detalhadas a seguir, contendo ao mínimo o período e os motivos da interrupção por município afetado.

Relativo às Interrupções Programadas (Massivas ou Não Massivas), a Prestadora deverá comunicar com antecedência mínima de 72h (setenta e duas horas), realizando o envio do início do evento por meio do registro de “Interrupção – Programada” à ESAQ. O comunicado de normalização (encerramento) dos eventos deverá ocorrer até o fim do período de coleta do ciclo mensal correspondente, com prerrogativa de envio em menor tempestividade, ficando a cargo de cada Prestadora definir a sua periodicidade de envio.

No tocante às Interrupções Massivas Não Programadas, a Prestadora deverá comunicar em até 24h (vinte e quatro horas) do início do evento, realizando o envio por meio de registro de “Interrupção – Não Programada” (quando necessário complemento posterior do registro) ou por meio do registro de “Normalização - Não Programada” à ESAQ, quando conhecido todos os dados da composição do registro.

Em atendimento ao regulamento, a disponibilização da informação de interrupção para o assinante se dará por meio do sítio de cada Prestadora. A consulta deve ter um histórico por um período de 12 (doze) meses e em conformidade com a seleção de filtros aplicados, devendo a Prestadora optar por uma das formas de disponibilização:

- por meio de uma URL temporária, acessível pelo sítio da Prestadora, com redirecionamento para a base de comunicação da ESAQ, restringindo a consulta aos dados da própria Prestadora; ou

- por meio de um Portal Público da ESAQ, minimamente acessível pelo sítio da Prestadora, sem restrição de consulta somente a Prestadora em questão.

Relativo a primeira opção acima, por meio de uma URL temporária, o modelo padrão de disponibilização dos registros de interrupção por meio do sítio de cada Prestadora se encontra disponibilizado na seção 6.3: ANEXO C - MODELO PADRÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS REGISTROS DE INTERRUPÇÃO POR MEIO DO SÍTIO DE CADA PRESTADORA.

No tocante a última opção, por meio de um Portal Público da ESAQ, o modelo padrão de disponibilização dos registros de interrupção se encontra disponibilizado na seção 6.3: ANEXO D – MODELO PADRÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS REGISTROS DE INTERRUPÇÃO POR MEIO DO PORTAL PÚBLICO DA ESAQ.

## Centro de Atendimento Telefônico

Conforme preconizado no art. 31 do RQUAL, as Prestadoras também disponibilizarão em seus Centros de Atendimento Telefônico a informação quanto a ocorrência de interrupção aos usuários que porventura venham a entrar em contato nesse sentido.

## Comunicação Ativa

As Prestadoras para os casos das Interrupções Programadas, adicionalmente a disponibilização das informações em seus sítios na internet, manterão processo de comunicar diretamente aos clientes dos seus serviços fixos (comunicação ativa) passíveis de sofrê-las.

Admite-se a utilização de um dos seguintes meios de comunicação: e-mail, SMS, ou mensagem em aplicativo. Em quaisquer das possibilidades do meio de comunicação escolhido, deve ser considerado o prazo de antecedência regulamentar, de 72h (setenta e duas horas).

# Anexos Referenciados

#### Anexo do MOP-RQUAL: Gabarito de Oferta.

#### b) Anexo do MOP-RQUAL: Requisitos do Processo de Aferição dos IND1, IND2 e IND3.

#### Anexo do MOP-RQUAL: Requisitos sobre Tratamento de Excludentes.

# Anexos

## Anexo A – Menor grau de equipamentos monitorado com alarmística

Anexo A Figura 1 - Processo de Alarmística

## Anexo B – Opções da Árvore de Relacionamento

| Código | Tipo de Rede | Aplicabilidade (em relação ao Serviço Prestado) |
| --- | --- | --- |
| 01 | VOZ | SMP |
| 02 | DADOS | SMP |
| 03 | VOZ E DADOS | SMP |
| 04 | LOCAL | STFC |
| 05 | LOCAL-LDN | STFC |
| 06 | LOCAL-LDN-LDI | STFC |
| 07 | LDN | STFC |
| 08 | LDN-LDI | STFC |
| 09 | LDI | STFC |

Anexo B Tabela 1 - Tipo de Rede

| Código | Motivo Interrupção | Aplicabilidade (em relação à Natureza) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Manutenção | Programada |
| 02 | Modernização | Programada |
| 03 | Ampliação/Modificação | Programada |
| 04 | Segurança das Instalações | Programada |
| 05 | Falha de Equipamento (ou Componente/Falha de Hardware) | Não-Programada |
| 06 | Falha de Software | Não-Programada |
| 07 | Falha de Operadores (Falha Humana) | Não-Programada |
| 08 | Degradação Sinal Transmitido | Não-Programada |
| 09 | Abalroamento/Acidentes | Não-Programada |
| 10 | Falta de Energia | Não-Programada |
| 11 | Vandalismo | Não-Programada |
| 12 | Intempéries/Fenômenos da Natureza | Não-Programada |
| 13 | Congestionamento | Não-Programada |

Anexo B Tabela 2 - Motivo da Interrupção

| Código | Segmento de Rede | Serviços Aplicáveis | Exemplo | Classificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Núcleo de Rede/Comutação | SMP STFC SCM STVA | Central, MSC, Media Gateway, Servidor, Softswitch, HLR, PTS, PTT, Headend, DSLAM Rede virtualizada | Planta Interna |
| 2 | Sistema de Transmissão | SMP STFC SCM STVA | EILD, enlaces rádio SDH, PDH, WDM, ATM, MUX, satélite | Planta Interna |
| 3 | Rede de Acesso | SMP STFC SCM STVA | ERB em locais resguardados, BSC, RNC, armários de rede externa, DG | Planta Interna |
| 4 | Rede Externa | STFC SCM STVA | Fibra óptica, cabos coaxiais, cabos de par trançado, postes. | Rede Externa |
| 5 | Plataforma de Serviço | SMP STFC SCM STVA | Plataformas de conexão de dados e de Pré-Pago | Planta Interna |
| 6 | Rede Externa | SMP | ERB (e seu cabeamento) em locais expostos | Rede Externa |

Anexo B Tabela 3 - Segmento de Rede da Interrupção

| Código | Causa |
| --- | --- |
| 01 | Substituição |
| 02 | Alteração/(Re)configuração |
| 03 | Ativação |
| 04 | Atendimento a órgãos públicos |
| 05 | Impedir danos ou prejuízos às redes |
| 06 | Defeito de Fabricação |
| 07 | Falha em equipamento/elemento |
| 08 | Falha em plataforma(s) de serviço(s) |
| 09 | Queima de equipamento/elemento |
| 10 | Falha no sistema de climatização/alta temperatura |
| 11 | Falha de conexão física |
| 12 | Falha de comunicação com a plataforma de tarifação |
| 13 | Falha de Interconexão |
| 14 | Falha de programação em software/firmware instalado |
| 15 | Falha decorrente de atualização realizada |

Anexo B Tabela 4 - Causas para Interrupção Programada

| Código | Causa |
| --- | --- |
| 16 | Falha de autenticação ou travamento |
| 17 | Indisponibilizado por identificação de tentativa de invasão virtual na rede |
| 18 | Falha na instalação/configuração de hardware |
| 19 | Falha na instalação/configuração de software |
| 20 | Falha iniciada após manutenção realizada |
| 21 | Radio interferência causada por sinal de outra Prestadora |
| 22 | Radio interferência causada por sinal de operador não outorgado |
| 23 | Atenuação de sinal |
| 24 | Rompimento de cabo(s) |
| 25 | Incêndio ou queimada |
| 26 | Queda de poste(s) ou torre(s) |
| 27 | Danificação em equipamento/elemento |
| 28 | Falta/instabilidade no fornecimento de energia elétrica comercial |
| 29 | Fim da carga da(o) (banco de) bateria |
| 30 | Falha na ativação por (banco de) bateria |
| 31 | Falha no suprimento por meio de outros tipos de energia (painel solar, GMG etc.) |
| 32 | Roubo ou danificação em equipamento/elemento |
| 33 | Roubo ou danificação em bateria |
| 34 | Roubo ou danificação em cabeamento |
| 35 | Atenuação por dissipação (chuva) ou outras condições climáticas |
| 36 | Danificação ou queima de equipamentos/elementos por descarga elétrica (raio) |
| 37 | Desalinhamento/danificação de antenas devido fortes ventos |
| 38 | Danificação de equipamentos/elementos por alagamento |
| 39 | Falha em configuração |
| 40 | Alto tráfego inesperado ocasionando instabilidade |
| 41 | Alto tráfego em rotas/equipamentos que já têm alta taxa de ocupação |
| 42 | Falha no sistema de sinalização |
| 99 | Outros |

Anexo B Tabela 5 - Causas para Interrupção Não Programada

| Código | Providência Normalização |
| --- | --- |
| 01 | Atividade realizada no cabeamento |
| 02 | Atividade realizada em equipamento/elemento |
| 03 | Atividade realizada no sistema irradiante |
| 04 | Atividade realizada em plataforma de serviço |
| 05 | Atividade realizada no sistema de infraestrutura (alimentação, climatização, estrutura física) |
| 06 | Atualização de software |
| 07 | Migração de site |
| 08 | Serviço restabelecido após finalizada ação de concessionária/agentes públicos |
| 09 | Serviço restabelecido após adequações realizadas |
| 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
| 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
| 12 | Normalizado após substituição de cabeamento |
| 13 | Normalizado após reparo/fusão/emenda no cabeamento |
| 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
| 15 | Normalizado após substituição do sistema irradiante |
| 16 | Normalizado após realinhamento do sinal das antenas |
| 17 | Normalizado após reset/shutdown fisicamente |
| 18 | Normalizado sem intervenção técnica |
| 19 | Normalizado por intervenção remota |
| 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
| 21 | Serviço restabelecido com ativação de ERB móvel |
| 22 | Normalizado após limpeza de equipamento/elemento |
| 23 | Normalizado após outras ações desta Prestadora |
| 24 | Normalizado após emenda no cabeamento óptico |
| 25 | Normalizado após reparo/fusão em cabeamento (não óptico) |
| 26 | Normalizado após substituição de cabeamento óptico |
| 27 | Normalizado após substituição em outros cabeamentos |
| 28 | Normalizado após atualização do software |
| 29 | Normalizado após (re)configuração |
| 30 | Normalizado pela equipe da outra Prestadora |
| 31 | Normalizado após ação de agentes públicos |
| 32 | Normalizado com reforço de sinal |
| 33 | Normalizado após restabelecimento da energia pela concessionária |
| 34 | Suprido após ativação de banco de bateria |
| 35 | Suprido após ativação de outras fontes de energia (painel solar, GMG, etc) |
| 36 | Normalizado após rearme |
| 37 | Normalizado após reparo |
| 38 | Normalizado após substituição |
| 39 | Serviço restabelecido após melhora nas condições climáticas |
| 40 | Normalizado com ampliação |
| 99 | Outros |

Anexo B Tabela 6 - Providências de Normalização para Interrupção

| Motivo |  | Causa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Manutenção | 01 | Substituição |
|  |  | 02 | Alteração/(Re)configuração |
|  |  | 03 | Ativação |
| 02 | Modernização | 01 | Substituição |
|  |  | 02 | Alteração/(Re)configuração |
|  |  | 03 | Ativação |
| 03 | Ampliação/Modificação | 01 | Substituição |
|  |  | 02 | Alteração/(Re)configuração |
|  |  | 03 | Ativação |
| 04 | Segurança das instalações | 04 | Atendimento a órgãos públicos |
|  |  | 05 | Impedir danos ou prejuízos às redes |
| 05 | Falha de Equipamento ou Componente (Falha de Hardware) | 06 | Defeito de Fabricação |
|  |  | 07 | Falha em equipamento/elemento |
|  |  | 08 | Falha em plataforma(s) de serviço(s) |
|  |  | 09 | Queima de equipamento/elemento |
|  |  | 10 | Falha no sistema de climatização/alta temperatura |
|  |  | 11 | Falha de conexão física |
|  |  | 12 | Falha de comunicação com a plataforma de tarifação |
|  |  | 13 | Falha de Interconexão |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 06 | Falha de Software | 14 | Falha de programação em software/firmware instalado |
|  |  | 15 | Falha decorrente de atualização realizada |
|  |  | 16 | Falha de autenticação ou travamento |
|  |  | 17 | Indisponibilizado por identificação de tentativa de invasão virtual na rede |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 07 | Falha de Operadores (Falha Humana) | 18 | Falha na instalação/configuração de hardware |
|  |  | 19 | Falha na instalação/configuração de software |
|  |  | 20 | Falha iniciada após manutenção realizada |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 08 | Degradação do sinal transmitido | 21 | Radiointerferência causada por sinal de outra prestadora |
|  |  | 22 | Radiointerferência causada por sinal de operador não outorgado |
|  |  | 23 | Atenuação de sinal |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 09 | Abalroamento/Acidentes | 24 | Rompimento de cabo(s) |
|  |  | 25 | Incêndio ou queimada |
|  |  | 26 | Queda de poste(s) ou torre(s) |
|  |  | 27 | Danificação em equipamento/elemento |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 10 | Falta de Energia | 28 | Falta/instabilidade no fornecimento de energia elétrica comercial |
|  |  | 29 | Fim da carga da(o) (banco de) bateria |
|  |  | 30 | Falha na ativação por (banco de) bateria |
|  |  | 31 | Falha no suprimento por meio de outros tipos de energia (painel solar, GMG, etc) |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 11 | Vandalismo | 32 | Roubo ou danificação em equipamento/elemento |
|  |  | 33 | Roubo ou danificação em bateria |
|  |  | 34 | Roubo ou danificação em cabeamento |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 12 | Intempéries/Fenômenos da Natureza | 35 | Atenuação por dissipação (chuva) ou outras condições climáticas |
|  |  | 36 | Danificação ou queima de equipamentos/elementos por descarga elétrica (raio) |
|  |  | 37 | Desalinhamento/danificação de antenas devido fortes ventos |
|  |  | 26 | Queda de poste(s) ou torre(s) |
|  |  | 38 | Danificação de equipamentos/elementos por alagamento |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 13 | Congestionamento | 39 | Falha em configuração |
|  |  | 40 | Alto tráfego inesperado ocasionando instabilidade |
|  |  | 41 | Alto tráfego em rotas/equipamentos que já têm alta taxa de ocupação |
|  |  | 42 | Falha no sistema de sinalização |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |

Anexo B Tabela 7 – Opções de Causa segundo o Motivo da Interrupção

| Causa |  | Segmento de Rede (Código) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Substituição | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |
| 02 | Alteração/(Re)configuração | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |
| 03 | Ativação | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |
| 04 | Atendimento a órgãos públicos | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |
| 05 | Impedir danos ou prejuízos às redes | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |
| 06 | Defeito de Fabricação | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |
| 07 | Falha em equipamento/elemento | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
| 08 | Falha em plataforma(s) de serviço(s) | 5 | Plataforma de Serviço |
| 09 | Queima de equipamento/elemento | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
| 10 | Falha no sistema de climatização/alta temperatura | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
| 11 | Falha de conexão física | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |
| 12 | Falha de comunicação com a plataforma de tarifação | 2 | Sistema de Transmissão |
| 13 | Falha de Interconexão | 2 | Sistema de Transmissão |
| 14 | Falha de programação em software/firmware instalado | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
| 15 | Falha decorrente de atualização realizada | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
| 16 | Falha de autenticação ou travamento | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
| 17 | Indisponibilizado por identificação de tentativa de invasão virtual na rede | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
| 18 | Falha na instalação/configuração de hardware | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |
| 19 | Falha na instalação/configuração de software | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
| 20 | Falha iniciada após manutenção realizada | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |
| 21 | Radiointerferência causada por sinal de outra prestadora | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
| 22 | Radiointerferência causada por sinal de operador não outorgado | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
| 23 | Atenuação de sinal | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
| 24 | Rompimento de cabo(s) | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |
| 25 | Incêndio ou queimada | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |
| 26 | Queda de poste(s) ou torre(s) | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |
| 27 | Danificação em equipamento/elemento | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |
| 28 | Falta/instabilidade no fornecimento de energia elétrica comercial | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
| 29 | Fim da carga da(o) (banco de) bateria | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
| 30 | Falha na ativação por (banco de) bateria | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
| 31 | Falha no suprimento por meio de outros tipos de energia (painel solar, GMG, etc) | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
| 32 | Roubo ou danificação em equipamento/elemento | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
| 33 | Roubo ou danificação em bateria | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
| 34 | Roubo ou danificação em cabeamento | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |
| 35 | Atenuação por dissipação (chuva) ou outras condições climáticas | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |
| 36 | Danificação ou queima de equipamentos/elementos por descarga elétrica (raio) | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |
| 37 | Desalinhamento/danificação de antenas devido fortes ventos | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
| 38 | Danificação de equipamentos/elementos por alagamento | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
| 39 | Falha em configuração | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
| 40 | Alto tráfego inesperado ocasionando instabilidade | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
| 41 | Alto tráfego em rotas/equipamentos que já têm alta taxa de ocupação | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
| 42 | Falha no sistema de sinalização | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
| 99 | Outros (detalhar em obs) | 1 | Núcleo de Rede/Comutação |
|  |  | 2 | Sistema de Transmissão |
|  |  | 3 | Rede de Acesso |
|  |  | 4 | Rede Externa |
|  |  | 5 | Plataforma de Serviço |
|  |  | 6 | Rede Externa (SMP) |

Anexo B Tabela 8 – Opções de Causa segundo o Segmento de Rede da Interrupção

| Causa |  | Providência Normalização |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Substituição | 1 | Atividade realizada no cabeamento |
|  |  | 2 | Atividade realizada em equipamento/elemento |
|  |  | 3 | Atividade realizada no sistema irradiante |
|  |  | 4 | Atividade realizada em plataforma de Serviço |
|  |  | 5 | Atividade realizada no sistema de infraestrutura (alimentação, climatização, estrutura física) |
|  |  | 6 | Atualização de software |
|  |  | 7 | Migração de site |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 02 | Alteração/(Re)configuração | 1 | Atividade realizada no cabeamento |
|  |  | 2 | Atividade realizada em equipamento/elemento |
|  |  | 3 | Atividade realizada no sistema irradiante |
|  |  | 4 | Atividade realizada em plataforma de Serviço |
|  |  | 5 | Atividade realizada no sistema de infraestrutura (alimentação, climatização, estrutura física) |
|  |  | 6 | Atualização de software |
|  |  | 7 | Migração de site |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 03 | Ativação | 1 | Atividade realizada no cabeamento |
|  |  | 2 | Atividade realizada em equipamento/elemento |
|  |  | 3 | Atividade realizada no sistema irradiante |
|  |  | 4 | Atividade realizada em plataforma de Serviço |
|  |  | 5 | Atividade realizada no sistema de infraestrutura (alimentação, climatização, estrutura física) |
|  |  | 6 | Atualização de software |
|  |  | 7 | Migração de site |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 04 | Atendimento a órgãos públicos | 8 | Serviço restabelecido após finalizada ação de concessionária/agentes públicos |
| 05 | Impedir danos ou prejuízos às redes | 9 | Serviço restabelecido após adequações realizadas |
| 06 | Defeito de Fabricação | 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
|  |  | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 12 | Normalizado após substituição de cabeamento |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 07 | Falha em equipamento/elemento | 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
|  |  | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 12 | Normalizado após substituição de cabeamento |
|  |  | 13 | Normalizado após reparo/fusão/emenda no cabeamento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 15 | Normalizado após substituição do sistema irradiante |
|  |  | 16 | Normalizado após realinhamento do sinal das antenas |
|  |  | 17 | Normalizado após reset/shutdown fisicamente |
|  |  | 18 | Normalizado sem intervenção técnica |
|  |  | 19 | Normalizado por intervenção remota |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 21 | Serviço restabelecido com ativação de Erb móvel |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 08 | Falha em plataforma(s) de serviço(s) | 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
|  |  | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 17 | Normalizado após reset/shutdown fisicamente |
|  |  | 18 | Normalizado sem intervenção técnica |
|  |  | 19 | Normalizado por intervenção remota |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 09 | Queima de equipamento/elemento | 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
|  |  | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 21 | Serviço restabelecido com ativação de Erb móvel |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 10 | Falha no sistema de climatização/alta temperatura | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 17 | Normalizado após reset/shutdown fisicamente |
|  |  | 18 | Normalizado sem intervenção técnica |
|  |  | 19 | Normalizado por intervenção remota |
|  |  | 22 | Normalizado após limpeza de equipamento/elemento |
|  |  | 23 | Normalizado após outras ações desta prestadora |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 11 | Falha de conexão física | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 22 | Normalizado após limpeza de equipamento/elemento |
|  |  | 24 | Normalizado após emenda no cabeamento ótico |
|  |  | 25 | Normalizado após reparo/fusão em cabeamento (Não ótico) |
|  |  | 26 | Normalizado após substituição de cabeamento ótico |
|  |  | 27 | Normalizado após substituição em outros cabeamentos |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 12 | Falha de comunicação com a plataforma de tarifação | 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
|  |  | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 12 | Normalizado após substituição de cabeamento |
|  |  | 13 | Normalizado após reparo/fusão/emenda no cabeamento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 15 | Normalizado após substituição do sistema irradiante |
|  |  | 16 | Normalizado após realinhamento do sinal das antenas |
|  |  | 18 | Normalizado sem intervenção técnica |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 13 | Falha de Interconexão | 18 | Normalizado sem intervenção técnica |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 23 | Normalizado após outras ações desta prestadora |
|  |  | 29 | Normalizado após (re)configuração |
|  |  | 30 | Normalizado pela equipe da outra prestadora |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 14 | Falha de programação em software/firmware instalado | 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
|  |  | 17 | Normalizado após reset/shutdown fisicamente |
|  |  | 18 | Normalizado sem intervenção técnica |
|  |  | 19 | Normalizado por intervenção remota |
|  |  | 28 | Normalizado após atualização do software |
|  |  | 29 | Normalizado após (re)configuração |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 15 | Falha decorrente de atualização realizada | 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
|  |  | 17 | Normalizado após reset/shutdown fisicamente |
|  |  | 18 | Normalizado sem intervenção técnica |
|  |  | 19 | Normalizado por intervenção remota |
|  |  | 28 | Normalizado após atualização do software |
|  |  | 29 | Normalizado após (re)configuração |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 16 | Falha de autenticação ou travamento | 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
|  |  | 17 | Normalizado após reset/shutdown fisicamente |
|  |  | 18 | Normalizado sem intervenção técnica |
|  |  | 19 | Normalizado por intervenção remota |
|  |  | 28 | Normalizado após atualização do software |
|  |  | 29 | Normalizado após (re)configuração |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 17 | Indisponibilizado por identificação de tentativa de invasão virtual na rede | 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
|  |  | 17 | Normalizado após reset/shutdown fisicamente |
|  |  | 18 | Normalizado sem intervenção técnica |
|  |  | 19 | Normalizado por intervenção remota |
|  |  | 28 | Normalizado após atualização do software |
|  |  | 29 | Normalizado após (re)configuração |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 18 | Falha na instalação/configuração de hardware | 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
|  |  | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 29 | Normalizado após (re)configuração |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 19 | Falha na instalação/configuração de software | 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
|  |  | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 17 | Normalizado após reset/shutdown fisicamente |
|  |  | 19 | Normalizado por intervenção remota |
|  |  | 28 | Normalizado após atualização do software |
|  |  | 29 | Normalizado após (re)configuração |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 20 | Falha iniciada após manutenção realizada | 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
|  |  | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 16 | Normalizado após realinhamento do sinal das antenas |
|  |  | 17 | Normalizado após reset/shutdown fisicamente |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 28 | Normalizado após atualização do software |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 21 | Radiointerferência causada por sinal de outra prestadora | 16 | Normalizado após realinhamento do sinal das antenas |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 23 | Normalizado após outras ações desta prestadora |
|  |  | 30 | Normalizado pela equipe da outra prestadora |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 22 | Radiointerferência causada por sinal de operador não outorgado | 16 | Normalizado após realinhamento do sinal das antenas |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 23 | Normalizado após outras ações desta prestadora |
|  |  | 31 | Normalizado após ação de agentes públicos |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 23 | Atenuação de sinal | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 12 | Normalizado após substituição de cabeamento |
|  |  | 13 | Normalizado após reparo/fusão/emenda no cabeamento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 16 | Normalizado após realinhamento do sinal das antenas |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 22 | Normalizado após limpeza de equipamento/elemento |
|  |  | 23 | Normalizado após outras ações desta prestadora |
|  |  | 32 | Normalizado com reforço de sinal |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 24 | Rompimento de cabo(s) | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 24 | Normalizado após emenda no cabeamento ótico |
|  |  | 25 | Normalizado após reparo/fusão em cabeamento (Não ótico) |
|  |  | 26 | Normalizado após substituição de cabeamento ótico |
|  |  | 27 | Normalizado após substituição em outros cabeamentos |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 25 | Incêndio ou queimada | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 12 | Normalizado após substituição de cabeamento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 26 | Queda de poste(s) ou torre(s) | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 12 | Normalizado após substituição de cabeamento |
|  |  | 13 | Normalizado após reparo/fusão/emenda no cabeamento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 21 | Serviço restabelecido com ativação de Erb móvel |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 27 | Danificação em equipamento/elemento | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 12 | Normalizado após substituição de cabeamento |
|  |  | 13 | Normalizado após reparo/fusão/emenda no cabeamento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 16 | Normalizado após realinhamento do sinal das antenas |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 21 | Serviço restabelecido com ativação de Erb móvel |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 28 | Falta/instabilidade no fornecimento de energia elétrica comercial | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 21 | Serviço restabelecido com ativação de Erb móvel |
|  |  | 33 | Normalizado após restabelecimento da energia pela concessionária |
|  |  | 34 | Suprido após ativação de banco de bateria |
|  |  | 35 | Suprido após ativação de outras fontes de energia (painel solar, GMG, etc) |
|  |  | 36 | Normalizado após rearme |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 29 | Fim da carga da(o) (banco de) bateria | 21 | Serviço restabelecido com ativação de Erb móvel |
|  |  | 33 | Normalizado após restabelecimento da energia pela concessionária |
|  |  | 35 | Suprido após ativação de outras fontes de energia (painel solar, GMG, etc) |
|  |  | 37 | Normalizado após reparo |
|  |  | 38 | Normalizado após substituição |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 30 | Falha na ativação por (banco de) bateria | 21 | Serviço restabelecido com ativação de Erb móvel |
|  |  | 33 | Normalizado após restabelecimento da energia pela concessionária |
|  |  | 35 | Suprido após ativação de outras fontes de energia (painel solar, GMG, etc) |
|  |  | 37 | Normalizado após reparo |
|  |  | 38 | Normalizado após substituição |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 31 | Falha no suprimento por meio de outros tipos de energia (painel solar, GMG, etc) | 21 | Serviço restabelecido com ativação de Erb móvel |
|  |  | 33 | Normalizado após restabelecimento da energia pela concessionária |
|  |  | 34 | Suprido após ativação de banco de bateria |
|  |  | 35 | Suprido após ativação de outras fontes de energia (painel solar, GMG, etc) |
|  |  | 37 | Normalizado após reparo |
|  |  | 38 | Normalizado após substituição |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 32 | Roubo ou danificação em equipamento/elemento | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 15 | Normalizado após substituição do sistema irradiante |
|  |  | 16 | Normalizado após realinhamento do sinal das antenas |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 21 | Serviço restabelecido com ativação de Erb móvel |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 33 | Roubo ou danificação em bateria | 21 | Serviço restabelecido com ativação de Erb móvel |
|  |  | 35 | Suprido após ativação de outras fontes de energia (painel solar, GMG, etc) |
|  |  | 37 | Normalizado após reparo |
|  |  | 38 | Normalizado após substituição |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 34 | Roubo ou danificação em cabeamento | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 24 | Normalizado após emenda no cabeamento ótico |
|  |  | 25 | Normalizado após reparo/fusão em cabeamento (Não ótico) |
|  |  | 26 | Normalizado após substituição de cabeamento ótico |
|  |  | 27 | Normalizado após substituição em outros cabeamentos |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 35 | Atenuação por dissipação (chuva) ou outras condições climáticas | 12 | Normalizado após substituição de cabeamento |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 23 | Normalizado após outras ações desta prestadora |
|  |  | 32 | Normalizado com reforço de sinal |
|  |  | 39 | Serviço restabelecido após melhora nas condições climáticas |
| 36 | Danificação ou queima de equipamentos/elementos por descarga elétrica (raio) | 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
|  |  | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 12 | Normalizado após substituição de cabeamento |
|  |  | 13 | Normalizado após reparo/fusão/emenda no cabeamento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 21 | Serviço restabelecido com ativação de Erb móvel |
|  |  | 23 | Normalizado após outras ações desta prestadora |
|  |  | 36 | Normalizado após rearme |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 37 | Desalinhamento/danificação de antenas devido fortes ventos | 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
|  |  | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 15 | Normalizado após substituição do sistema irradiante |
|  |  | 16 | Normalizado após realinhamento do sinal das antenas |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 21 | Serviço restabelecido com ativação de Erb móvel |
|  |  | 23 | Normalizado após outras ações desta prestadora |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 38 | Danificação de equipamentos/elementos por alagamento | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 18 | Normalizado sem intervenção técnica |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 23 | Normalizado após outras ações desta prestadora |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 39 | Falha em configuração | 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
|  |  | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 17 | Normalizado após reset/shutdown fisicamente |
|  |  | 18 | Normalizado sem intervenção técnica |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 29 | Normalizado após (re)configuração |
|  |  | 30 | Normalizado pela equipe da outra prestadora |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 40 | Alto tráfego inesperado ocasionando instabilidade | 17 | Normalizado após reset/shutdown fisicamente |
|  |  | 18 | Normalizado sem intervenção técnica |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 29 | Normalizado após (re)configuração |
|  |  | 30 | Normalizado pela equipe da outra prestadora |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 41 | Alto tráfego em rotas/equipamentos que já têm alta taxa de ocupação | 17 | Normalizado após reset/shutdown fisicamente |
|  |  | 18 | Normalizado sem intervenção técnica |
|  |  | 20 | Serviço restabelecido com roteamento/redundância |
|  |  | 29 | Normalizado após (re)configuração |
|  |  | 30 | Normalizado pela equipe da outra prestadora |
|  |  | 40 | Normalizado com ampliação |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 42 | Falha no sistema de sinalização | 10 | Normalizado após atuação corretiva do fornecedor |
|  |  | 11 | Normalizado após substituição de equipamento/elemento |
|  |  | 14 | Normalizado após reparo de equipamento/elemento |
|  |  | 17 | Normalizado após reset/shutdown fisicamente |
|  |  | 18 | Normalizado sem intervenção técnica |
|  |  | 28 | Normalizado após atualização do software |
|  |  | 29 | Normalizado após (re)configuração |
|  |  | 99 | Outros (detalhar em obs) |
| 99 | Outros (detalhar em obs) | 99 | Outros (detalhar em obs) |

Anexo B Tabela 9 – Opções de Providência Normalização segundo a Causa da Interrupção

## Anexo C – Modelo padrão de disponibilização dos registros de interrupção por meio do sítio de cada Prestadora

Anexo C Figura 1 – Tela início consulta sítio da Prestadora

Anexo C Figura 2 – Tela consulta Programada sítio da Prestadora

Anexo C Figura 3 – Tela consulta Histórico sítio da Prestadora

## Anexo D – Modelo padrão de disponibilização dos registros de interrupção por meio do Portal Público da ESAQ

A ser complementado em versão superior