ANEXO do MOP/RQUAL:

Requisitos do Processo de Aferição do indicador: IND9

_____________________________________________________________________________________________________________

Índice

1	Escopo e Objetivos deste Anexo	2

1.1	Definição do indicador	2

1.2	Termos e Definições	2

2	Processo de aferição	3

2.1	Coleta de dados	4

2.1.1	Plano Amostral prévio	4

2.1.2	Base de Dados Coletados	4

2.1.2.1	Campos da Base de Dados Coletados	5

2.1.2.2	Descritivo de alguns campos da Base de Dados Coletados	6

2.1.3	Responsabilidades e regras de disponibilização	7

2.1.4	Rotina de validação para recebimento dos arquivos da Base de Dados Coletados	7

2.1.5	Base de Dados Processados	11

2.1.6     Checagem de pós-processamento	13

2.1.7	Base de Parcelas Agregadas	13

3	Cálculo de indicadores	14

3.1	Da Obrigatoriedade de Coleta (Gabarito de Oferta)	14

3.2	Da Validade Estatística	15

3.3	Ponderação (Pesos)	15

3.4	Granularidade	15

3.5	Critérios e fórmulas	15

3.6	Unidade de medida	15

3.7	Polaridade	15

4	Anexos Referenciados	16

# Escopo e Objetivos deste Anexo

O presente anexo é integrante do Manual Operacional do RQUAL (MOP RQUAL), previsto na Resolução nº 717/2019 da Anatel, e trata da especificação do processo de aferição do indicador denominado IND9, conforme extrato abaixo do RQUAL, abrangendo os processos para coleta, processamento, agregação de dados e cálculo do citado indicador.

Ressalta-se que, para um entendimento geral do modelo de regulação para acompanhamento da qualidade, recomenda-se a prévia leitura do texto principal do MOP-RQUAL.

Em complemento a este documento, também se faz necessário que a Prestadora esteja de posse da Especificação Funcional do respectivo Anexo do MOP-RQUAL, de elaboração e distribuição pela ESAQ, contendo o descritivo de cada campo e procedimento a ser adotado.

| Grupo | Acrônimo | Indicador | Serviços | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relacionamento | IND9 | Cumprimento de Prazo | STFC, SCM e TV assinatura | Expressa o atendimento a solicitações de instalação, reparo e mudança de endereço realizados dentro dos prazos agendados |

Tabela 1 – Descrição do indicador do presente Anexo

## Definição do indicador

#### IND9 – Cumprimento de prazo

Este indicador expressa o atendimento a solicitações de instalação, reparo e mudança de endereço realizados dentro dos prazos agendados, tendo como objetivo, representar o grau de comprometimento da Prestadora com os prazos acordados com os seus clientes.

## Termos e Definições

De modo a permitir um melhor entendimento dos procedimentos aplicados, bem como dos resultados obtidos, contidos neste documento, faz-se necessário detalhar alguns conceitos técnicos inerentes à coleta do citado indicador:

- Agendamento - conveniência disponibilizada ao cliente da Prestadora que permite a marcação de um intervalo de tempo ao seu gosto, para comparecimento de equipe técnica da Prestadora visando atendimento a solicitação efetuada.

- Cancelamento - solicitações de serviço do tipo instalação, mudança de endereço ou reparo/manutenção demandadas pelo usuário, mas com posterior desistência, de sua parte ou por parte da Prestadora.

- Cliente Residencial - cliente com prestação do serviço em ambiente caracterizado e identificado como sendo de residência/moradia

- Cliente Não-Residencial - cliente com prestação do serviço em ambiente caracterizado e identificado como não sendo de residência/moradia, muitas vezes registrado sob um CNPJ, contudo com prestação sem nível de serviço livremente acordado entre as partes.

- Cliente prestador de Serviço de Utilidade Pública - conforme definido no anexo ao Ato nº 43.151, de 15 de março de 2004 e posteriores atualizações, bem como qualquer outro assinante não contemplado neste ato, porém declarado de Utilidade Pública nos termos do Decreto nº 50.517/61, que regulamentou a Lei nº 91/35.

- Instalação - solicitações para instalação de novo serviço, para clientes da base ou novo.

- Mudança de Endereço - solicitações para mudança de local de prestação do serviço.

- Reparo/Manutenção - solicitações relativas a falhas no funcionamento do serviço por acesso individual.

- Reagendamento - situação em que a data de agendamento anteriormente realizada é alterada podendo ocorrer por solicitação do cliente, motivo Prestadora ou por caso fortuito e situação de risco.

- Visita Realizada - situação com caracterização de comparecimento da equipe técnica da Prestadora no local requisitado para solicitação de serviço pelo usuário, independentemente da finalização do atendimento da solicitação, correspondendo a uma das opções de reporte para o campo FECHAMENTO.

- Interrupção - paralisação do serviço de telecomunicações decorrente de qualquer falha na rede da Prestadora que impeça a fruição do serviço, excluindo-se os casos de falha individual do acesso de usuário, conforme definido no Anexo do MOP/RQUAL que trata dos Requisitos do Processo de Aferição do indicador IND8..

# Processo de aferição

A Seção 2 do MOP-RQUAL descreve de modo geral todo o fluxo do processamento das informações no processo de aferição, e deve ser de prévio conhecimento para melhor compreensão dos itens a seguir, que trata mais especificamente do indicador IND9.

## Coleta de dados

Os dados utilizados na composição do IND9 se referem a solicitação de instalação, reparo e mudança de endereço previamente agendadas e serão provenientes de dados extraídos dos sistemas de agendamento de visitas técnicas das Prestadoras.

A coleta para cálculo do IND9 será proveniente do seguinte arquivo:

- Base de agendamentos - que contém todos os agendamentos de visitas técnicas registrados, para o mês de referência, se excetuando àqueles relativos a contratos empresariais que possuam nível de serviço livremente acordado entre as partes.

Na Figura 1 está descrito um processo genérico de envio dos dados de agendamento de visitas técnicas, passando pela extração, armazenamento, processamento (parse) e envio a ESAQ.

Figura 1 - Processo genérico de envio dos dados de agendamentos de visitas técnicas

Ainda, conforme prevê o art. 21 do RQUAL, toda estrutura de coleta da Prestadora bem como dos sistemas de agendamento de visitas técnicas de cada Prestadora, deve ser documentada e disponibilizada à ESAQ, contendo os métodos, ferramentas utilizadas para agendamento de visitas técnicas, base de dados, frequência de atualização e mecanismo para controle de qualidade do arquivo. Essa documentação se encontra disponibilizada em Anexo Restrito referente a cada Prestadora, por conter informações técnicas e operacionais.

### Plano Amostral prévio

NÃO APLICÁVEL - Para o IND9 serão coletados os dados referentes a todas as solicitações de serviços (instalação, reparo e mudança de endereço) registradas para acessos individuais e cujo atendimento tenha sido previamente agendado.

### Base de Dados Coletados

A coleta da Base de agendamentos é de responsabilidade de cada Prestadora, devendo ser reportada à ESAQ, todos os agendamentos registrados relativos ao mês de referência, excetuando-se apenas àqueles relativos a contratos empresariais que possuam nível de serviço livremente acordado entre as partes.

Objetiva-se no indicador refletir ao máximo o esforço da Prestadora em ter deslocado as suas equipes para visitas técnicas aos locais agendados dentro do intervalo de tempo previamente acordado com seu cliente, independente da finalização do atendimento da solicitação.

### Campos da Base de Dados Coletados

Os campos existentes no arquivo com a Base de agendamentos são os apresentados na Tabela 2, a seguir:

| ID | Campo | Descritivo de campo | Obrigatoriedade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRESTADORA | Nome da Prestadora | Obrigatório |
| 2 | SERVICO | STFC, SCM, SEAC ou TV por assinatura ou STVA | Obrigatório |
| 3 | IDENTIFICADOR_DE_COMBO | Identificação que informa se a solicitação se refere a combos de serviços. | Opcional |
| 4 | ID_DA_SOLICITAÇÃO_PROTOCOLO | Chave que identifica a visita técnica agendada no sistema de atendimento ao consumidor da Prestadora. | Obrigatório |
| 5 | CODIGO_DO_ASSINANTE | Chave que identifica o consumidor. | Opcional |
| 6 | ID_MUNICIPIO | Identificador de município (IBGE) do Cliente. | Obrigatório |
| 7 | CEP | Código de Endereçamento Postal relativo ao local da visita técnica (de todos os municípios). | Obrigatório |
| 8 | CATEGORIA_DO_CLIENTE | Residencial (1), Não-Residencial (2), Serviço de Utilidade Pública (3) e Contrato Empresarial (4) | Obrigatório |
| 9 | TIPO_DE_VISITA_TECNICA | Instalação (1), Reparo (2), Mudança de Endereço (3) | Obrigatório |
| 10 | FECHAMENTO | Campo contento o resultado da visita técnica agendada: Visita Realizada, Cancelada Cliente, Cancelada Prestadora, Reagendada Cliente, Reagendada Prestadora. | Obrigatório |
| 11 | DESCRICAO_DO_MOTIVO | Descrição da baixa do fechamento da visita técnica agendada. | Obrigatório |
| 12 | DH_ SOLICITACAO | Data e hora da solicitação realizada pelo consumidor no formato dd/mm/aaaa HH:MM:SS. | Obrigatório |
| 13 | DH_INICIO_PERIODO_AGENDADO | Data e hora do início do prazo acordado para realização da visita técnica no formato dd/mm/aaaa HH:MM:SS. | Obrigatório |
| 14 | DH_FIM_PERIODO_AGENDADO | Data e hora do fim do prazo acordado para realização da visita técnica no formato dd/mm/aaaa HH:MM:SS. | Obrigatório |
| 15 | DH_INICIO_VISITA | Data e hora do momento do início de visita técnica agendada no formato dd/mm/aaaa HH:MM:SS, sendo obrigatório apenas quando o campo “FECHAMENTO” for igual a “Visita Realizada”. | Obrigatório |
| 16 | OBSERVACAO_REG_NA_SOLICITACAO | Campo de observação registrada a respeito da solicitação (campo de texto livre). | Opcional |
| 17 | BOLETIM_DE_ANORMALIDADE_BA | Nº interno da Prestadora para identificação do evento de interrupção (objetivando o descarte de registro de solicitação de reparo decorrente de interrupção sistêmica). | Opcional |

Tabela 2 – Campos Base de Dados Coletados - Arquivo Base de agendamentos

Em todo reporte de arquivo devem constar todos os campos listados, sendo obrigatório ou opcional somente o preenchimento do conteúdo do respectivo campo.

Será adotado o gabarito de oferta para identificação da oferta de serviço de cada Prestadora, utilizando as regras definidas para este fim. Todos os municípios em que a Prestadora estiver identificada no gabarito de oferta para determinado serviço, deverá constar com um respectivo resultado calculado para o IND9, entretanto, a coleta/extração de dados por parte da Prestadora não deve estar sob hipótese alguma delimitada sistematicamente para os municípios constantes do gabarito de oferta.

### Descritivo de alguns campos da Base de Dados Coletados

Abaixo alguns detalhes referentes a alguns dos campos listados:

IDENTIFICADOR_DE_COMBO: as solicitações correspondentes a COMBOS serão replicadas aos serviços abarcados na instalação e mudança de endereço pelo combo solicitado.

CATEGORIA_DO_CLIENTE: Os agendamentos relativos a contratos empresariais que possuam nível de serviço livremente acordado entre as partes preferencialmente não se encontram dentro do escopo do indicador, conforme Art. 8º, §4º, do RQUAL, devendo serem identificados na Prestadora previamente de forma ou a não constar nos registros da Base de Dados Coletados repassada à ESAQ, OU ENTÃO informado mediante a identificação sob o item ‘Contrato Empresarial (4)’ no campo CATEGORIA_DO_CLIENTE.

DH_INICIO_VISITA: a solicitação com Visita Realizada e campo DH_INICIO_VISITA não preenchido, será interpretada como um não cumprimento do prazo agendado.

DESCRICAO_DO_MOTIVO: descrição contendo informação precisa quanto ao motivo de fechamento da solicitação, extraída a partir da árvore de opções utilizada pela Prestadora. Ainda, existe a possibilidade de consideração como visita atendida dentro do prazo, o início da visita técnica que ocorra antes do prazo agendado com o cliente (antecipação da visita) em que tenha havido o consentimento do cliente e se efetivado o atendimento presencial para a solicitação realizada. Para essa situação e consideração no cálculo do indicador, se faz obrigatório que no campo DESCRICAO_DO_MOTIVO venha com o preenchimento padrão “ANTECIPACAO DA VISITA TECNICA” E no campo FECHAMENTO esteja preenchido como “Visita Realizada”.

BOLETIM_DE_ANORMALIDADE_BA: caso a prestadora objetive pleitear o descarte de determinado registro de solicitação de reparo que tenha sido decorrente de alguma interrupção sistêmica, deve ser informado o nº interno da Prestadora para identificação do evento de interrupção, da forma idêntica ao reportado na coleta do IND8. Inicialmente não haverá a validação cruzada deste campo com o reportado no IND8.

### Responsabilidades e regras de disponibilização

A responsabilidade da coleta e envio dos arquivos fonte da Base de Dados Coletados é da Prestadora, que deve proceder com as suas disponibilizações com periodicidade mensal, sendo o prazo de entrega até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da coleta, postergável ao próximo dia útil quando o dia 10 (dez) seja um final de semana ou feriado nacional.

Os dados deverão ser encaminhados pela Prestadora ao seu respectivo repositório SFTP na ESAQ, em arquivo no formato por exemplo “.csv”, “.txt” ou algum formato não proprietário, podendo os arquivos serem compactados conforme necessidade da ferramenta, exemplo: 7zip.

Ainda, as Prestadoras também deverão disponibilizar um arquivo adicional à ESAQ, devendo sempre serem atualizados quando vier a sofrer alterações, com as definições de intervalos horários que a Prestadora pratica para as visitas técnicas de solicitações de instalação, reparo e mudança de endereço, sendo que:

a) a ESAQ somente deverá aceitar intervalos de no máximo 6h (seis horas) de duração.

b) qualquer inclusão de intervalo que não atenda a esse critério deverá ser encaminhada ao GTQUAL para apreciação.

c) a ESAQ deverá manter uma base incremental de intervalos cadastrados pela Prestadora.

Não obstante, conforme já informado, também deve ter sido entregue à ESAQ documentação com a estrutura de coleta da Prestadora, que deve ser atualizado sempre que vier a sofrer alguma alteração.

### Rotina de validação para recebimento dos arquivos da Base de Dados Coletados

Os arquivos enviados ao repositório da ESAQ passam por uma validação prévia com o objetivo de alertar a Prestadora sobre a qualidade dos dados enviados.

A ação de disponibilizar o arquivo à ESAQ não cumpre a plenitude do envio, tendo em vista que parte da validação dos arquivos da Base de Dados Coletados ocorre com a emissão de um alerta. A Prestadora deve ficar atenta quanto a mensagem de retorno relativo ao envio de arquivo, que pode vir a ser totalmente negado ou conter a identificação de inconsistências que irão desconsiderar parte dos dados reportados.

Para o presente indicador serão realizadas 3 (três) rotinas de validação, na ordem apresentada neste documento: a) Primeira Rotina; b) Segunda Rotina; c) Terceira Rotina.

A Primeira Rotina de validação compreende a avaliação quanto a estrutura do arquivo e de comparação relativa à expectativa de quantidade de dados recepcionados. Essa rotina atua com a negação para o recebimento do arquivo quando identificadas as seguintes inconsistências:

- Conformidade com a estrutura física pré-determinada: relativo ao formato de arquivo, nomenclatura do arquivo, quantidade de colunas, adequado preenchimento dos cabeçalhos obrigatórios, etc;

- Conformidade com a estrutura de formatação pré-determinada: relativo a codificação, separadores de campos, delimitadores de texto, indicadores de casas decimais e milhares;

- Conformidade com o conteúdo aguardado: checagem da quantidade de dados recebida, comparando a quantidade de linhas com registros e de dados do arquivo em envio com relação ao histórico de 3 (três) meses existentes em base para arquivo com as mesmas características (prestadora, indicador), será enviado um alerta à prestadora no caso da variação ser maior que 20% (vinte porcento) do histórico.

A Segunda Rotina de validação compreende a avaliação quanto integridade no preenchimento dos campos, em um processo encadeado de processamento. Essa rotina atua admitindo um valor máximo de até 5% (cinco porcento) da soma de registros de dados com inconsistências averiguadas nessa rotina, segundo a Tabela 3.

No caso de exceder o limite mencionado acima ocorrerá a negação para o recebimento do arquivo. Porventura não tendo sido superado esse patamar, será emitido um alerta à Prestadora, mas ainda assim o arquivo seguirá o curso de processamento.

| Códigos de Medição - Segunda Rotina | Regra | Descrição |
| --- | --- | --- |
| PRE1 | Registros duplicados | Descarte dos registros duplicados, ou seja, aqueles que contém as mesmas informações em todas as colunas do arquivo de coleta. |
| PRE2 | Registro com campo obrigatório em branco | Verificação de registros incompletos, que não possuam todas as informações necessárias para a agregação das parcelas. |
| PRE3 | Registro com tamanho do campo inválido | Verificação da conformidade com a estrutura pré-determinada para o tamanho do campo. |
| PRE4 | Registro com campo data inválido | Verificação da conformidade com a estrutura pré-determinada para o formato de campos de data. |
| PRE5 | Registro com tipo de dados inválido | Verificação da conformidade com a estrutura pré-determinada para o tipo de dado. |

Tabela 3 - Códigos da Segunda Rotina de validação para o IND9

Finalizada a Segunda Rotina, o universo de registros de dados restante sem Código de Medição atribuído nesse processamento é disponibilizado para a execução da Terceira Rotina.

A Terceira Rotina de validação compreende a avaliação quanto a integridade do conteúdo dos dados apresentados. Essa rotina também ocorre em um processo encadeado de processamento, e atua admitindo um valor máximo de até 5% (cinco porcento) da soma de registros de dados restantes da Segunda Rotina, quanto as validações previstas dos tipos de descarte descritos por ‘Integridade do conteúdo’, podendo também proporcionar o efeito de negação para o recebimento do arquivo, caso seja ultrapassado esse patamar, com a emissão de alerta à Prestadora.

Adicionalmente, a Terceira Rotina de validação também faz avaliação relativa a Regras de Negócio pré-estabelecidas, essas consideradas como sendo de fator externo interpretado como de exceção e que poderiam influenciar nos resultados gerados e/ou dados em que se há o interesse que sejam reportados para acompanhamento, mesmo que não venham a compor o cálculo do indicador.

As validações descritas na Tabela 4, em ordem de execução, são as que compõem a Terceira Rotina de validação, e também receberão um Código de Medição específico, conforme forem se identificando dentro dos critérios de validação. Aos de Códigos de Medição referentes a Regras de Negócio não há avaliação de admissão por um valor máximo de registros que se enquadrem em respectivos parâmetros.

Todos os patamares descritos de admissão máxima de inconsistências das três rotinas de validação poderão ser alterados conforme deliberação em GTQUAL, e serão implementadas no processo de aferição dos indicadores como parâmetros de sistema.

E ao final das rotinas de validação, em suma, todos os registros em que não se tenha sido identificado inconsistência ou enquadrado em alguma regra de negócio prevista é considerado qualificável, recebendo assim o Código de Medição ‘00’, de Registro Válido. Os demais, ficam associados a um dos Códigos de Medição listados nas Tabelas 3 e 4, o que os vem caracterizar como uma desqualificação para fins de composição no cálculo do indicador, ao mesmo tempo que habilita o acompanhamento quantitativo.

| Códigos de Medição - Terceira Rotina | Regra | Descrição | Tipo de Descarte |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Data do agendamento fora do mês de referência | Descarte de registros que a data de início do período agendado estiver fora do mês de referência informado na nomenclatura do arquivo. | Integridade do conteúdo |
| 02 | Identificador Município | Descartes dos registros que a regra de identificação do Código do IBGE/ Município não encontrar o município para agregação. | Integridade do conteúdo |
| 03 | Data de agendamento inferior a data da solicitação | Descarte de registros que a data e hora de fim do período agendado for menor do que Data e hora de abertura da solicitação. | Integridade do conteúdo |
| 04 | Data da visita inferior a data da solicitação | Descarte de registros que a data e hora de início da visita for menor do que data e hora de abertura da solicitação. | Integridade do conteúdo |
| 07 | Tipo de Visita Técnica | Descarte dos registros em que o campo não esteja com um dos seguintes preenchimentos: Instalação (1), Reparo (2) e Mudança de Endereço (3) (podendo ser a escrita ou o código). | Integridade do conteúdo |
| 08 | Categoria do Cliente | Descarte dos registros em que o campo não esteja com um dos seguintes preenchimentos: Residencial (1), Não-Residencial (2), Serviço de Utilidade Pública (3) (podendo ser a escrita ou o código). | Integridade do conteúdo |
| 09 | CEP | Descarte dos registros em que o CEP esteja incorreto (somente para os municípios acima de 2 (dois) milhões de habitantes. Esta conferência se faz com o código IBGE). | Integridade do conteúdo |
| 05 | Solicitações sem prévio agendamento de dia e intervalo horário específico | Descarte do registro de serviço que não tenha sido previamente agendado em um dia e intervalo horário, caracterizado com verificação concomitante do conteúdo dos campos DH_INICIO_PERIODO_AGENDADO e DH_FIM_PERIODO_AGENDADO. | Regra de Negócio |
| 06 | Solicitação previamente cancelada pelo usuário | Descarte do agendamento que tenha sido cancelado pelo usuário, em momento anterior ao da visita técnica agendada. | Regra de Negócio |
| 10 | Reagendamento por iniciativa do usuário | Período inicialmente agendado pelo usuário, mas que por sua iniciativa foi requisitado o reagendamento. | Regra de Negócio |
| 11 | Solicitação de Contratos Empresariais | Descarte do agendamento/solicitação de serviço que se refira a contratos empresariais que possuam nível de serviço livremente acordado entre as partes (De envio NÃO OBRIGATÓRIO a ESAQ, se vier a ser reportado à ESAQ, receber este código). | Regra de Negócio |
| 12 | Solicitações de serviço não abrangidas | Solicitação de serviço não abrangidos nos indicadores, por exemplo, referentes a acessos coletivos/TUPs, ao SMP, sobre PUC (Prestação, Utilidade ou Comodidade), ou outros. (De envio NÃO OBRIGATÓRIO a ESAQ, se vier a ser reportado à ESAQ, receber este código). | Regra de Negócio |
| 13 | Causada por Interrupção de serviço | Solicitação de reparo registrada, porém, tendo sido identificada como decorrente da ocorrência de interrupção, com restabelecimento do serviço sem necessidade de ter havido a realização de visita técnica presencial. Para aplicação dessa regra, inicialmente, utiliza-se: TIPO_DE_VISITA_TECNICA = Reparo (2) E FECHAMENTO = ‘Cancelada Prestadora’ ou ‘Reagendada Prestadora’ E DESCRICAO_DO_MOTIVO = a um rol de valores a serem indicados pelas Prestadoras diretamente a ESAQ | Regra de Negócio |
| 90 | Excludente aprovado | Descarte de registros com código de marcação=’0’, de requerimento excludente qualificável. | Regra de Negócio |
| 00 | Registro Válido | Código atribuído à um registro qualificado. | Qualificável |

Tabela 4 – Códigos da Terceira Rotina de validação para o IND9

### Base de Dados Processados

Ao final do processo de validação há então a diferenciação do que é considerado dado válido para vir a compor o cálculo do indicador, daqueles dados a serem desconsiderados. Após as rotinas de validação, a ESAQ disponibiliza os dados nos relatórios da Base de Dados Processados.

A Base de Dados Processados é a primeira etapa de disponibilização em formato sistêmico dos dados recepcionados, de consulta, tanto pela Anatel quanto pelas Prestadoras, nos seus respectivos conjuntos de dados.

Para o IND9 está previsto um relatório, contendo campos descritos na Tabela 5:

| Campo | Descritivo de campo |
| --- | --- |
| ANO | Ano ao qual os dados se referem (Numérico: AAAA) |
| MES | Mês ao qual os dados se referem (Numérico: MM) |
| SERVIÇO | Sigla do serviço (ex: SCM, STFC e STVA) |
| PRESTADORA | Nome da Prestadora |
| ID_PRESTADORA | Identificador de Prestadora |
| UF | Sigla da UF referente ao Município |
| NOME_DO_MUNICIPIO | Nome do Município |
| CODIGO_IBGE | Código IBGE do Município |
| ZONA | Nome da Zona – aplicável para municípios maiores de 2 (dois) milhões de habitantes (pedido sob demanda). |
| CEP | Código de Endereçamento Postal relativo ao local da visita técnica. |
| IDENTIFICADOR_DE_COMBO | Identificação que informa se a solicitação se refere a combos de serviços e não obrigatório. |
| ID_DA_SOLICITACAO_PROTOCOLO | Chave que identifica a solicitação no sistema de atendimento ao consumidor da Prestadora. |
| CODIGO_DO_ASSINANTE | Chave que identifica o consumidor. |
| CATEGORIA_DO_CLIENTE | Residencial (1), Não-Residencial (2), Serviço de Utilidade Pública (3) e Contrato Empresarial (4) |
| TIPO_DE_VISITA_TECNICA | Instalação (1), Reparo (2) e Mudança de Endereço (3) |
| FECHAMENTO | Campo contento o resultado da visita técnica agendada: Visita Realizada, Cancelada Cliente, Cancelada Prestadora, Reagendada Cliente, Reagendada Prestadora. |
| DESCRICAO_DO_MOTIVO | Descrição da baixa do fechamento da visita técnica agendada. |
| DH_ SOLICITACAO | Data e hora da solicitação realizada pelo usuário no formato dd/mm/aaaa HH:MM:SS. |
| DH_INICIO_PERIODO_AGENDADO | Data e hora do início do prazo acordado para realização da visita no formato dd/mm/aaaa HH:MM:SS. |
| DH_FIM_PERIODO_AGENDADO | Data e hora do fim do prazo acordado para realização da visita no formato dd/mm/aaaa HH:MM:SS. |
| DH_INICIO_VISITA | Data e hora do momento do início de visita no formato dd/mm/aaaa HH:MM:SS. |
| CUMPRIMENTO_DO_PRAZO_IND9 | Sim, Não |
| BOLETIM_DE_ANORMALIDADE_BA | Nº interno da Prestadora para identificação do evento de interrupção (objetivando o descarte de registro de solicitação de reparo decorrente de interrupção sistêmica). |
| OBSERVACAO | Campo de observação registrada a respeito da solicitação (campo de texto livre). |
| CODIGO_DE_MEDICAO | Códigos de medição apresentados nas Tabelas 3 e 4. |
| CODIGO_DE_MARCACAO | Código de marcação atribuído devido a um requerimento de Excludente apresentado, conforme tratamento descrito no Anexo específico de Excludente. |

Tabela 5 – Campos Base de Dados Processados – Arquivo Base de agendamentos

O mês de referência dos registros constante na base de dados processados para o IND9 considera a data de agendamento da visita técnica.

O preenchimento do campo CUMPRIMENTO_DO_PRAZO_IND9 deverá seguir as regras abaixo, conforme os seguintes casos:

- Início da visita ao cliente dentro da janela acordada: Deverá ser considerada como visita atendida dentro do prazo.

- Início da visita ao cliente fora da janela acordada: Deverá ser considerada como visita atendida fora do prazo, a menos que o início da visita técnica ocorra em até 30min (trinta minutos) após o encerramento do intervalo horário previamente agendado.

- Antecipação de visita ao cliente: Poderá ser considerada como visita atendida dentro do prazo o início da visita técnica que ocorra antes do prazo agendado com o cliente (antecipação da visita). Para essa situação e consideração no cálculo do indicador, se faz obrigatório que no campo DESCRICAO_DO_MOTIVO venha com o preenchimento padrão “ANTECIPACAO DA VISITA TECNICA” E no campo FECHAMENTO esteja preenchido como “Visita Realizada”.

- Reagendamento pela Prestadora: Em regra, sob o FECHAMENTO “Reagendada Prestadora”, deverá ser considerado como não cumprimento do prazo, excetuado o caso correspondente a regra “Causada por Interrupção de serviço”.

- Reagendamento pelo Cliente: Em regra, sob o FECHAMENTO “Reagendada Cliente” será considerado como não-qualificável.

- Cancelada pela Prestadora: Em regra, sob o FECHAMENTO “Cancelada Prestadora”, deverá ser considerado como não cumprimento do prazo.

- Cancelada pelo Cliente: Deverá ser considerado como não-qualificável sob o FECHAMENTO “Cancelada Cliente”.

### 2.1.6     Checagem de pós-processamento

Disponibilizados os dados nos relatórios da Base de Dados Processados, a ESAQ disponibiliza uma checagem de pós-processamento com o objetivo de alertar a Prestadora sobre os dados gerados previamente à geração dos indicadores, de forma que possam ser informadas sobre possíveis inconsistências nos dados, tais como:

- Comparação mês a mês da evolução de quantidade de agendamentos por município e por serviço;

- Checagem de municípios cobertos pela Prestadora que pelo gabarito de oferta entraram ou saíram da geração do indicador;

- Município com aumento de agendamentos acima de 10% (dez porcento), parametrizável;

- Checagem de municípios com aumento de não cumprimento do intervalo horário de agendamento, acima de 10% (dez porcento), parametrizável.

### Base de Parcelas Agregadas

De posse das informações constantes na Base de Dados Processados, ocorre um agrupamento de informações, considerando características semelhantes de maneira a dar visibilidade a certos indicadores de forma conjunta ou por contexto.

Nesta etapa ocorre uma consolidação dos dados referente a cada Município em cada período de coleta, em um processo de agregação de dados em parcelas, que irão compor o cálculo do indicador.

A partir desse processo, é constituída a Base de Parcelas Agregadas, também sob responsabilidade da ESAQ, de atualização e disponibilização com periodicidade mensal.

Não obstante, os registros, que na Base de Dados Processados receberam Códigos de Medição atribuídos pelas rotinas de validação, também são agregados em parcelas para fins de acompanhamento e, também constituem a Base de Parcelas Agregadas.

Os campos existentes nos relatórios da Base de Parcelas Agregadas são os apresentados na Tabela 6:

| Campo | Descritivo de campo |
| --- | --- |
| ANO | Ano ao qual os dados se referem (Numérico: AAAA) |
| MES | Mês ao qual os dados se referem (Numérico: MM) |
| SERVIÇO | Sigla do serviço (ex: SCM, STFC e STVA) |
| PRESTADORA | Nome da Prestadora |
| ID_PRESTADORA | Identificador de Prestadora |
| UF | Sigla da UF referente ao Município |
| NOME_DO_MUNICIPIO | Nome de Município |
| CODIGO_IBGE | Código IBGE do Município |
| ZONA | Nome da Zona, para municípios com mais de 2 (dois) milhões de habitantes (pedido sob demanda). |
| AIND9 | Quantidade de visitas técnicas agendadas qualificáveis ocorridas dentro do dia e intervalo horário agendado com o cliente, no mês de referência. |
| BIND9 | Quantidade de visitas técnicas qualificáveis agendadas, no mês de referência. |
| Z1IND9 | Quantidade de visitas técnicas não qualificáveis, no mês de referência. |
| Excludente Qualificável | Quantidade de registros de excludentes aprovados pela ANATEL. |
| Excludente Não Qualificável | Quantidade de registros de excludentes rejeitados pela ANATEL. |
| Excludente Pendente Análise | Quantidade de registros de excludentes pendentes de análise pela ANATEL. |

Tabela 6 - Campos Base de Parcelas Agregadas do IND9

O mês de referência dos registros constante na base de dados agregados para o IND9 considera a data do agendamento da visita técnica.

A parcela Z com a quantidade de registros não-qualificáveis, considera o total de registros descartados tanto por Integridade do Conteúdo quanto por Regra de Negócio, conforme descritos na Tabela 4.

# Cálculo de indicadores

A partir das informações constantes na Base de Parcelas Agregadas é efetuado o cálculo do indicador considerando cada parcela a que tenha sido atribuída como Registro Válido (Código de Medição ‘00’), sendo os resultados apurados constituindo a Base de Indicadores Calculados, representando, enfim, o valor apurado para cada indicador, de cada Prestadora, em cada período de coleta.

## Da Obrigatoriedade de Coleta (Gabarito de Oferta)

Será adotado o gabarito de oferta para identificação da oferta de serviço de cada Prestadora, utilizando as regras definidas para este fim, conforme descrito no MOP-RQUAL e respectivo Anexo.

Dessa forma, todos os municípios em que a Prestadora estiver identificada no gabarito de oferta para determinado serviço, deverá constar com um respectivo resultado calculado para o IND9.

## Da Validade Estatística

A validade estatística referente ao tratamento para casos de baixa população em relação ao cálculo do indicador IND9 correspondente a no mínimo 10 (dez) solicitações de instalação, reparo e mudança de endereço qualificáveis no mês de apuração.

## Ponderação (Pesos)

Para o indicador IND9 não haverá agregação de parcelas e pesos.

## Granularidade

O indicador IND9 será calculado a partir da granularidade referente ao Município.

Quando implementado o campo Zona, para os municípios com mais de 2 (dois) milhões de habitantes, adicionalmente também haverá acompanhamento nessa granularidade.

## Critérios e fórmulas

A fórmula de cálculo do IND9 é a constante a seguir na Tabela 7:

| Acrônimo | Indicador | Representação Matemática | Parcelas |
| --- | --- | --- | --- |
| IND9 | Cumprimento de prazo | IND9= AIND9BIND9 ∙100% | AIND9: Quantidade de visitas técnicas qualificáveis ocorridas dentro do dia e intervalo horário agendado com o cliente, no mês de referência. BIND9: Quantidade de visitas técnicas qualificáveis agendadas, no mês de referência. |

Tabela 7 - Cálculo do Indicador IND9

## Unidade de medida

O indicador IND9 deve ser calculado em valores percentuais (%), com truncamento na quarta casa decimal.

## Polaridade

Para o indicador IND9, quanto maior o valor calculado, melhor o resultado.

# Anexos Referenciados

#### Anexo do MOP-RQUAL: Gabarito de Oferta.

#### Anexo do MOP-RQUAL: Requisitos do Processo de Aferição dos IND8.

#### Anexo do MOP-RQUAL: Requisitos sobre Tratamento de Excludentes.