ANEXO do MOP/RQUAL:

Requisitos do Processo de Aferição do indicador: INF7

_____________________________________________________________________________________________________________

Índice

1	Escopo e Objetivos deste Anexo	2

1.1	Definições dos indicadores	2

1.2	Termos e Definições	2

2	Processo de Aferição	3

2.1	Coleta de dados	3

2.1.1	Plano Amostral prévio	4

2.1.2	Base de Dados Coletados	4

2.1.2.1	Campos da Base de Dados Coletados	4

2.1.2.2	Descritivo de alguns campos da Base de Dados Coletados	6

2.1.3	Responsabilidades e regras de disponibilização	7

2.1.4	Rotina de validação para recebimento dos arquivos da Base de Dados Coletados	8

2.1.5	Base de Dados Processados	10

2.1.6	Checagem de pós-processamento	12

2.1.7	Base de Parcelas Agregadas	13

3	Cálculo de indicadores	14

3.1	Da Validade Estatística	14

3.2	Ponderação (Pesos)	15

3.3	Granularidade	15

3.4	Critérios e fórmulas	15

3.5	Unidade de medida	16

3.6	Polaridade	16

4	Anexos Referenciados	16

# Escopo e Objetivos deste Anexo

O presente anexo é integrante do Manual Operacional do RQUAL (MOP RQUAL), previsto na Resolução nº 717/2019 da Anatel, e trata da especificação do processo de aferição do indicador informativo denominado INF7, conforme extrato abaixo do RQUAL, abrangendo os processos para coleta, processamento, agregação de dados e cálculo do citado indicador.

Ressalta-se que, para um entendimento geral do modelo de regulação para acompanhamento da qualidade, recomenda-se a prévia leitura do texto principal do MOP-RQUAL.

Em complemento a este documento, também se faz necessário que a Prestadora e a Anatel estejam de posse da Especificação Funcional do respectivo Anexo do MOP-RQUAL, de elaboração e distribuição pela ESAQ, contendo o descritivo de cada campo e procedimento a ser adotado.

| Grupo | Acrônimo | Indicador | Serviços | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informativo de redes | INF7 | Disponibilidade de TUPs | STFC | Expressa o tempo em que o serviço dos TUPs está em operação, à disposição dos usuários. |

Tabela 1 – Descrição do indicador do presente Anexo

Cabe ressaltar que a coleta do presente indicador se restringe às prestadoras concessionárias do STFC, únicas a possuir TUPs em sua planta, sendo aplicável, portanto, somente a: Oi, Telefônica/Vivo, Claro, Algar e Sercomtel. No caso das concessionárias Algar e Sercomtel, os mesmos indicadores informativos serão calculados, contudo na hipótese de não adesão voluntária dessas empresas ao RQUAL, as rotinas serão executadas pela própria Anatel.

## Definições dos indicadores

#### INF7 - Disponibilidade de TUPs

Este indicador informativo expressa o tempo em que o serviço dos TUPs está em operação, à disposição dos usuários, tendo como objetivo, caracterizar e estabelecer as condições de o quanto a planta desses equipamentos estaria apta para utilização pelos usuários.

## Termos e Definições

De modo a permitir um melhor entendimento dos procedimentos aplicados, bem como dos resultados obtidos, contidos neste documento, faz-se necessário detalhar alguns conceitos técnicos inerentes à coleta do citado indicador:

- Acesso Coletivo - aquele que permite o acesso de qualquer cidadão aos serviços de telecomunicações, independentemente de contrato de prestação de serviço ou de inscrição junto à prestadora.

- Código de acesso - conjunto de caracteres numéricos ou alfanuméricos, estabelecido em plano de numeração, que permite a identificação de assinante, de telefone de uso público ou de serviço a ele vinculado.

- CNL - Código Nacional de Localidade da Anatel.

- COUN - Gerência de Controle de Obrigações de Universalização e de Ampliação do Acesso.

- Localidade - toda parcela circunscrita do território nacional que possua um aglomerado de habitantes caracterizado pela existência de domicílios permanentes e adjacentes, na forma estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística - IBGE, que forme uma área continuamente construída com arruamento reconhecível ou disposta a uma via de comunicação, nos termos previstos no Plano Geral de Metas para a Universalização - PGMU que esteja vigente.

- SSR - Sistema de Supervisão Remota - é o sistema destinado à supervisão dos TUPs, com a finalidade de detectar e registrar condições de falhas e coletar dados referentes às chamadas efetuadas a fim de obter informações estatísticas de utilização e de consumo do TUP.

- TUP - Telefone de Uso Público, popularmente conhecido como “orelhão” – equipamento que permite qualquer pessoa utilizar o STFC, por meio de acesso de uso coletivo, independentemente de contrato de prestação de serviço ou inscrição junto à prestadora.

# Processo de Aferição

A Seção 2 do MOP-RQUAL descreve de modo geral todo o fluxo do processamento das informações no processo de aferição, e deve ser de prévio conhecimento para melhor compreensão dos itens a seguir, que trata mais especificamente do indicador informativo INF7.

## Coleta de dados

Os dados utilizados na composição do INF7 serão provenientes dos registros de leitura dos estados operacionais dos TUPs. A partir do reporte desses registros é possível estabelecer as condições de acompanhamento quanto a características e durabilidade de ocorrências que possam impactar a disponibilidade dos TUPs visando estabelecer uma referência do quanto o serviço prestado por esses equipamentos de telecomunicações estaria operacional, à disposição dos usuários.

A coleta para cálculo do INF7 será proveniente dos seguintes arquivos:

- Status dos TUPs - que apresenta informações relativas aos estados operacionais de cada TUP no momento de leitura pelo Sistema de Supervisão Remota da Prestadora;

- Base de inventário de TUPs - que contém informação cadastral da planta de TUPs.

Na Figura 1 está descrito um processo genérico de envio dos dados de Status dos TUPs, passando pela extração, armazenamento, processamento (parse) e envio a ESAQ.

Figura 1 - Processo genérico de envio dos dados de estado operacional dos TUPs

Ainda, conforme prevê o art. 21 do RQUAL, toda estrutura de coleta da Prestadora, deve ser documentada e disponibilizada à ESAQ, contendo os métodos adotados para a medição e identificação do respectivo estado operacional pelo SSR, ferramentas utilizadas para controle e entrega dos dados do SSR, base de dados, frequência de atualização e mecanismo para controle de qualidade do arquivo. Essa documentação se encontra disponibilizada em Anexo Restrito referente a cada Prestadora, por conter informações técnicas e operacionais.

### Plano Amostral prévio

NÃO APLICÁVEL - Para o INF7 serão coletados os dados referentes a todas as ocorrências de estado operacional registradas pelo Sistema de Supervisão Remota da Prestadora.

### Base de Dados Coletados

A coleta insumo, tanto para o arquivo de Status dos TUPs, quanto das Bases de inventário de TUP é de responsabilidade de cada Prestadora, devendo serem reportados a Anatel em sistema designado para esse fim, conforme acompanhamento realizado pela COUN.

O reporte à ESAQ ocorrerá sob a responsabilidade da Anatel.

### Campos da Base de Dados Coletados

- Status dos TUPs

O arquivo de Status dos TUPs contém as informações do estado operacional de cada TUP em cada momento de medição. Essas informações de estado operacional são coletadas de forma automática pelo Sistema de Supervisão Remota da Prestadora, que funciona de forma pré-programada para a comunicação com o TUP, enviando uma mensagem de conectividade (ping) para cada um dos TUPs, tendo como retorno possíveis problemas ou a plena fruição do equipamento, não realizando a leitura enquanto o TUP estiver sendo utilizado, aguardando o término da chamada para efetuar essa comunicação.

Devem ser coletados e enviados, ao sistema e periodicidade designados pela COUN, os registros de estado operacional de todos os TUPs da planta da Prestadora, sendo esperado que a comunicação do SSR com os TUPs ocorra pelo menos 5 (cinco) vezes por semana, sempre em dias úteis. Será realizado um acompanhamento pela Anatel quanto a periodicidade de medições semanais reportadas pela Prestadora. As medições referentes a sábados, domingos e feriados nacionais serão desconsiderados, bem como a dias de feriados estaduais e municipais, quando sinalizados.

Mensalmente, a Anatel irá consolidar todos os registros apresentados e encaminhará à ESAQ sob o arquivo Status dos TUPs.

Os campos existentes no arquivo de Status dos TUPs são os apresentados na Tabela 2, a seguir:

| ID | Campo | Descritivo de campo | Obrigatoriedade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRESTADORA | Nome da Prestadora | Obrigatório |
| 2 | CODIGONACIONALDDD | Código Nacional de instalação do TUP | Obrigatório |
| 3 | NUMEROTELEFONETUP | Código de acesso do TUP | Obrigatório |
| 4 | DATAHORAULTIMACOMUNICACAO | Data e hora da última comunicação do TUP, no formato dd/mm/aaaa HH:MM. | Obrigatório |
| 5 | Dt_Referencia | Data e hora da medição, no formato dd/mm/aaaa HH:MM. | Obrigatório |
| 6 | STATUSFUNCIONAMENTO | Código do estado operacional do TUP no Sistema de Supervisão Remota no momento da medição (conforme Tabela 4). | Obrigatório |

Tabela 2 - Campos Base de Dados Coletados - Arquivo Status dos TUPs

Em todo reporte de arquivo devem constar todos os campos listados, sendo obrigatório ou opcional somente o preenchimento do conteúdo do respectivo campo.

#### Base de inventário de TUPs

O arquivo de Base de inventário de TUPs apresentam as informações cadastrais de cada TUP, tais como: seu código de acesso com respectivo Código Nacional (DDD), sua localização (coordenadas, município), e algumas características de instalação do TUP.

A base cadastral de TUPs se inicia com a disponibilização de um arquivo pela Anatel e atuará como um guia com a listagem de todos os TUPs, que deverão constar com algum estado operacional ou rótulo no momento de cálculo do indicador INF7.

A base cadastral de TUPs funciona da seguinte forma:

- Periodicamente, não necessariamente de forma mensal, a Anatel disponibiliza um arquivo de Base de inventário de TUPs;

- Para todo mês deve ser gerada uma tabela respectiva de base cadastral de TUPs. Na ausência do reporte do mês do arquivo de Base de inventário de TUPs pela Anatel, deve ser replicada a do mês anterior;

- Essa base cadastral de TUPs é exclusivamente incremental, não sendo possível se efetuar a exclusão do registro de um TUP na ESAQ. Uma vez deixando de constar em arquivo disponibilizado pela Anatel, o TUP receberá um rótulo de “TUP Desativado” por não estar mais constando no último arquivo de Base de inventário de TUPs enviado;

- A alteração de informações cadastrais de TUP já constante na base cadastral de TUPs deve ser atualizada com aplicabilidade a partir do mês de referência do arquivo.

Os campos existentes no arquivo de Base de inventário de TUPs são os apresentados na Tabela 3, a seguir:

| ID | Campo | Descritivo de campo | Obrigatoriedade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANO | Ano ao qual os dados se referem (Numérico: AAAA) | Obrigatório |
| 2 | MES | Mês ao qual os dados se referem (Numérico: MM) | Obrigatório |
| 3 | SETOR_PGO | Setor do Município no Plano Geral de Outorgas | Obrigatório |
| 4 | ID_MUNICIPIO | Identificador de município (IBGE) do TUP. | Obrigatório |
| 5 | CN | Código Nacional de instalação do TUP. | Obrigatório |
| 6 | CODIGO_DE_ACESSO_TUP | Código de acesso do TUP. | Obrigatório |
| 7 | LATITUDE | Latitude do TUP, no formato decimal. | Obrigatório |
| 8 | LONGITUDE | Longitude do TUP, no formato decimal. | Obrigatório |
| 9 | ID_LOCALIDADE | Identificador CNL da Localidade. | Obrigatório |
| 10 | NOME_LOCALIDADE | Identificação nominal da localidade de instalação do TUP. | Obrigatório |
| 11 | LOCALIDADE_SO ACESSO_COLETIVO | Marcação para informar se a localidade de instalação do TUP não dispõe de acesso individual em serviço; formato ‘S’/’N’ (Sim/Não). | Obrigatório |
| 12 | TUP_ACESSIVEL_24H | Marcação para informar se o TUP fica acessível aos usuários a qualquer hora do dia; formato ‘S’/’N’ (Sim/Não). | Obrigatório |

Tabela 3 - Campos Base de Dados Coletados - Arquivo Base de inventário de TUPs

Em todo reporte de arquivo devem constar todos os campos listados, sendo obrigatório ou opcional somente o preenchimento do conteúdo do respectivo campo.

### Descritivo de alguns campos da Base de Dados Coletados

Abaixo alguns detalhes referentes a alguns dos campos listados:

STATUSFUNCIONAMENTO: o preenchimento do presente campo deve ser efetuado com os valores apresentados na coluna “Código de Leitura do SSR”, da Tabela 4 - Códigos de Estado Operacional do SSR abaixo, que correspondem às situações descritas na coluna “Classificação”:

| Código de Leitura do SSR | Classificação | Estado Operacional |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ativo | Disponível |
| 1 | Cadastrado | Não considerado |
| 2 | Falha Porta | Em manutenção |
| 3 | Sem Comunicação | Disponível até D+5, depois ‘Em manutenção’ |
| 4 | Desativado | Não considerado |
| 5 | Falha Monofone | Em manutenção |
| 6 | Pendente | Não considerado |
| 7 | Leitora Obstruída | Disponível até D+5, depois ‘Em manutenção’ |
| 8 | Falha de Tarifação | Disponível |
| 9 | Falha de Relógio | Em manutenção |
| 13 | Falha de Carga de Tabela de Tarifação | Em manutenção |
| 14 | Aguarda iniciação de Download | Disponível |
| 15 | Falha de Leitora | Em manutenção |
| Nenhum dos anteriores | Código não previsto | Em manutenção |

Tabela 4 - Códigos de Leitura do SSR

### Responsabilidades e regras de disponibilização

A responsabilidade de envio dos arquivos fonte da Base de Dados Coletados é da Anatel, que deve proceder com as suas disponibilizações com periodicidade mensal, sendo o prazo de entrega até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da coleta, postergável ao próximo dia útil quando o dia 10 (dez) seja um final de semana ou feriado nacional.

Os dados deverão ser encaminhados pela Anatel em arquivo no formato por exemplo “.csv”, “.txt”, podendo os arquivos serem compactados conforme necessidade da ferramenta, exemplo: 7zip.

A coleta insumo dos arquivos fonte da Base de Dados Coletados é da Prestadora, devendo serem reportados a Anatel em sistema designado para esse fim, conforme acompanhamento realizado pela COUN.

Não obstante, conforme já informado, também deve ter sido entregue à ESAQ documentação com a estrutura de coleta da Prestadora, que deve ser atualizado sempre que vier a sofrer alguma alteração.

### Rotina de validação para recebimento dos arquivos da Base de Dados Coletados

Os arquivos enviados ao repositório da ESAQ passam por uma validação prévia com o objetivo de alertar a Prestadora sobre a qualidade dos dados enviados.

A ação de disponibilizar o arquivo à ESAQ não cumpre a plenitude do envio, tendo em vista que parte da validação dos arquivos da Base de Dados Coletados ocorre com a emissão de um alerta. A Prestadora deve ficar atenta quanto a mensagem de retorno relativo ao envio de arquivo, que pode vir a ser totalmente negado ou conter a identificação de inconsistências que irão desconsiderar parte dos dados reportados.

Para o presente indicador serão realizadas 3 (três) rotinas de validação, na ordem apresentada neste documento: a) Primeira Rotina; b) Segunda Rotina; c) Terceira Rotina.

A Primeira Rotina de validação compreende a avaliação quanto a estrutura do arquivo e de comparação relativa à expectativa de quantidade de dados recepcionados. Essa rotina atua com a negação para o recebimento do arquivo quando identificadas as seguintes inconsistências:

- Conformidade com a estrutura física pré-determinada: relativo ao formato de arquivo, nomenclatura do arquivo, quantidade de colunas, adequado preenchimento dos cabeçalhos obrigatórios, etc.

- Conformidade com a estrutura de formatação pré-determinada: relativo a codificação, separadores de campos, delimitadores de texto, indicadores de casas decimais e milhares.

- Conformidade com o conteúdo aguardado: checagem da quantidade de dados recebida, comparando a quantidade de linhas com registros e de dados do arquivo em envio com relação ao histórico existente em base para arquivo com as mesmas características (prestadora, indicador).

A Segunda Rotina de validação compreende a avaliação quanto integridade no preenchimento dos campos, em um processo encadeado de processamento. Essa rotina atua admitindo um valor máximo de até 5% (cinco porcento) da soma de registros de dados com inconsistências averiguadas nessa rotina, segundo a Tabela 5.

No caso de exceder o limite mencionado acima ocorrerá a negação para o recebimento do arquivo. Porventura não tendo sido superado esse patamar, será emitido um alerta à Prestadora, mas ainda assim o arquivo seguirá o curso de processamento.

| Códigos de Medição - Segunda Rotina | Regra | Descrição |
| --- | --- | --- |
| PRE1 | Registros duplicados | Descarte dos registros duplicados, ou seja, aqueles que contém as mesmas informações em todas as colunas do arquivo de coleta. |
| PRE2 | Registro com campo obrigatório em branco | Verificação de registros incompletos, que não possuam todas as informações necessárias para a agregação das parcelas. |
| PRE3 | Registro com tamanho do campo inválido | Verificação da conformidade com a estrutura pré-determinada para o tamanho do campo. |
| PRE4 | Registro com campo data inválido | Verificação da conformidade com a estrutura pré-determinada para o formato de campos de data. |
| PRE5 | Registro com tipo de dados inválido | Verificação da conformidade com a estrutura pré-determinada para o tipo de dado. |

Tabela 5 - Códigos da Segunda Rotina de validação para o INF7

Finalizada a Segunda Rotina, o universo de registros de dados restante sem Código de Medição atribuído nesse processamento é disponibilizado para a execução da Terceira Rotina.

A Terceira Rotina de validação compreende a avaliação quanto a integridade do conteúdo dos dados apresentados. Essa rotina também ocorre em um processo encadeado de processamento, e atua admitindo um valor máximo de até 5% (cinco porcento) da soma de registros de dados restantes da Segunda Rotina, quanto as validações previstas dos tipos de descarte descritos por ‘Integridade do conteúdo’, podendo também proporcionar o efeito de negação para o recebimento do arquivo, caso seja ultrapassado esse patamar, com a emissão de alerta à Prestadora.

Adicionalmente, a Terceira Rotina de validação também faz avaliação relativa a Regras de Negócio pré-estabelecidas, essas consideradas como sendo de fator externo interpretado como de exceção e que poderiam influenciar nos resultados gerados e/ou dados em que se há o interesse que sejam reportados para acompanhamento, mesmo que não venham a compor o cálculo do indicador.

As validações descritas na Tabela 6, em ordem de execução, são as que compõem a Terceira Rotina de validação, e também receberão um Código de Medição específico, conforme forem se identificando dentro dos critérios de validação. Aos de Códigos de Medição referentes a Regras de Negócio não há avaliação de admissão por um valor máximo de registros que se enquadrem em respectivos parâmetros.

Todos os patamares descritos de admissão máxima de inconsistências das três rotinas de validação poderão ser alterados conforme deliberação em GTQUAL, e serão implementadas no processo de aferição dos indicadores como parâmetros de sistema.

E ao final das rotinas de validação, em suma, todos os registros em que não se tenha sido identificado inconsistência ou enquadrado em alguma regra de negócio prevista é considerado qualificável, recebendo assim o Código de Medição ‘00’, de Registro Válido. Os demais, ficam associados a um dos Códigos de Medição listados nas Tabelas 5 e 6, o que os vem caracterizar como uma desqualificação para fins de composição no cálculo do indicador, ao mesmo tempo que habilita o acompanhamento quantitativo.

| Códigos de Medição - Terceira Rotina | Regra | Descrição | Tipo de Descarte |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Data de medição fora do mês de referência | Descarte de registros que a data de medição estiver fora do mês de referência informado na nomenclatura do arquivo. | Integridade do conteúdo |
| 02 | Identificador Município | Descartes dos registros que a regra de identificação do Código do IBGE/ Município não encontrar o município para agregação. | Integridade do conteúdo |
| 03 | TUP inexistente no inventário | Descartes de registros em que consta código de acesso de TUP no arquivo Status dos TUPs e não consta o TUP registrado na base de inventário. | Integridade do conteúdo |
| 04 | Data de medição em dias não considerados | Descarte de registros em que a data de medição tiver sido no sábado, domingo, feriados nacionais, ou estaduais e municipais sinalizados. E, também, na hipótese de não ter havido dados coletados naquele dia por motivo qualquer. | Regra de Negócio |
| 05 | Estado Operacional Não considerado | Descarte dos registros que estiverem com o Estado Operacional Classificados como ‘Não considerado’ na Tabela 4, tais como os de códigos: 1, 4 ou 6. | Regra de Negócio |
| 00 | Registro Válido | Código atribuído à um registro qualificado. | Qualificável |

Tabela 6 - Códigos da Terceira Rotina de validação para o INF7

### Base de Dados Processados

Ao final do processo de validação há então a diferenciação do que é considerado dado válido para vir a compor o cálculo do indicador, daqueles dados a serem desconsiderados. Após as rotinas de validação, a ESAQ disponibiliza os dados nos relatórios da Base de Dados Processados.

A Base de Dados Processados é a primeira etapa de disponibilização em formato sistêmico dos dados recepcionados, de consulta, tanto pela Anatel quanto pelas Prestadoras, nos seus respectivos conjuntos de dados.

Para o INF7, está previsto um relatório para a Base de Dados Processados, contendo uma mescla das informações reportadas por meio do arquivo Status dos TUPs e da base cadastral de TUPs para o respectivo mês de referência, por meio de uma chave comum (‘CN’+’Código de Acesso’).

Nesse relatório da Base de Dados Processados são efetuados os seguintes processamentos:

1 – são apresentados os estados operacionais de cada TUP em cada dia em que houve medição, com o preenchimento com o que foi reportado, e o derivado do processamento, com o preenchimento do campo “ESTADO OPERACIONAL DO TUP” com os valores apresentados na coluna “Estado Operacional”, constante da Tabela 4. Para os registros que estiverem com o estado operacional como 3 ou 7, da Tabela 4, quando esses estados operacionais perdurarem por 5 (cinco) dias corridos (excluídos os finais de semana), o TUP passará a ser considerado a partir do quinto dia sob esses estados operacionais como ‘Em manutenção’.

2 – cada TUP consta listado para cada dia em que houve medição pela Prestadora por meio do SSR, utilizando as seguintes premissas:

- utiliza como base, a base cadastral de TUPs do mês de referência, listando cada TUP cadastrado para cada dia da semana (desconsidera sábado e domingo);

- havendo mais de uma medição do TUP no dia, deve ser considerado sempre a última medição do dia;

- para cada dia com medição, o TUP deve constar o respectivo estado operacional (‘Disponível’, ‘Em manutenção’, ‘Não considerado’);

- os TUPs da base cadastral de TUPs rotulados como “TUP Desativado”, conforme previsto na alínea ‘b’ da seção 2.1.2.1. também devem ser listados e receber esse rótulo;

- os TUPs que constem na base cadastral de TUPs, mas que estejam ausentes em algum dia de medição do SSR, devem constar com estado operacional ‘Em manutenção’;

- os TUPs que constem na base cadastral de TUPs, mas que estejam ausentes nas medições do SSR para todo o mês de referência devem constar com estado operacional ‘Em manutenção’.

- os dias em que era esperado ter havido medição da Prestadora, mas sem qualquer registro de medição, será desconsiderado para fins de contabilização no indicador.

Para o INF7 está previsto um relatório, contendo os campos descritos na Tabela 7, a seguir:

| Campo | Descritivo de campo |
| --- | --- |
| ANO | Ano ao qual os dados se referem (Numérico: AAAA) |
| MES | Mês ao qual os dados se referem (Numérico: MM) |
| SERVIÇO | Sigla do serviço (ex: STFC) |
| PRESTADORA | Nome da Prestadora |
| ID_PRESTADORA | Identificador de Prestadora |
| UF | Sigla da UF referente ao Município |
| NOME_DO_MUNICIPIO | Nome do Município |
| CODIGO_IBGE | Código IBGE do Município |
| SETOR_PGO | Setor do Município no Plano Geral de Outorgas. |
| ZONA | Nome da Zona, para municípios com mais de 2 (dois) milhões de habitantes (pedido sob demanda). |
| NUM_TUP | Identificador único de cada TUP, com CN+Código de Acesso. |
| LATITUDE | Latitude do TUP, no formato decimal. |
| LONGITUDE | Longitude do TUP, no formato decimal. |
| ID_LOCALIDADE | Identificador CNL da Localidade. |
| NOME_LOCALIDADE | Identificação nominal da localidade de instalação do TUP. |
| LOCALIDADE_SO ACESSO_COLETIVO | Marcação para informar se a localidade de instalação do TUP não dispõe de acesso individual em serviço; formato ‘S’/’N’ (Sim/Não). |
| TUP_ACESSIVEL_24H | Marcação para informar se o TUP fica acessível aos usuários a qualquer hora do dia; formato ‘S’/’N’ (Sim/Não). |
| DATA_HORA_ÚLTIMA COMUNICAÇÃO | Hora, dia, mês e ano da última comunicação do TUP com SSR no formato dd/mm/aaaa HH:MM:SS. |
| DATA_HORA_MEDICAO | Data e hora da medição, no formato dd/mm/aaaa HH:MM. |
| CÓDIGO_ESTADO OPERACIONAL_TUP | Código de medição pelo SSR quanto ao estado operacional do TUP no (conforme coluna Código Estado Operacional do TUP, da Tabela 4). |
| DESCRIÇÃO_ESTADO OPERACIONAL_TUP | Descrição do estado operacional do TUP (conforme coluna Classificação, da Tabela 4). |
| ESTADO_OPERACIONAL_TUP | Descrição do estado operacional do TUP (conforme coluna Estado Operacional, da Tabela 4). Opções: Disponível, Em manutenção, Não considerado; ou então o rótulo “TUP Desativado”. |
| CODIGO_MEDICAO | Códigos de medição apresentados nas Tabelas 5 e 6. |

Tabela 7 - Campos Base de Dados Processados – Arquivo Dados de funcionamento de TUPs

### Checagem de pós-processamento

Disponibilizados os dados nos relatórios da Base de Dados Processados, a ESAQ disponibiliza uma checagem de pós-processamento com o objetivo de alertar a Prestadora sobre os dados gerados previamente à geração dos indicadores, de forma que possam ser informadas sobre possíveis inconsistências nos dados, tais como:

- Checagem dos TUPs existentes nos registros do SSR e sua ausência na base cadastral de TUPs.

- Checagem dos TUPs existentes nos registros do SSR com uma quantidade mais expressiva de estado operacional ‘Não considerado’.

- Checagem dos TUPs existentes na base cadastral de TUPs e sua ausência nos registros do SSR.

- Comparação mês a mês da evolução das quantidades de medições sob estados operacionais ‘Em manutenção’ e ‘Não considerado’.

- Checagem de novos e/ou agrupamentos municípios e localidades cobertos pela prestadora, se houver.

### Base de Parcelas Agregadas

De posse das informações constantes na Base de Dados Processados ocorre um agrupamento de informações, considerando características semelhantes de maneira a dar visibilidade a certos indicadores de forma conjunta ou por contexto.

Nesta etapa ocorre uma consolidação dos dados referente a cada Município em cada período de coleta, em um processo de agregação de dados em parcelas, que irão compor o cálculo do indicador.

A partir desse processo, é constituída a Base de Parcelas Agregadas, também sob responsabilidade da ESAQ, de atualização e disponibilização com periodicidade mensal.

Não obstante, os registros, que na Base de Dados Processados receberam Códigos de Medição atribuídos pelas rotinas de validação, também são agregados em parcelas para fins de acompanhamento e, também constituem a Base de Parcelas Agregadas.

Os campos existentes nos relatórios da Base de Parcelas Agregadas são os apresentados nas Tabelas 8 e 9:

| Campo | Descritivo de campo |
| --- | --- |
| ANO | Ano ao qual os dados se referem (Numérico: AAAA) |
| MES | Mês ao qual os dados se referem (Numérico: MM) |
| SERVIÇO | Sigla do serviço (ex: STFC) |
| PRESTADORA | Nome da Prestadora |
| ID_PRESTADORA | Identificador de Prestadora |
| UF | Sigla da UF referente ao Município |
| MUNICIPIO | Nome de Município |
| ID_MUNICIPIO | Código IBGE do Município |
| ZONA | Nome da Zona, para municípios com mais de 2 (dois) milhões de habitantes (pedido sob demanda). |
| SETOR_PGO | Setor do Município no Plano Geral de Outorgas. |
| QTDE_TUP | Quantidade de TUPs instalados (informação da base cadastral de TUPs retirando os rotulados como “TUP Desativado”). |
| AINF7 | Quantidade de registros identificados com a opção ‘Disponível’ no campo ESTADO OPERACIONAL DO TUP, no mês de referência. |
| BINF7 | Quantidade (somatório) de registros identificados com as opções ‘Disponível’ ou ‘Em manutenção’ no campo ESTADO OPERACIONAL DO TUP, no mês de referência. |
| ZINF7 | Quantidade de registros descartados por Regra de Negócio, no mês de referência. |

Tabela 8 - Campos Base de Parcelas Agregadas do INF7 por Município

| Campo | Descritivo de campo |
| --- | --- |
| ANO | Ano ao qual os dados se referem (Numérico: AAAA) |
| MES | Mês ao qual os dados se referem (Numérico: MM) |
| SERVIÇO | Sigla do serviço (ex: STFC) |
| PRESTADORA | Nome da Prestadora |
| ID_PRESTADORA | Identificador de Prestadora |
| UF | Sigla da UF referente ao Município |
| NOME_DO_MUNICIPIO | Nome do Município |
| CODIGO_IBGE | Código IBGE do Município |
| SETOR_PGO | Setor do Município no Plano Geral de Outorgas. |
| ID_LOCALIDADE | Identificador CNL da Localidade. |
| NOME_LOCALIDADE | Identificação nominal da localidade de instalação do TUP. |
| LOCALIDADE_SO ACESSO_COLETIVO | Marcação para informar se a localidade de instalação do TUP não dispõe de acesso individual em serviço; formato ‘S’/’N’ (Sim/Não). |
| QTDE_TUP | Quantidade de TUPs instalados (informação da base cadastral de TUPs retirando os rotulados como “TUP Desativado”). |
| AINF7 | Quantidade de registros identificados com a opção ‘Disponível’ no campo ESTADO OPERACIONAL DO TUP, no mês de referência. |
| BINF7 | Quantidade (somatório) de registros identificados com as opções ‘Disponível’ ou ‘Em manutenção’ no campo ESTADO OPERACIONAL DO TUP, no mês de referência. |
| ZINF7 | Quantidade de registros não-qualificáveis, no mês de referência. |

Tabela 9 - Campos Base de Parcelas Agregadas do INF7 por Tipo de Localidade

A parcela Z com a quantidade de registros não-qualificáveis, considera o total de registros descartados tanto por Integridade do Conteúdo quanto por Regra de Negócio, conforme descritos na Tabela 6.

# Cálculo de indicadores

A partir das informações constantes na Base de Parcelas Agregadas é efetuado o cálculo do indicador considerando cada parcela a que tenha sido atribuída como Registro Válido (Código de Medição ‘00’), sendo os resultados apurados constituindo a Base de Indicadores Calculados, representando, enfim, o valor apurado para cada indicador, de cada Prestadora, em cada período de coleta.

## Da Validade Estatística

Não há aplicação de validade estatística para o cálculo do indicador INF7.

## Ponderação (Pesos)

Para o indicador INF7 não haverá agregação de parcelas e pesos.

## Granularidade

O indicador INF7 será calculado a partir da granularidade referente ao Município.

Quando implementado o campo Zona, para os municípios com mais de 2 (dois) milhões de habitantes, adicionalmente também haverá acompanhamento nessa granularidade.

## Critérios e fórmulas

As fórmulas de cálculo do INF7 são as constantes a seguir na Tabela 10, de modo a representar a razão entre a quantidade de dias de funcionamento de cada TUP pelo número de dias com medição observado para cada um deles, em diferentes níveis de agregação:

| Acrônimo | Indicador | Representação Matemática | Parcelas |
| --- | --- | --- | --- |
| INF7Total | Disponibilidade de TUPs – Planta Total | INF7TOTAL= AINF7BINF7 . 100% INF7TOTAL= AINF7BINF7 . 100% | AINF7: Quantidade de registros identificados com a opção ‘Disponível’ no campo ESTADO OPERACIONAL DO TUP, no mês de referência. BINF7: Quantidade (somatório) de registros identificados com as opções ‘Disponível’ ou ‘Em manutenção’ no campo ESTADO OPERACIONAL DO TUP, no mês de referência. |
| INF7LAC | Disponibilidade de TUPs – Planta Localidades SEM acessos individuais | INF7LAC= AINF7BINF7 . 100% INF7LAC= AINF7BINF7 . 100% | AINF7: Quantidade de registros referentes a localidades SEM acessos individuais do STFC identificados com a opção ‘Disponível’ no campo ESTADO OPERACIONAL DO TUP, no mês de referência. BINF7: Quantidade (somatório) de registros referentes a localidades SEM acessos individuais do STFC identificados com as opções ‘Disponível’ ou ‘Em manutenção’ no campo ESTADO OPERACIONAL DO TUP, no mês de referência. |
| INF7LAI | Disponibilidade de TUPs – Planta Localidades COM acessos individuais | INF7LAI= AINF7BINF7 . 100% INF7LAI= AINF7BINF7 . 100% | AINF7: Quantidade de registros referentes a localidades COM acessos individuais do STFC identificados com a opção ‘Disponível’ no campo ESTADO OPERACIONAL DO TUP, no mês de referência. BINF7: Quantidade (somatório) de registros referentes a localidades COM acessos individuais do STFC identificados com as opções ‘Disponível’ ou ‘Em manutenção’ no campo ESTADO OPERACIONAL DO TUP, no mês de referência. |

Tabela 10 - Cálculo do Indicador INF7

## Unidade de medida

O indicador INF7 deve ser calculado em valores percentuais (%), com truncamento na quarta casa decimal.

## Polaridade

Para o indicador INF7, quanto maior o valor calculado, melhor o resultado.

# Anexos Referenciados

#### NA